TOPOLOGÍA ANILLO

INTRODUCCION

CONCEPTO DE TOPOLOGÍA

Se denomina topología al orden, patrón o forma de conexión entre los nodos de una Red. Los Criterios a la hora de elegir una topología, buscan que eviten el costo de “encaminamiento” (necesidad de elegir los caminos más simples entre el nodo y los demás); otro criterio es la tolerancia a fallos o facilidad de localización de éstos. También tenemos que tener en cuenta la facilidad de instalación y reconfiguración de la Red.

Existen dos clases generales de topología utilizadas en Redes de Area Local: Topología tipo Bus y Topología tipo Anillo. A partir de ellas derivan otras que reciben sus nombres dependiendo de las técnicas que se utilicen para acceder a la Red o aumentar su tamaño. Algunos autores consideran también la topología Estrella, en la que todos los nodos se conectan a uno central. Aunque en algunos casos se utilice, una configuración de este tipo no se adapta a la filosofía LAN, puesto que en este tipo de topología gran parte de la capacidad de proceso y funcionamiento de la Red estarán concentradas en el nodo central.

TOPOLOGÍA EN ANILLO

La topología en anillo se caracteriza por un camino unidireccional cerrado que conecta todas las terminales. Dependiendo del control de acceso al medio, se dan nombres distintos a esta topología:

- Bucle: Se utiliza para designar aquellos anillos en los que el control de acceso está centralizado (una de las estaciones se encarga de controlar el acceso a la red).

- Anillo: Se utiliza cuando el control de acceso está distribuido por toda la red.

Puesto que las características de ambas son en extremo parecidas, se usara el nombre de Anillo para las dos. En cuanto a fiabilidad, presenta características similares al Bus: la avería de una estación puede aislarse fácilmente, pero una avería en el cable inutiliza la red.

Sin embargo, un problema de este tipo es más fácil de localizar, ya que el cable se encuentra físicamente dividido por las estaciones. Las redes de éste tipo, a menudo, se conectan formando topologías físicas distintas al anillo, pero conservando la estructura lógica de éste.

Un ejemplo de esto es la topología en anillo/estrella. En esta topología los nodos están unidos físicamente a un conector central (concentrador) en forma de estrella, aunque se sigue conservando la lógica del anillo (los mensajes pasan por todos los nodos). Cuando uno de los nodos falla, el concentrador aísla el nodo dañado del resto del anillo y permite que continúe el funcionamiento normal de la red. Un concentrador admite del orden de 10 nodos. Para expandir el anillo, se pueden conectar varios concentradores entre sí formando otro anillo, de forma que los procedimientos de acceso siguen siendo los mismos. Para prevenir fallos en esta configuración se puede utilizar un anillo de protección o respaldo. De esta forma se ve como un anillo, en realidad, proporciona un enlace de comunicaciones muy fiable ya que no sólo se minimiza la posibilidad de fallo, sino que éste queda aislado y localizado lo cual facilita el mantenimiento en la red. El protocolo de acceso al medio debe incluir mecanismos para retirar el paquete de datos de la red una vez llegado a su destino.

El cableado de la red en anillo es el más complejo de los tres enumerados, debido por una parte al mayor costo del cable, así como a la necesidad de emplear unos dispositivos denominados Unidades de Acceso Multiestación (MAU) para implementar físicamente el anillo.

A la hora de tratar con fallos y averías, la red en anillo presenta la ventaja de poder derivar partes de la red mediante los MAU's, aislando dichas partes defectuosas del resto de la red mientras se determina el problema. Un fallo, pues, en una parte del cableado de una red en anillo, no debe detener toda la red. La adición de nuevas estaciones no supone una complicación excesiva, puesto que una vez más los MAU's aíslan las partes a añadir hasta que se hallan listas, no siendo necesario detener toda la red para añadir nuevas estaciones.

Los enlaces (líneas de comunicación) son simplex, por lo tanto la información fluye en un solo sentido en el anillo. Las estaciones se conectan a la red por medio de los repetidores.

EJEMPLO DE UNA TOPOLOGÍA  LOGICA DE ANILLO Y FÍSICAMENTE DE ESTRELLA

Topología Física: ESTRELLA

Topología lógica: ANILLO

En esta topología los nodos están unidos físicamente a un conector central (llamado concentrador de cables o centro de cableado) en forma de estrella, aunque se sigue conservando la lógica del anillo (los mensajes pasan por todos los nodos).

Cuando uno de los nodos falla, el concentrador aísla el nodo dañado del resto del anillo y permite que continúe el funcionamiento normal de la red.

Topología de red de anillo

Punto de vista matemático

Una topología de anillo se compone de un solo anillo cerrado formado por nodos y enlaces, en el que cada nodo está conectado con sólo dos nodos adyacentes.

Punto de vista físico

La topología muestra todos los dispositivos interconectados directamente en una configuración conocida como cadena margarita. Esto se parece a la manera en que el mouse de un computador Apple se conecta al teclado y luego al computador.

Punto de vista lógico

Para que la información pueda circular, cada estación debe transferir la información a la estación adyacente.

Topología de red de anillo doble

Punto de vista matemático

Una topología en anillo doble consta de dos anillos concéntricos, cada uno de los cuales se conecta solamente con el anillo vecino adyacente. Los dos anillos no están conectados.

Punto de vista físico

La topología de anillo doble es igual a la topología de anillo, con la diferencia de que hay un segundo anillo redundante que conecta los mismos dispositivos. En otras palabras, para incrementar la confiabilidad y flexibilidad de la red, cada dispositivo de networking forma parte de dos topologías de anillo independiente.

Punto de vista lógico

La topología de anillo doble actúa como si fueran dos anillos independientes, de los cuales se usa solamente uno por vez.

TOKEN RING

La red Token Ring tiene una topología en anillo, pero físicamente se suele conectar en estrella haciendo uso de un concentrador denominado MAU, Multistation Access Unit y del correspondiente par trenzado. La distancia de un nodo a la MAU se denomina longitud de lóbulo, y no suele superar los 100m. La distancia entre MAUs puede ser algo mayor (150m). La transmisión se realiza en banda base a 4 ó 16 Mbps.

A simple vista

estaciones en una red locan de un Token-Ring son logicamente organizadas con datos transmitidos secuencialmente de una estacion de anillo a otra con un token de control circulando alrededor del acceso de control del anillo.

fisicamente una red de trabajo Token-Ring esta conectada como una topologia estrella, con "hubs" y brazos que salen a cada estacion y el loop sigue desde afuera y de regreso a travez de cada una.

mas tecnicamente, la topologia Token-Ring es una protocolo de LAN que reside en la capa de link de datos (DLL) de el modelo OSI (open systen interconnect). usa una marco especial de tres bytes llamado token que viaja en una sola direccion alrededor de una topologia de estrella. este token viaja completamente a travez de la red

Fiber Distributed Data Interface

Esta red es un estandar para la transmision de datos en una LAN, tiene un rango de 200 km. El protocolo FDDI esta basado en el protocolo del Token-Ring. Ademas de ser usado en grandes areas geografias, una FDDI LAN puede soportar miles de usuarios. la forma de conectar estandar de este metodo es a travez de la fibra optica"

Topologias de anillo

La FDDI es un producto de la American National Standars Institute X3-T9 (ANSI X3-T9) y usa una topologia de dual-ring" add newline add newline add

Una red de trabajo FDDI contiene dos tokens rings, uno para un posible backup en caso de que el anillo primario falle. El anillo primario ofrece una capacidad de 100 Mbit/s."

Si el anillo secundario no es necesario para el backup, puede llevar datos, extendiendo la capacidad a 200 Mbit/s. "

Cambridge Ring

el Cambridge ring fue un arquitectura de tokens para una red de area local desarrollada por el laboratorio de computo de la universidad de cambridge a mediados de los 70's y principios de los 80's. es usada como una topologia de anillo con un limite teorico de 255 nodos (aunque un numero tan grande de nodos, deberia de tener un pesimo efecto sobre la ejecucion), alrededor del cual giraban un numero determinado de paquetes. los paquetes libres deberian de ser cargados con datos por la maquina que los desee enviar, y marcados como recibidos por la maquina que los recibe, y "descargados" y despues regresar este mensaje a la maquina que lo enviaba. la red de trabajo corria nuevamente.

VENTAJAS DE LA TOPOLOGÍA EN ANILLO

a) Bajo costo ya que solo se necesita que cada equipo contenga una tarjeta de red y cable que se conectaría a cada estación.

b) Se puede cubrir largas distancias respecto a otras topologías.

c) Utilizan menos cable que la topología estrella.

d) Se puede operar a grandes velocidades, y los mecanismos para evitar colisiones son sencillos.

e) La red no depende de un nodo central

f) Normalmente se consiguen velocidades de transmisión muy altas, con tiempos de acceso a la red bastantes buenos, incluso con mucho tráfico de información

g) Si se producen errores, es bastante sencillo localizar la estación que los produce

DESVENTAJAS DE LA TOPOLOGÍA EN ANILLO

a) Una ruptura de cable o fallo de un nodo afecta a toda la red.

b) La topología de anillo utiliza más cable que la de bus.

c) En algunos tipos de topologías de anillo es necesario bajar todo el sistema para agregar nodos.

d) Posee una mayor lentitud en la transmisión de la señal, debido a que la información es repartida por todo el anillo.

e) La bondad del funcionamiento de la red, depende, en gran medida a los repetidores

f) En general, su instalación es bastante compleja.

Si bien una topología cuesta un poco más que otra, la diferencia no es significativa. Los costos de una red están afectados por la selección de hardware y media que se hagan. De cualquier manera se recomienda la utilización de la topología de estrella por su maniobrabilidad.

TOPOLOGÍA DE ANILLO DOBLE

Una topología en anillo doble consta de dos anillos concéntricos, donde cada host de la red está conectado a ambos anillos, aunque los dos anillos no están conectados directamente entre sí. Es análoga a la topología de anillo, con la diferencia de que, para incrementar la confiabilidad y flexibilidad de la red, hay un segundo anillo redundante que conecta los mismos dispositivos. La topología de anillo doble actúa como si fueran dos anillos independientes, de los cuales se usa solamente uno por vez.