1. DÉTERMINER LES CONDITIONS D’UTILISATION DU TREUIL DE LEVAGE.

Accélération et décélération angulaires du treuil maximales admissibles en montée et en descente.

Le facteur limitatif est la tension maximale dans les câbles : une accélération du treuil crée une accélération des câbles ce qui augmente la tension dans les câbles. Il ne faut pas dépasser la tension maximale admissible dans les câbles, donc il faut limiter l’accélération angulaire du treuil. L’effet de l’accélération et de la décélération angulaires du treuil sur la tension dans les câbles doit donc être évalué. Pour ce faire, on utilise AMESim et on trace les graphiques de la tension dans les câbles en fonction du temps pour diverses accélérations angulaires.

Modèle AMEsim

Pour réaliser le modèle AMEsim, il faut déterminer les paramètres suivants :

- Rigidité des câbles

- Constante d’amortissement des câbles

- Longueur des câbles

- Nombre de gréements

Rigidité des câbles :

D’après les documents techniques du site www.ropetechnology.com le type de grue étudié requiert des câbles CASAR Starlift ou CASAR Eurolift. Leur module d’élasticité sont respectivement 1,1e+05N/mm2 et 0,95e+05N/mm2. On prend donc une valeur moyenne de 1,0e+05N/mm2. De plus on connaît le diamètre des câbles : 50mm.

k = E*A/L

où

k : rigidité

E : module d’élasticité

A : section

kunité de longueur 	= E * A

= 1e+05 * (50) 2 /4

= 1,96e+08N/m

Constante d’amortissement

Par expérience, on pose :

k / c ≈1000

où

k : rigidité

c : constante d’amortissement

c	= k / 1000

= 1,96e+05Ns/m

Longueur des câbles

On calcul approximativement la longueur des divers câbles à l’aide du document grue_ptc.pdf.

Nombre de gréements

Pour chaque cas de chargement, il faut évaluer le nombre de gréements nécessaires pour soutenir la charge.

Nombre de câbles = (charge à soulever ) / (charge maximale supportée par les câbles)

Nombre de gréements = nombre de câbles -1

En même temps, on peut déterminer la tension maximale que les câbles peuvent supporter lors du fonctionnement de la grue (valeur spécifiée : pas plus de 5% de la tension pour maintenir statiquement la charge).

Tension statique = (charge à soulever * g)/nb de câbles

Tension maximale en fonctionnement = (1,05) * tension statique

CAS 1

D’après les documents grue_ptc.pdf, la charge maximale pouvant être levée à un rayon de 40 m est 401,5 tonnes.

Nombre de gréements 	= (401,5)/60 -1

= 6 gréements

Tension maximale en fonctionnement 	= (1,05) * (401,5t) * (9,81)/7

= 591kN

CAS 2

Charge à soulever = 100t

Nombre de gréements = 1

Tension maximale en fonctionnement = 515kN

CAS 3

Charge à soulever = 10t

Nombre de gréements = 0

Tension maximale en fonctionnement = 103kN

Par la suite, à l’aide de AMEsim, on fait varier l’accélération angulaire ainsi que la décélération angulaire afin d’obtenir une tension dans les câbles égale à la tension maximale.

Analyse AMEsim

Durée maximale en accélération : temps pour passer de 0 RPM à 1800 RPM au treuil.

Durée maximale en décélération : temps pour passer de 0 RPM à -1800 RPM au treuil.

CAS 1

Accélération : on pose que la masse part du sol.

Graphique
Déplacement de la masse (401,5t) en fonction du temps 
(durée de l’accélération de 0,001s débutant à 10s)

Graphique
Tension dans les câbles en fonction du temps (masse de 401,5t) 
(durée de l’accélération de 0,001s débutant à 10s)

Décélération : on pose que la masse part à la mi-hauteur de levage.

Graphique
Déplacement de la masse (401,5t) en fonction du temps 
(durée de la décélération de 0,001s débutant à 10s)

Graphique
Tension dans les câbles en fonction du temps (masse de 401,5t) 
(durée de la décélération de 0,001s débutant à 10s)

CAS 2

Accélération : on pose que la masse part du sol.

Graphique
Déplacement de la masse (100t) en fonction du temps 
(durée de l’accélération de 0,7s débutant à 10s)

Graphique
Tension dans les câbles en fonction du temps (masse de 100t) 
(durée de l’accélération de 0,7s débutant à 10s)

Décélération : on pose que la masse part à la mi-hauteur de levage.

Graphique
Déplacement de la masse (100t) en fonction du temps 
(durée de la décélération de 0,7s débutant à 10s)

Graphique
Tension dans les câbles en fonction du temps (masse de 100t) 
(durée de la décélération de 0,7s débutant à 10s)

CAS 3

Accélération : on pose que la masse part du sol.

Graphique
Déplacement de la masse (10t) en fonction du temps 
(durée de l’accélération de 1,3s débutant à 10s)

Graphique
Tension dans les câbles en fonction du temps (masse de 10t) 
(durée de l’accélération de 1,3s débutant à 10s)

Décélération : on pose que la masse part à la mi-hauteur de levage.

Graphique
Déplacement de la masse (10t) en fonction du temps 
(durée de la décélération de 0,6s débutant à 10s)

Graphique
Tension dans les câbles en fonction du temps (masse de 10t) 
(durée de la décélération de 0,6s débutant à 10s)

Tableau
Durée de l’accélération (0 à 1800 RPM) maximale, accélération angulaire maximale du treuil et accélération maximale des câbles

|  | Durée min | Accélération angulaire max | Accélération max |
| --- | --- | --- | --- |
|  | s | rad/s2 | m/s2 |
| CAS 1 | <<1 | >>1 | >>1 |
| CAS 2 | 0,7 | 269,3 | 1,8 |
| CAS 3 | 1,3 | 145,0 | 2,1 |

|  | Durée min | Décélération angulaire max | Décélération max |
| --- | --- | --- | --- |
|  | s | rad/s2 | m/s2 |
| CAS 1 | <<1 | >>1 | >>1 |
| CAS 2 | 0,7 | 269,3 | 1,8 |
| CAS 3 | 0,6 | 314,2 | 0,97 |

Tableau
Durée de la décélération (1800 à 0 RPM) maximale, décélération angulaire maximale du treuil et décélération maximale des câbles

Analyse

Lorsqu’il y a de nombreux gréements, l’accélération et la décélération angulaires maximales du treuil sont très élevées. Ceci s’explique par le fait qu’en augmentant le nombre de gréements, le nombre de câbles augmente. Puisque chaque câble subit un amortissement, les oscillations sont grandement réduites.F=kx donc si x (oscillations verticales) est diminué, la force (F) ressentie dans les câbles sera tout autant réduite.