Maple

Afin de créer un modèle mathématique on utilise l’équation différentielle d’un système masse-ressort-amortisseur. On est en présence d’un système avec oscillations forcées.

mx+nc {x+nkx=f(t)

où

m : masse

c : constante d’amortissement

k : rigidité du ressort

n : nombre de câbles

On pose ici, que la force excitatrice est :

f(t)=my

où yest l’accélération des câbles calculée à partir de l’accélération angulaire du treuil :

y=rR {θ≈rR(θ2−θ1)Δt

où

R : rayon du treuil

r : rapport de transmission

θ : position angulaire du treuil

t : temps

On doit donc résoudre l’équation différentielle :

mx+cx+kx=mrR(θ2−θ1)Δt

À l’aide de Maple on obtient la solution en posant comme conditions initiales :

x(0)=0

x(0)=0

Il ne reste plus qu’à remplacer les paramètres (c, k, m, F) par leur valeur en fonction du cas de chargement.

CAS 1

CAS 2

CAS 3

Tableau
Comparaison des tensions maximales ressenties dans les câbles

|  |  |  | AMEsim | Maple | Contrainte réelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tension max | Tension max | Tension max |
|  |  |  | kN | kN | kN |
| Accélération (rad/s2) | CAS 1 | 35 | 575 | 591 | 591 |
|  | CAS 2 | 269,3 | 515 | 645 | 515 |
|  | CAS 3 | 145,0 | 103 | 115 | 103 |
| Décélération (rad/s2) | CAS 1 | 75 | 580 | 591 | 591 |
|  | CAS 2 | 269,3 | 515 | 565 | 515 |
|  | CAS 3 | 314,2 | 103 | 118 | 103 |

Tableau

Accélération et décélérations maximales

|  | Accélération maximale | Décélération maximale |
| --- | --- | --- |
|  | rad/s2 | rad/s2 |
| CAS 1 | 35 | 75 |
| CAS 2 | 270 | 270 |
| CAS 3 | 145 | 314 |

Analyse

Une remarque importante est à apporter concernant l’équation différentielle décrivant le système masse-ressort-amortisseur. Lorsque le treuil enroule le câble autour du tambour, la longueur de câble soutenant la charge diminue. Un ressort coupé en deux voit sa rigidité doublée puisque, en série :

1keq=1k1+1k2+...

Donc, une diminution de longueur de câble augment la rigidité équivalente, ce qui n’a pas été pris en compte lors de la modélisation avec Maple.

On remarque que pour le cas 1, Maple trouve des valeurs d’accélération et de décélérations minimales assez petites. Ceci est contradictoire avec AMEsim puiqu’avec ce logiciel, peu importe l’accélération imposée, la tension reste quasi fixe. Nous ne sommes pas en mesure d’expliquer ces résultats. Probablement que le modèle AMEsim n’a pas été réalisé correctement, surtout en tenant compte du faite qu’il doit avoir 6 gréements.

Finalement, pour les cas 2 et 3, les valeurs de tension maximales obtenues par AMEsim et Maple sont très similaires. On peut conclure que pour ces cas de chargement, les valeurs d’accélérations et de décélérations sont probablement correctes.