4. DÉTERMINER LA VITESSE MAXIMALE DU VENT SOUS LAQUELLE LA GRUE PPEUT OPÉRER.

Cas 1 :

Pour le cas où la masse est ponctuelle, le vent ne cause aucun effet sur cette dernière.

Pour le cas d’une charge cylindrique. Il faut trouver la force maximale que le vent peut effectuer sur la charge sans dépasser un angle de 1°.

Le cas maximal est celui où l’aire faisant face au vent est la plus grande. Ici, l’aire la plus grande est celle lorsque le vent frappe la paroi lui apparaissant comme un rectangle.

La force exercée par le vent correspond en fait à la traînée exercée sur la charge. En effectuant la somme des forces égale à zéro à un angle de 1° la force exercée par le vent est trouvée. Ensuite, à l’aide de la formule indiquant la force de traînée ( F = ½U²ACD ) la vitesse du vent maximale est trouvée.

Cas 2 :

La surface  de la paroi frappée par le vent est de 20m de long par 5m de large.

F = 19144.27 N    alors    U = 19,14 m/s

Cas 3 :

La surface de la paroi frappée par le vent est de 10m de long par 3m de large.

F = 1914.42 N    alors    U = 11,05 m/s

En utilisant Simulink pour résoudre l’équation différentielle décrivant le mouvement de la charge, il aurait été possible de déterminer la force F maximale que le vent ne doit pas dépasser afin de ne pas excéder 1°.

Figure X : schéma modélisé dans simulink

Pour que l’angle ne dépasse pas 1° (0.017 rads) la force F qu’il faudrait appliquer pour le cas 2 serait de 55 N.

Graphique X

En utilisant l’équation de la traîné, la vitesse du vent maximale admissible serait de 1,05 m/s (3,79 km/h). Il est impossible que la grue soit hors d’usage à partir d’une telle vitesse de vent. Cette analyse est donc erronée.

5. DÉTERMINER LES CONDITIONS DE STABILITÉ LORS DE L’UTILISATION DE LA GRUE.

Détermination de la valeur de réaction au sol de chacun des appuis pour différentes conditions

Modélisation dans Pro/Engineer :

L’analyse dans Pro/E s’est avérée non concluante étant donné que le calcul de la répartition des pressions n’est pas aisé à réaliser. Par contre, le calcul des contraintes, dans le cas où une masse ponctuelle est utilisée et que l’angle entre le sol et la flèche est l’angle maximal ne compromettant pas la stabilité de la grue, révèle que celles-ci sont uniformes à la base de la grue, c’est-à-dire sur les plaquettes. Il est possible de supposer que la répartition des pressions est uniforme sur la surface des plaquettes.

Aire de la surface des

plaquettes : 3,2317 m²

Cas 1 :

Charge de 401.5 tonnes

P = F/A = 8,807 MPa

Cas 2 :

Charge de 100 tonnes

P = 7,89 MPa

Figure X : Plaquettes

Cas 3 :

Charge de 10 tonnes

P = 7,62 MPa

Respect de la marge de stabilité statique de 25%

À l’aide de Maple il est possible de déterminer la position du centre de masse en x ainsi qu’en y (en négligeant la masse de la flèche qui est reliée au contre poids et en supposant que la masse de la grue sans contre poids est répartie uniformément sur la structure). En utilisant ces valeurs, il est possible de trouver l’angle maximal au quel la flèche peut descendre sans compromettre la stabilité de la grue.

Cas 1 :

Centre de masse permettant de trouver l’angle maximal que peut prendre la flèche de la grue sans basculer (incluant le facteur de sécurité de 25%) :

Cette équation nous donne un angle maximal de 44,1201 degrés ainsi qu’un rayon maximal de 159,4738 m.

Cas 2 :

Cette équation nous donne un angle maximal de 44,1370 degrés ainsi qu’un rayon maximal de 159,0784 m.

Cas 3 :

Cette équation nous donne un angle maximal de 44,1420 degrés ainsi qu’un rayon maximal de 158,9516 m.

6. DÉTERMINER LES EFFETS DE LA VARIATION DE LA TEMPÉRATURE SUR LES CÂBLES.

En analysant le graphique X présenté ci-dessous, il est possible de constater que la température à laquelle la résistance dans les câbles est maximale est aux alentours de 375°C. Passé cette température, la résistance diminue de façon très marquée. Par contre il est très peu probable que l’utilisation normale de la grue amène les câbles à de telles températures. D’un autre côté, lorsque la température diminue, la courbe de la résistance diminue sensiblement elle aussi, mais pas assez pour que cela ait un influence majeur sur les spécifications de l’utilisation de la grue.

Graphique X : variation de la résistance des câbles en fonction de la température