Couple requis pour initier le mouvement, accélérer, et maintenir la rotation de la grue.

Paramètres :

- Masses et la position de leur centre de masse

- Coefficient de frottement dans les roulements (statique et cinétique)

- Nombre de roulements

- Rayon de courbure de la trajectoire des chariots

- Accélération angulaire désirée de la grue

Couple requis pour initier le mouvement

Afin d’initier le mouvement, il faut vaincre le frottement statique des roulements.

Cm = Fs*n*R

Cm : couple requis pour initier le mouvement

Fs : frottement statique par roulement

n : nombre de roulements

R : rayon de courbure de la trajectoire des chariots

Fs = N*r = N*k/r

N : force normale sur un roulement

r : coefficient de friction de roulement

r : rayon de la roue du roulement en mm

k ~ 0,25 : coefficient de friction d’un roulement rouillé

N = mg/n

m : poids total

n : nombre de roulements

donc,

Cm = mg*rR

Ici, on suppose une répartition égale du poids sur chacun des roulements, bien que cela ne soit pas exact puisque le centre de masse de la grue n’est pas au centre de celle-ci (en raison de la répartition inégale des contrepoids et de la charge soulevée)

Couple requis pour accélérer la grue.

Afin d’accélérer la grue il faut vaincre l’inertie de cette dernière.

M = J’’

M : moments

J : inertie de rotation

'' : accélération angulaire de la grue

On suppose que la grue est déjà en mouvement (donc c’est du frottement cinétique et non statique)

Ca – Fc*R = J’’

Ca : couple requis pour accélérer la grue

Fc : frottement cinétique

R : rayon de courbure de la trajectoire des chariots

Dépendamment de l’accélération désirée, le couple requis sera différent.

J = J,+miri2)

J, : inertie de rotation de la masse mi

ri : distance entre le centre de rotation de la grue et le centre de masse de la masse mi

On suppose ici qu’il y a deux masses principales :

- Contrepoids

- Treillis de la grue avec la charge suspendue

Couple requis pour maintenir la rotation de la grue.

Afin de maintenir la rotation de la grue on doit simplement vaincre la friction cinétique :

M = J’’ = 0 car ’’

donc

Cr = Fc*R

Cr : Couple requis pour maintenir la rotation de la grue

Fc : Frottement cinétique

R : rayon de courbure de la trajectoire des chariots