PARITE 1

Problème mathématique

Soit une plaque d’aluminium dont les échanges de chaleur peuvent être représentés de façon approximative par l’équation :

K∇2T−σHT4=0    (1)

on réécrit (1) sous la forme :

uxx+uyy=σHKu4

On reconnaît la même forme que l’équation de Poisson :

uxx+uyy=f(x,y)

On en déduit que

f(x,y)=σHKu4

Équation aux différences

Nous sommes donc en présence d’une équation aux dérivées partielles de type elliptique. Pour résoudre ce type d’EDP, on utilise la méthode de Gauss-Seidel. Pour ce faire, on approxime les dérivées de l’équation par des différences centrées d’ordre 2 :

uxx(x,y)≈1h2u(x+h,y)−2u(x,y)+u(x−h,y)     (2)

uyy(x,y)≈1k2u(x,y+k)−2u(x,y)+u(x,y−k)     (3)

On substitue (2) et (3) dans (1) ce qui donne l’équation aux différences

1h2u(x+h,y)−2u(x,y)+u(x−h,y)+1k2u(x,y+k)−2u(x,y)+u(x,y−k)=f(x,y)

On isole u(x,y) qu’on écrit en fonction de i et j

xi=i⋅h   pour i = 1,2,…,n+1

yj=j⋅k   pour j = 1,2,…,m+1

uij=k2ui+1,j+ui−1,j+h2ui,j+1+ui,j−1−h2k2f(xi,yj)2(h2+k2)

Méthode numérique

La méthode Gauss-Seidel à l’itération p est :

Pour j = 1 à n – 1 :

Pour i = 1 à m – 1 :

uij(p+1)=k2ui+1,j(p)+ui−1,j(p+1)+h2ui,j+1(p)+ui,j−1(p+1)−h2k2f(xi,yj)2(h2+k2)

Fin de la boucle en i

Fin de la boucle en j

Dans notre cas, il faut faire une boucle additionnelle en i et en j étant donné la géométrie de la plaque qui n’est pas un rectangle. Ces boucles sont définies dans le script Matlab p1.m.

Paramètres

Pour notre cas, les paramètres sont :

Largeur de la plaque a = 1 m

Hauteur de la plaque b = 1 m

h = 0,1

k = 0,125

m = a/h = 10

n = b/k = 8

f(x,y)=σHKu4

Conductivité thermique K = 204 Wm-1K-1

Constante de Stefan-Boltzmann  = 5.669 x 10-8 Wm-2K-4

Épaisseur de la plaque : H = 0.005 m

Critère d’arrêt :  = 1e-10

Nombre d’itérations maximale w = 1000

Résultats

Les résultats sont imprimés dans le fichier tableau.txt en plus d’être représentés graphiquement par le fichier fig.jpg.