Iniciação à Informática

Telemática e Internet

Índice

1. Telemática e comunicações de dados	3

Definições	3

Suporte físico para a transmissão	3

Topologias	5

Redes de Dados Ethernet	6

Cobertura geográfica da rede de comunicação de dados	6

Conversão digital-analógica	7

Protocolos	8

Modelo OSI	9

2. A Internet	10

A Internet	10

O principio de funcionamento	10

TCP/IP	11

Routers	11

Internet e unicidade do endereços Ip	11

Serviço de nomes - DNS Domain Name Service	12

O correio electrónico - email	13

O serviço de Noticias - News	14

Falar em tempo real - Talkers e IRC	16

O serviço de transferência de ficheiros - FTP ou File Transfer Protocol	16

Teste de uma ligação via rede entre "hosts" - Ping	18

O serviço de emulação de terminal - telnet	19

Navegação na Internet - o serviço WWW	19

# 1. Telemática e comunicações de dados

## Definições

Assumindo um papel de cada vez maior relevância, a zona em que se fundem as áreas de Informática e Telecomunicações, a Telemática, tem evoluído a um ritmo frenético, acompanhando assim a cada vez maior dependência da sociedade, da informação que está a ser constantemente produzida, e que precisa de canais de comunicação para ser transmitida.

Uma rede de computadores acontece sempre que existem vários computadores a comunicar entre si. A dimensão e complexidade de uma rede de computadores pode variar desde a simples ligação de dois computadores próximos um do outro, até uma rede de dimensão mundial como a Internet.

Uma rede de comunicação de dados pode interligar outros dispositivos que podem ser computadores ou de outro tipo. Cada um desses dispositivos constitui um nó da rede podendo comunicar com outros dispositivos da rede.

## Suporte físico para a transmissão

Para que seja possível haver comunicação é necessário haver um meio físico de transmissão. Este pode ser desde o cabo de cobre, conduzindo sinais eléctricos, até à fibra óptica que transmite a luz. Outro canal físico vulgarmente utilizado é a atmosfera terrestre, sendo a informação transmitida na forma de radiações electromagnéticas (sinal de rádio frequência - RF). No caso da estrutura física da rede ser por cabo, podem encontrar-se desde redes de cobre (cabo coaxial ou "multifilar") a redes de fibra óptica (que têm maior largura de banda que os cabos de cobre permitindo suportar mais altos débitos de transmissão de informação).

Para que a informação esteja em condições de ser transmitida é necessário que haja previamente uma conversão para o formato suportado pelo canal de comunicação. Essa e outras funções de implementação do protocolo de acesso ao meio, são suportadas pelos adaptadores de rede que servem de interface entre o computador e a rede de comunicação de dados propriamente dita.

O protocolo de acesso ao meio está fortemente ligado à tecnologia utilizada a nível físico. As arquitecturas de transmissão usadas numa rede podem variar desde as vulgares Ethernet ou Token Ring até FDDI ou ATM entre muitas outras. Destas, as redes de âmbito local (cobertura geográfica local) mais utilizadas, são as do tipo Ethernet, suportadas de um modo geral por cablagem de cobre.

Os tipos de cabos vulgarmente usados em redes de dados são:

- Par entrançado: apresenta um custo mais reduzido e é constituído por pares de condutores eléctricos. Pode ou não ter uma blindagem para protecção quer mecânica quer electromagnética dos condutores. Cabos que não possuem a malha protectora designam-se por Unshielded Twisted Pair (UTP) apresentando um custo mais reduzido que os cabos Shielded Twisted Pair (STP). Este tipo de cabo é vulgarmente designado por 10BaseT.

- Cabo coaxial: este tipo de cabo, largamente usado em redes de comunicações de dados, é constituído por um condutor de cobre rodeado por uma bainha interior isoladora. Envolvendo esta bainha tem-se uma malha de cobre e por fim uma bainha exterior de material isolador. Existem dois tipos deste cabo: THICK COAXIAL ou cabo coaxial grosso e um mais fino designado por THIN COAXIAL. Este último tipo é habitualmente utilizado para topologias em barramento nas redes Ethernet.

- Cabo de fibra óptica: permite transmissões de dados em grandes distâncias. Constitui um meio de transmissão de alto débito e oferece baixas taxas de erro na transmissão. O custo deste cabo constitui uma das desvantagens relativamente aos cabos de cobre. Este tipo de cablagem exige equipamento de transmissão e recepção substancialmente diferente do equipamento de interface com cabos de cobre.

## Topologias

A topologia de uma rede de computadores, descreve-nos de algum modo a geometria usada na transmissão da informação pela rede e nas ligações aos computadores.

As principais topologias que se podem encontrar são:

-Barramento ou Bus

topologia em linha

-Anel ou Ring

topologia em anel

-Estrela ou Star

topologia em estrela

## Redes de Dados Ethernet

A tecnologia Ethernet (caso da rede usada na Universidade Fernando Pessoa)define um standard de acesso ao meio físico que pode ser implementado usando quer uma topologia em barramento quer uma topologia em estrela.

Para que um computador se possa ligar a uma rede do tipo Ethernet, deve ter um adaptador de rede compatível com essa tecnologia. Se a topologia for em estrela, o cabo usado é o UTP (de aspecto semelhante ao cabo usado nos telefones), e os conectores dos cabos são do tipo RJ45. Quando se trata de uma rede em barramento, o cabo vulgarmente usado é do tipo coaxial fino (Cheapernet), utilizando-se fichas que se designam por BNC. Um adaptador de rede para redes locais Ethernet tem de um modo geral saídas para RJ45 e BNC podendo ser utilizado em ambas as topologias. Existe ainda um terceiro tipo de conexão a redes Ethernet designado por AUI.

As redes Ethernet têm uma largura de banda de 10Mbips por segundo, embora hoje em dia seja frequente a utilização de redes Ethernet que têm larguras de banda de 100Mbips por segundo. Este último standard é designado por Fast Ethernet.

## Cobertura geográfica da rede de comunicação de dados

A cobertura geográfica da rede pode variar desde a simples ligação de dois computadores numa sala, até à interligação de redes de computadores de duas fábricas localizadas em diferentes continentes.

Relativamente à cobertura geográfica, as redes de dados dividem-se vulgarmente em três classes:

- LAN: quando a cobertura geográfica da rede se limita a algumas dezenas ou eventualmente centenas de metros, ou seja a um edifício, então a rede designa-se como de área local ou LAN (Local Area Network). Exemplo desse tipo de redes são as de tecnologia Ethernet ou Token Ring.

- MAN: se a rede interligar, por exemplo, vários edifícios localizados perto uns dos outros, então a área de cobertura da rede é de aproximadamente uma povoação, e a rede designa-se como sendo de área metropolitana ou MAN (Metropolitan Area Network), o suporte preferencialmente utilizado para implementação deste tipo de redes é a fibra óptica, sendo uma das tecnologias possíveis a FDDI.

- WAN: no caso em que a rede interliga locais mais distantes, por exemplo conexão entre cidades ou mesmo entre países, então recorre-se a outros meios para efectuar esse tipo de ligações como por exemplo a rede pública comutada ou redes de comutação de pacotes, diz-se então que a rede é de cobertura alargada ou WAN (Wide Area Network).

## Conversão digital-analógica

Quando se utiliza a rede pública comutada para transmissão de dados, então é necessário a utilização de um MODEM que tem a tarefa de adaptar o sinal digital gerado pelos computadores para um formato compatível com o canal de transmissão (o exemplo da linha telefónica analógica comutada). Esta operação designa-se por modulação do sinal. A operação inversa tem o nome de desmodulação. A origem da palavra MODEM encontra-se precisamente na ligação das palavras inglesas MODulator e DEModulator.

Uma das formas mais simples de modulação é fazer corresponder a duas frequências distintas o bit zero e o bit um:

ex.	1200Hz para bit 0

2200Hz para bit 1

## Protocolos

A circulação de informação numa determinada rede, tem de respeitar um conjunto de regras pré-estabelecidas e implementadas por todos os dispositivos que a ela estejam ligados. Essas normas procuram criar uma maior compatibilidade entre produtos de diversos fabricantes tentando eliminar as barreiras que se colocam à ligação dos sistemas informáticos.

Com vista a resolver esse tipo de questões da área de regulamentação, surgiram organismos que têm também esse tipo de funções e que definem padrões na área das comunicações. As instituições mais importantes a esse nível são CCITT, IEEE, e ISO.

A normalização das técnicas de acesso ao meio de transmissão em redes locais, nomeadamente a interface física e lógica, foram alvo de normalização por parte do IEEE dando origem a conhecidos standards da família 802 como por exemplo o 802.3 (elaborado com base na Ethernet).

O CCITT foi criado com o intuito de avançar na normalização de questões técnicas relacionadas com telecomunicações a nível mundial, possibilitando a criação de uma plataforma de entendimento entre operadores de telecomunicações do mundo inteiro.

## Modelo OSI

A ISO (International Standard Organization), organismo de carácter geral que define padrões em praticamente todas as áreas da ciência e tecnologia, é responsável pela elaboração de um conhecido modelo de referência englobando todo o tipo de comunicações de dados. O modelo é designado por OSI (Open Systems Interconnection) e propõe uma arquitectura de 7 camadas para os sistemas de comunicação de dados, dividindo assim modularmente as tarefas envolvidas no processo de comunicação de dados de modo a diminuir a sua complexidade e aumentar a sua compatibilidade.

|  |  | Exemplo de protocolos: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aplicação | Localizam-se aqui as aplicações que requisitam serviços de rede através das outras camadas abaixo. |  | Nível mais alto |
| Apresentação | Entidades estabelecem os standards para a troca de dados como códigos de caracter e outros. |  |  |
| Sessão | Os pedidos de serviços são suportados nesta camada. Estabelece pontos de conexão entre duas entidades. |  |  |
| Transporte | Permite estabelecer níveis de transferência fiáveis entre as entidades que estão nas extermidades da comunicação. | Ex: TCP, UDP |  |
| Rede | Funções de: endereçamento, controlo de fluxo e encaminhamento. | Ex: IP |  |
| Ligação de Dados | Funções de: detecção e correcção de erros e controlo de fluxo. | Ex: Ethernet |  |
| Físico | Interface físico e adaptação ao meio. |  | Nível mais baixo |

modelo OSI

# 2. A Internet

## A Internet

A Internet constitui um enorme conjunto de redes de transmissão de dados (milhares de redes locais) que se encontram ligadas entre si. Deste modo, qualquer computador que esteja ligado a um ponto de uma dessas redes, tem a possibilidade de trocar informação com qualquer computador ligado em qualquer outro ponto do emaranhado de redes de comunicação de dados. A informação que circula entre uma entidade emissora e uma receptora pode assim tomar diversos caminhos (routing), passando assim por diversas redes de dados.

A Internet em 1986 era composta por cerca de 6.000 computadores e cinco anos mais tarde já eram mais de 600.000. Actualmente estima-se que o número de aderentes à Rede ande na casa dos 40 milhões.

A principal razão deste crescimento exponencial é devido à sua capacidade de criar condições para que seja possível partilhar toda e qualquer informação entre os sistemas informáticos a ela ligados.

## O principio de funcionamento

Uma das dificuldades que se punham na realização de uma rede de tamanha abrangência em termos de arquitecturas de Software/Hardware era precisamente achar um protocolo de comunicação que todas as máquinas suportassem (um pouco como um dialecto comum para povos que falam diferentes línguas). O protocolo de comunicação escolhido para essa função designou-se por TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

O protocolo TCP/IP (ou pilha protocolar TCP/IP, pois na verdade são vários protocolos) começou a ser desenvolvido no âmbito do projecto ARPANET (nos EUA) nos anos 70, suportando uma rede utilizada em ambientes de investigação. Com o alargamento do seu âmbito de utilização, foi desenvolvido software que permitiu implementar o protocolo TCP/IP em sistemas operativos UNIX o que beneficiou ambos.

## TCP/IP

As principais características do TCP/IP são:

- permitir ligar diferentes plataformas de hardware e software distintos, num ambiente de rede, independentemente da rede estar ou não ligada à Internet.

- TCP/IP pode ser utilizado em redes de comunicação com diversas características (desde redes de dados com baixa largura de banda e pouca fiabilidade, até redes de alta velocidade de transferência de dados).

- É um protocolo orientada aos pacotes, ou seja, a corrente de informação que tem de transmitir é partida em bocados, possuindo cada um dos pacotes os endereços de origem e de destino (IP address) que são incluídos no cabeçalho do pacote.

## Routers

Uma rede com a dimensão da Internet, é constituída por inúmeros nós de comutação, que ligam diversos segmentos de rede. Em cada um destes nós é necessário tomar a decisão de qual o segmento para onde deve seguir o pacote de informação chegado. Esta decisão de encaminhamento é da responsabilidade dos Routers (obedecendo a determinados algoritmos de encaminhamento). A finalidade do equipamento de routing  é então a gestão do tráfego de informação das redes que lhes estão ligadas. Quando um computador está ligado simultaneamente a duas ou mais redes distintas, ele pode ter funções de routing. A existência de routers permite que pacotes de informação que na mesma sessão de comunicação são enviadas da mesma entidade emissora para a mesma entidade receptora possam seguir caminhos diferentes devido a diferentes decisões de encaminhamento na rede. Eventualmente um pacote pode chegar antes de outro pacote que foi enviado mais cedo.

## Internet e unicidade do endereços Ip

Numa qualquer rede de dados não pode haver duas ou mais máquinas com o mesmo endereço IP. Assim, se tivermos uma rede de dados isolada que mais tarde se ligue à Internet é necessário haver uma reconfiguração dos endereços previamente atribuídos às maquinas.

A atribuição de endereços IP na Internet obedece a determinados procedimentos, havendo uma instituição nos Estados Unidos (NIC ou Network Information Center) que é responsável pela gestão das atribuições dos endereços disponíveis. Essa instituição foi obrigada, devido ao crescimento da Internet, a delegar essa função noutras instituições, que ficam responsáveis pela atribuição de uma gama de endereços IP negociada com a NIC.

Em Portugal a FCCN (Fundação para a Computação Científica Nacional) atribui os endereços IP destinados a instituições de ensino superior e centros de Investigação e Desenvolvimento.

## Serviço de nomes - DNS Domain Name Service

Um dos serviços importantes da Internet é o serviço de mapeamento dos endereços IP numa associação de nomes que constituem o domínio e o nome da maquina em questão. Este serviço existe devido a ser muito mais fácil a qualquer pessoa fixar uma sequência de nomes do que uma sequência de números (um endereço IP normal é constituído por 12 algarismos).

Para a implementação desse serviço, de uma maneira geral existe uma máquina que poderá estar alocada exclusivamente a essa tarefa e que se designa pelo servidor de nomes (DNS server) suportando essa função de conversão dos nomes em endereços IP (Server DNS) e vice-versa. Se o nome a converter não estiver na base de dados da máquina local, então esta terá que requisitar a outras máquinas a respectiva conversão.

Por exemplo um dos computadores da Faculdade de Engenharia tem como nome: tom e domínio: fe.up.pt, sendo portanto o seu nome : tom.fe.up.pt que corresponde ao endereço IP 192.82.214.125.

A estrutura do nome é a seguinte:

Nome da maquina:	tom

Domínio:		fe - Faculdade de Engenharia

up - Universidade do Porto

pt - Portugal

## O correio electrónico - email

Um dos serviços mais úteis que podemos ter numa rede de computadores é o correio electrónico (email). Através deste serviço é possível que haja troca de mensagens entre utilizadores da rede. Quando um utilizador, o utilizador emissor, envia uma mensagem de email a outro utilizador, o utilizador receptor, o computador de gestão de correio do emissor vai enviar a mensagem para o computador de gestão de correio do receptor (que pode eventualmente ser o mesmo computador). Deste modo o utilizador receptor da mensagem não necessita de estar em linha (ligado à rede) na altura do envio da mensagem para ter acesso a ela. A mensagem vai ser armazenada numa base de dados de correio associada ao utilizador receptor (a sua caixa de correio ou mail box) que pode ser consultada mais tarde pelo utilizador receptor da mensagem.

Na Internet existe também o serviço de correio electrónico alargado geograficamente ao mundo inteiro. Deste modo, a ligação à Internet permite o envio de correio electrónico para os milhões de utilizadores existentes em todo o mundo.

Um endereço de correio electrónico é composto por duas partes: <utilizador>@<domínio>. Em que o domínio corresponde a uma determinada organização, enquanto o utilizador (user name) permite identificar dentro dessa organização diversos utilizadores, cargos ou funções.

Quando um utilizador envia uma mensagem de correio electrónico para outro utilizador, tem que indicar obrigatoriamente o endereço do destinatário (tal como no serviço de correio normal).

Uma mensagem de correio electrónico tem por norma um campo assunto (subject) onde é indicado o assunto tratado na mensagem. É boa prática indicar sempre o assunto para facilitar a leitura da mensagem ao utilizador receptor.

A mesma mensagem de correio electrónico pode ser enviada para mais do que um destinatário desde que no campo do destinatário se coloquem vários endereços de email.

É possível a criação de listas de correio. Cada lista é composta por vários utilizadores. Cada utilizador inscrito na lista de correio (mailing list) recebe todas as mensagens endereçadas para a lista. Existe software que gere listas de correio de modo a quando receber uma mensagem endereçada à lista, replica-a e envia-a para todos os utilizadores inscritos nessa lista. Existem imensa listas de correio sobre os mais variados assuntos disponíveis em todo o mundo.

A inscrição de um utilizador numa lista faz-se de um modo geral através de uma operação de subscrição, ou seja, enviando uma mensagem de correio electrónico para o servidor de correio indicando o nome da lista que se quer subscrever:

subscribe <nome da lista>

Exemplo de 4 listas de correio. Pode ser consultada mais informação sobre algumas listas de correio portuguesas em: http://www.sapo.pt/server/mailing_list/ no servidor de apontadores portugueses - SAPO:

- Pt-net: lista de discussão sobre Portugal e os Portugueses. Escreva na mensagem: subscribe pt-net.

- Paintball: lista de discussão sobre Paintball em Português. Envie uma mensagem para majordomo@anophelis.si.fct.unl.pt e escreva na mensagem subscribe paintball-l

- HTML: lista, em Portugues, sobre construção de paginas em HTML (HyperText Markup Language) para publicacao na WWW (World Wide Web). Envie uma mensagem para majordomo@listserv.si.fct.unl.pt,sem subject, e com o seguinte conteúdo no corpo da mensagem: subscribe HTML-L.

- HUMOR-L. LISTA DE ANEDOTAS EM PORTUGUÊS: envie uma mensagem para majordomo@listserv.si.fct.unl.pt, sem subject, e com o seguinte conteúdo no corpo da mensagem: subscribe humor-l.

## O serviço de Noticias - News

O serviço de notícias conhecido por (USENET) constitui um serviço de divulgação de informação disponível a qualquer utilizador. Está organizado por grupos de discussão, ou seja, se um utilizador quiser saber quais as novidades sobre um determinado tema, apenas tem de acompanhar as noticias que são enviadas para esse grupo de discussão. Se quiser intervir, pode escrever e enviar mensagens para os grupos de discussão, introduzindo um tema de debate, efectuando uma interrogação, respondendo a uma questão ou efectuando um comentário a alguma notícia que tenha sido previamente enviada.

Através deste serviço é possível a discussão e acompanhamento dos temas mais diversos que se possam imaginar. O serviço de noticias está organizado por temas e subtemas de forma hierárquica, em que na base da hierarquia temos os grupos de discussão. Por exemplo o grupo comp.databases.object corresponde ao tema computadores (comp) subtema bases de dados (databases) e subtema de bases de dados (object) que corresponde a uma área específica de bases de dados, mais concretamente as bases de dados orientadas por objectos.

Cada grupo de discussão funciona como um repositório de mensagens cujo conteúdo deve estar relacionado com o tópico proposto. O software cliente para utilização deste serviço pode ser um browser (ex: Internet Explorer ou Netscape Navigator).

Alguns grupos portugueses da USENET:

- pt.comp.so.linux

- pt.desporto.futebol

- pt.ensino

- pt.geral: Discussão de assuntos gerais com distribuição nacional

- pt.internet

- pt.jogos.estrategia

- pt.mercado: Anúncios/Compra/Venda/Troca/Aluguer de Produtos/Serviços

- pt.news: Discussão sobre a criação de novos grupos pt.*

- pt.politica

- pt.rec.radio.amadorismo: Assuntos relacionados com Rádio Amadorismo

- pt.teste

- soc.culture.portuguese: Forum sobre os acontecimentos relacionados com Portugal

## Falar em tempo real - Talkers e IRC

Os sistemas de troca de mensagens entre utilizadores em tempo real, têm ganho cada vez mais popularidade entre a comunidade de utilizadores da Internet. De facto o grande atractivo deste sistema é permitir que haja uma “conversa” (chat) entre dois ou mais utilizadores. Estas conversas estão estruturadas por canais virtuais de conversação (a cada canal corresponde a uma espécie de mesa redonda) onde podem participar utilizadores que possuam o software cliente apropriado para ligação ao servidor de chating. Os servidores de chat suportam vários canais simultaneamente, tendo a função de em cada canal, ecoar para todos os utilizadores que se encontram ligados, as mensagens que vão chegando enviadas pela comunidade de utilizadores.

## O serviço de transferência de ficheiros - FTP ou File Transfer Protocol

O serviço de transferência de ficheiros FTP, permite através de um dado protocolo que seja transferida informação (um ou mais ficheiros do sistema de ficheiros). Pode ser de um computador remoto para o computador local (Download) usando o comando:

get <nome do ficheiro remoto a transferir para o computador local>

ou do computador local para outro computador remoto (Upload):

put <nome do ficheiro local a transferir para o computador remoto>

Exemplo de sessão de FTP para o servidor pessoa.ufp.pt da U.F.P. para fazer o download do ficheiro bd1.ppt da directoria remota /pub/ecom/bd para a directoria local c:\temp em modo binário e entrando como utilizador anonymous (devendo indicar-se como password o endereço de email):

ftp> open pessoa.ufp.pt

Connected to pessoa.ufp.pt.

220 pessoa.ufp.pt FTP server

User (pessoa.ufp.pt:(none)): anonymous

331 Guest login ok, send your complete e-mail address a

Password:

230-Welcome to pessoa.ufp.pt. Local time is Thu Oct 30

230-All transfers are logged, if you don't like it, we

230-

230 Guest login ok, access restrictions apply.

ftp> ls

200 PORT command successful.

150 Opening ASCII mode data connection for file list.

bin

etc

lib

pub

welcome.msg

226 Transfer complete.

33 bytes received in 0.00 seconds (33000.00 Kbytes/sec)

ftp> lcd

Local directory now C:\WINDOWS

ftp> lcd ..\temp

Local directory now C:\TEMP

ftp> cd pub

250 CWD command successful.

ftp> ls

200 PORT command successful.

150 Opening ASCII mode data connection for file list.

ecom

mmig

drivers

twip10.exe

226 Transfer complete.

33 bytes received in 0.00 seconds (33000.00 Kbytes/se

ftp> cd ecom

250 CWD command successful.

ftp> ls

200 PORT command successful.

150 Opening ASCII mode data connection for file list.

bd

226 Transfer complete.

4 bytes received in 0.00 seconds (4000.00 Kbytes/sec)

ftp> cd bd

250 CWD command successful.

ftp> ls

200 PORT command successful.

150 Opening ASCII mode data connection for file list.

bd1.ppt

226 Transfer complete.

9 bytes received in 0.00 seconds (9000.00 Kbytes/sec)

ftp> binary

200 Type set to I.

ftp> get bd1.ppt

200 PORT command successful.

150 Opening BINARY mode data connection for bd1.ppt (136704) bytes

226 Transfer complete.

136704 bytes received in 20.87 seconds (6.55 Kbytes/sec)

ftp> bye

221 Goodbye.

A execução do comando help dá a lista de todos os comandos de ftp:

ftp> help

Commands may be abbreviated.  Commands are:

!               delete          literal         prompt          send

?               debug           ls              put             status

append          dir             mdelete         pwd             trace

ascii           disconnect      mdir            quit            type

bell            get             mget            quote           user

binary          glob            mkdir           recv            verbose

bye             hash            mls             remotehelp

cd              help            mput            rename

close           lcd             open            rmdir

## Teste de uma ligação via rede entre "hosts" - Ping

O ping (Packet INternet Groper) constitui um programa que tem como função testar a conectividade, via rede de transmissão de dados, entre o computador onde está a ser executado o comando e outro computador ligado algures na rede.

O principio de funcionamento baseia-se no envio de um pequeno pacote de informação várias vezes. Por cada pacote de informação, o computador receptor deverá enviar uma mensagem de volta a acusar o recebimento do pacote de informação. Deste modo, o utilizador que executou o comando ping para um dado computador fica a saber:

- Que o computador de destino existe;

- troço de rede entre o seu computador e o computador de destino está a funcionar correctamente;

- tempo que demora o envio e recepção da informação;

Exemplo de um comando ping para um computador da rede da Universidade Fernando Pessoa (pessoa.ufp.pt)

C:\WINDOWS>ping pessoa.ufp.pt

Pinging pessoa.ufp.pt [193.137.4.69] with 32 bytes of data:

Reply from 193.137.4.69: bytes=32 time=483ms TTL=57

Reply from 193.137.4.69: bytes=32 time=393ms TTL=57

Reply from 193.137.4.69: bytes=32 time=85ms TTL=57

Reply from 193.137.4.69: bytes=32 time=326ms TTL=57

C:\WINDOWS>

## O serviço de emulação de terminal - telnet

O serviço de emulação de terminal denominado por telnet permite que um computador funcione como um terminal remoto de texto de um segundo computador localizado algures na Internet. Logo está-se a simular um sistema centralizado cujo acesso é feito através de terminais ligados quer localmente quer remotamente.

Numa sessão de telnet numa dada máquina, o computador cliente está a funcionar como um terminal de um sistema centralizado, no qual se pode operar como se estivesse localmente (no computador central) a trabalhar na consola do computador.

Frequentemente, acessos a grandes bases de dados, com por exemplo bibliotecas, são feitos através de telnet.

Exemplos de alguns endereços telnet de bases de dados portuguesas:

Biblioteca Nacional PORBASE:						porbase.ibl.pt

Biblioteca do I.S. DE ECONOMIA E GESTÃO (Lisboa):		CID.utl.iseg.pt

Biblioteca do I.S.T. (Lisboa):						biblio.ist.utl.pt

## Navegação na Internet - o serviço WWW

O serviço de WWW (World Wide Web), constitui um dos mais populares disponibilizados na Internet, provocando por vezes confusão entre a noção de Internet e de WWW.

O serviço WWW permite a troca de documentos multimédia entre clientes e servidores. Os computadores clientes usam browsers (aplicação de software como por ex. Netscape Navigator ou Microsoft Explorer) para verem documentos (páginas). O computador servidor que tem instalado software servidor para suporte do serviço WWW, vai aceitando pedidos dos computadores clientes espalhados pela rede e é responsável por enviar essa informação para o computador que a requisitou.

Os documentos para WWW são criados usando uma linguagem conhecida pela sigla HTML (Hyper Text Markup Language) que permite a utilização de pequenos códigos (designadas por tags) para formatação do documento e estabelecimento das ligações hipertexto entre documentos. Ao clicarmos numa dessas ligações num determinado documento visível no browser do nosso computador (que está a funcionar como cliente), estamos a mudar para outra página que pode estar localizada no mesmo computador servidor ou noutro computador em qualquer ponto da Internet. Os documentos podem conter desde texto a imagens, sons, imagens animadas ou uma combinação dos diversos formatos.

Os documentos são endereçados através do seu URL (Uniform Resource Locator) que representa a sua localização na Internet. Ambos os computadores clientes e servidores usam o URL do documento para o procurar e distinguir de outros documentos, ou seja não pode haver ambiguidade no endereço URL.

Exemplo: o URL da Universidade Fernando Pessoa é http://www.ufp.pt/