## SOLDADURA

Aunque la soldadura es un proceso manual, se requieren algunos conceptos teóricos básicos a fin de asegurar un buen trabajo.

    - Soldadura

El material se clasifica en base a la composición de estaño y plomo.

La usada en electrónica es la 60-40, el primer número es el porcentaje de estaño y el segundo de plomo.  Entre más alto es el porcentaje de estaño se requiere menor temperatura para derretir el material.

    - Equipo de soldar

Los equipos para soldar se clasifican por la potencia.  En electrónica se emplean de 25 a 30 watts.  Como característica importante al momento de adquirir uno, es que posea puntas cambiables.

    - Proceso

- Limpiar las partes para librarlas de óxido y proveer un buen contacto

- Mantener una esponja mojada a fin de limpiar la punta del equipo de soldar.

- En caso de soldar cables, estos se deben unir primero antes de soldarse tal como se muestra en el ejemplo.

## CRITERIOS DE SOLDADURA PARA PLACA UNIVERSAL

Las placas universales no son más que tablillas con una serie de agujeros que permiten rápidamente armar los circuitos.

Entre sus ventajas tenemos:

- Permite la instalación rápida de los componentes.

- Se pueden colocar en diversas formas antes de proceder a su instalación final.

- Se puede hacer cambios inclusive después de armado el circuito.

Como desventaja se puede señalar lo siguiente:

- Como los componentes se conectan mediante cables y soldadura, puede quedar contactos falsos si no se realiza de la forma apropiada.