3.6  TRANSMISIONES POR BANDA

- Las bandas son elementos flexibles utilizados para transmitir potencia mecánica entre dos ejes que se encuentran separados por una distancia relativamente grande.

figura 3.6.1

- Por su composición éstas son hechas de cuero, hule ó tela   (lona).

- Por su area transversal éstas pueden ser planas, (Area cuadrada o rectangular)   en forma de  V  ó  trapezoidal.

Figura 3.6.2

- Las bandas se envuelven alrededor de las poléas las cuales son elementos cilíndricos, donde la perifería esta diseñada para contener a la banda o correa misma (fig. 3.6.1).

- Las bandas pueden utilizarse para transmitir potencia entre grandes distancias entre flechas sin requerimientos exactos de precisión en cuanto a relación de velocidades (a diferencia de la transmisión de los engranes).

- Como hay deslizamiento  (muy pequeño)  la relación de velocidades no es exactamente la misma, y es necesario por ello un cierto ajuste.

- El empleo de poléas escalonadas es un medio económico para cambiar la relación de velocidades.

- Se utilizan comunmente dos disposiciones de bandas en cuanto a su arreglo espacial respecto a las poleas, estas disposiciones son:

- Banda Normal (Abierta)

- Banda Cruzada

- Enseguida se muestran las figuras con sus relaciones correspondientes para el cálculo de:

- Angulo de contactoθ

- Longitud aproximada de la banda (L)

a) Banda normal

θS=π−2sen−1D−d2CθL=π+2sen−1D−d2C

LONGITUD APROXIMADA DE LA BANDA EN ARREGLO ABIERTO

L=4C2−(D−d)2+12(DθL−dθS)

b) Banda Cruzada

θ=π+2sen−1D+d2C

- El angulo es el mismo para las dos poleas.

- LA LONGITUD DE LA BANDA EN ARREGLO CRUZADO ES:

L=4C2−D+d2+θ2D+d

Cuando se utiliza una disposición de banda normal horizontal la impulsora debe girar de modo que el lado flojo de la correa quede en la parte superior.

- La recomendación anterior es con base a que la fuerza de gravedad al actuar sobre dicho lado flojo de la correa provoca que ésta se abrace a un mayor ángulo de contacto sobre la polea impulsora.

- Debido a todo lo anteriormente explicado, el hecho de tener mayor área de contacto de la correa sobre la polea, se tiene  por lo tanto mayor transmisión de potencia.

Ejemplo:

POTENCIA DESARROLLADA PARA BANDAS PLANAS

- Considerando el siguiente arreglo para la polea impulsora con una montaje de banda plana sobre ella, se presenta un estudio simplificado, sobre la potencia mecanica que puede transmitir una banda plana:

Consideraciones teóricas

Se supone que la fuerza de fricción o rozamiento sobre la banda es uniforme sobre todo el arco de contacto θ.

Las fuerzas centrifugas inherantes a la correa pueden ser despreciadas.

Antes de ponerse en movimiento el sistema, el valor tensión en lado tirante F1 (sección entrando a la polea impulsora) y en lado flojo F2 (Sección saliendo de la misma polea), es el mismo.

Para el caso de los frenos de cinta, se tiene la siguiente relación:

F1F2=efθ   -----------      (1)

Donde:

f.- de fricción entre (0.7 y 0.9 para bandas).

θ.-El angulo de contacto.

F1 y F2 son las tensiones de entrada y salida respectivamente de la polea impulsora.

- Para el caso de los frenos de cinta se desprecia la fuerza centrífuga.

La potencia transmitida sera entonces:

P=F1−F2V⇒watts	..............(2)

Si:

F=N

V=m/s

-La potencia transmitida en caballos (Horse Power,H=HP’S) será:

H=F1−F2V33000       ------------     (3)

F=ℓbs

V=f t/min

- Para el caso de una correa montada sobre un par de poleas girando a altas velocidades, el efecto de la “fuerza centrifuga” generada dado el peso considerable de la correa, se debe tener muy en cuenta.

Ahora incluyendo la fuerza centrifuga, la relación (1) se transforma en la relación (5).

Fc=m'v2        --------  (4)

m.- Masa por unidad de longitud de la correa.

v.- Velocidad de la banda (unidad de longitud por segundo.)

Fc=Kgmms2=Kg∘m2ms2=Kg∘ms2

Fc=Kg∘ms2=N

F1−FcF2−Fc=efθ   ------   (5)

Ahora hay que considerar que cuando se instala  una banda se introduce una tensión inicial Fi.(Los resortes se alargan en el lado efectivo se acortan en el lado pasivo).

Considerece que cada segmento de correa sale de la polea como un resorte sometido a una tensión inicial Fi.

A medida de que la potencia es solicitada ,la polea gira alargando el lado tirante (mayor tensión y acortando el lado flojo) , por lo tanto.

F1=Fi + FD      ------   (a)

F2=Fi - FD      -------   (b)

despejando FD de (a):      DF=D1-Fi

sustituyendo en (b) :        F2=Fi-F1+Fi

F2 + F1 = 2Fi

Se concidera que Fi no cambia

Fi=F1+F22   ------   (6)

Esta ecuación define la tensión maxima , con la cual se puede instalar una banda.

Esto quiere decir que :

Cuando no se esta transmitiendo potencia:

F1 = F2 = Fi

Si se aplica una carga ligera (una cierta potencia), y F1 aumenta en FD, F2 disminuye DF.

Si la carga aumenta más y más,F2 sera = 0 ( puesto que una banda no resiste la compresión),y entonces aqui  F1=2Fi.

En concecuencia la unica forma de transmitir mas potencia es aumentar la tensión inicial de la banda.

Despejando F2 de la ecuación (6) se sustituye en (2) y (3), y se tiene:

H=F1−FiV16500HP'S   ------   (7)

Para evitar resbalamiento el terminoefθdebe ser mayor que la relación de tensiones:

efθF1−FcF2−Fc

- Si hay resbalamiento, puede aumentarse el angulo y/o cambiar el material a uno que tenga un mayor coeficiente de fricción, o usar una mayor sección transversal de correa (mayor area de contacto).

Coeficientes de fricción de una banda.

BANDAS TRAPEZOIDALES

La sección transversal y longitud de las bandas trapezoidales han sido estandarizadas por el AINSI (American Iron and Steel Institute).

Correas Trapezoidales y en V

Los diametros de polea son los diametros de peso o efectivos son:

φefectivo=Dext+Dint2

Problema:

Una banda plana tiene 6 plgs. de ancho, 9/32 de espesor y transmite 15 Hps, los ejes conectados son paralelos y estan en plano horizontal, a una distancia de 8 ft.

La polea impulsora tiene 6 plgs.de ∅y gira a 1750 rpm, El lado flojo de la banda se halla en la parte superior, La polea impulsada tiene 18 plgs.∅y el peso del material de la banda es de 0.035 lbplgs3.

a) Determinar la tensión en los lados tirante y flojo de la banda si f=0.3

b) Que tensiones de banda resultaria si condiciones adversas hicieran que el coeficiente de fricción disminuyera a f=0.2

¿ Ocurriría deslizamiento de la banda de transmisión?

c) Calculese la longitud de la banda.

ρbanda=0.035ℓbplg3

a) Determinar la tensión en los lados tirante y flojo de la banda si f=0.3

Para el sistema ingles, la relación de la potencia es:

H=F1−FiV16500=15HP'SVT=WR=2πfRIVT=2π1750603=

VT=549.8plgssegVT=32986.8plgs/min=2749ft/min

Velocidad lineal de la banda.

La fuerza centrifuga de la banda sera:

FC=mv2

VT=45.81ftseg

La masa de la correa sera:

Vρ=mV=h∗a∗2

Calculando la longitud de la correa:

Considerando disposición normal se tiene:

θS=π−2sen−1D−d2CθS=π−2sen−118−62(8)∗12=180−2sen−1116θS=180−2sen−1116

θS=172.84∘

θL=π+2sen−1D−d2CθL=180+2sen−118−628∗12=180+2sen−1116

θL=187.16∘

L=4C2−D−d2+12DθL+dθSL=48∗122−18−62+12183.2+63.01L=191.6246+38.39

Longitud de la banda = 230 plgs

= 19.2 ft

Volumen de la banda:

L*a*h = (230) (6) (0.28125)

V= 388.125plgs3

- La fuerza centrífuga de la banda es:

FC=m'v2

ρ=0.035lbplg3

m=ρν=0.035388.125

Masa de la correa:

m=13.5843lbsm

m'=mLdonde...L=ft′s

m'=13.584319.2=0.7075lbft=0.0590lbsplgs

La velocidad lineal es:   =549.8 plg/seg

esta equivale a:

549.8plgsseg1ft12plgs

VT=45.82ft/seg

La fuerza centrifuga es:

Fc=0.707545.822=1485.4lbsf

lbftft2seg2⇒lb.ftseg2

a) Determinando F1 y F2 si f=0.3

Por otro lado se conoce el ancho y el espesor, por lo que se utiliza la relación numero (10).

F1−wv2gF2−wv2g=efθsen12ϕ

F=τA

A=b*t

A=(9/32)(6)

A= 1.6875 plg2

F1=(207)(1.6975)=349 lbs

F1−wv2gefθsen12ϕ=F2−wv2g

F2=F1−wv2gefθsen12ϕ+wv2g

V=2π1750603=549.8plgsseg=45.81ftseg

Si w es el peso de 1 ft. correa

El volumen sera V=(A)(L)= (1.6875)(12)= 20.25 plgs3

Wft=ρV=0.03520.25=0.7087 lbs/ft

F2=349−0.708745.8232.2e0.33.01sen90°+0.708745.8232.2=122.75+46.08=168.83  lbs

efθ=2.47

349−46.1169−46.1=2.46

b)  Sabemos de (6) que:

Fi=F1+F22=CTE.=259  lbs

efθ=F1−FcF2−Fc                 (5)

Sabemos de (6) que F1=2Fi-F2

Sustituyendo en (5) se tiene:

2Fi−F2−FcF2−Fc=efθ=1.8257=2259−F2−46.1F2−46.1

471.9−F2=1.8257F2−84.1647

F2=555.352.8757=196.53

F1=2Fi-F2

F1=(2)(259)-196=321 lbs.

321−46.1196−46.1=1.83381.8281

- La banda si resbala.

Dado que la mayor parte de los componentes en los elementos de máquinas, ó los elementos mismos se encuentran en el mercado, es decir comercialmente ofreciendo una amplia gama de características que cubren la mayor parte de las necesidades, el trabajo de diseño y construcción se reduce en la mayor parte de las veces a seleccionar de tablas los parámetros necesarios para despues haces la elección pertinente del elemento en cuestión, para posteriormente adquirirlo.

- Es importante remarcar que la potencia transmisible por medio de bandas planas está limitada principalmente por la resistencia.

- Las siguientes relaciones son importantes en el diseño de bandas planas:

- La  relación (9) se emplea generalmente para cuando se tiene la siguiente situación:

- Espesor de la banda conocido

- Anchura desconocida

s1−w'v2gs2−w'v2g=efθ                     (9)

s1.- Esfuerzo permisible  a tensión de la banda (psi)

s2.-Esfuerzo en el ramal flojo de la banda (lado saliente de la polea impulsora)

w’.-Peso/plg2/1 ft de longitud de correa.

v.- Velocidad de la correa (ft/seg)

g.- Aceleración de la gravedad (32.2 ft/seg2)

f.- Coeficiente de fricción del materia de la correa.

θ.- Angulo de contacto

Para cuando NO se conoce La anchura, se puede conocer la sección transversal (a).

a=F1−F2s1−s2= Area de la seccion transversal                   (10)

F1.- Tensión en el lado tirante

F2.- Tensión en el lado flojo

a.- Area transversal.

- La anchura (b) puede encontrarse al dividir el area transversal (a) entre el espesor de la banda.

- La máxima tensión en el ramal tirante, depende del esfuerzo permisible del material de la correa.

- Para determinar F2 cuando se conoce la anchura y el espesor, se puede emplear la relación (11), misma que es válida para bandas planas y en V.

F1−wv2gF2−wv2g=efθsen12ϕ                  (11)

w.- Peso de 1 pie de correa

v.- Velocidad de la correa (ft/seg)

g.- 32.2 pies/seg2

f.- Coeficiente de fricción

θ.−Angulo de contacto de la polea impulsora  (rad)ϕ.- Angulo de la garganta, para correas en v (para correas planas ϕ=180

Problema:

Un eje transmite una potencia máxima de una polea a un acoplamiento flexible.

El eje gira a 900 rpm, la polea tiene 16” de diámetro.

Los ramales de la correa son horizontales.

La correa es de cuero y tiene 2 plg de ancho y 1/4 de espesor.

El máximo esfuerzo en la correa es de 300 psi, y f=0.3.

Si el eje de transmisión se debe probar con base a la resistencia de la sección AA’, si el cuero con que esté hecha la correa pesa 0.035 lbs/plg3

¿Que momento de flexión y que momento de torsión se debe utilizar?.

ρ=0.035lb/plg3

- El máximo esfuerzo de la correa es de 300 psi y el coficiente de fricción del material de la correa es de f= 0.3

- Los ramales de la correa son  horizontales, lo que quiere decir que los ángulos de abrazamiento de la correa a cada polea es de  θ=180∘ (Angulos de contacto)

Entonces σ = 300 lb/plg2

- Determinando primeramente F1:

F1=σ(area)F1=b∗h∗r=142∗300plg2∗lbplg2

F1=150 lbs

- El peso de un pie de correa w, se determina de la siguiente manera:

b*h*L= ( 1/4 ) ( 2 ) ( 12 )= 6 plg3 (0.035 lbs/plg3)

w= 0.21 lbs

- La velocidad de la correa se determina de la siguiente manera:

VT=2π90060812=62.84ftseg

Vt= 62.84 ft/seg

Para determinara la  Tensión 2 (F2), Sustituyendo  en la relación  (11) se tiene:

150−0.2162.84232.2F2−0.2162.84232.2=e0.33.1416sen12π150−25.75F2−25.7=e0.3π=2.56150−25.75=2.56F2−25.7124.3=2.56F2−65.8

F2=190.002.56=74.25lbs

El momento de flexión ( respecto a la sección A-A’, sobre la flecha)

MF=150+74.25∗10=2243lb∘plg

ΣTensiones=Tmax

Momento Torsionante

T.max(tensión máxima)*d= Momento

TorsionanteMT=F1−F2Rpolea=150−74.258

MT=606lb∘plg

Un compresor es conducido por un motor que gira a 900 rpm, por medio de una correa plana que tiene 3/8 “ de espesor y 10” de ancho. La polea del motor tiene

12” de diámetro y la del compresor 60” y se emplea una polea loca para hacer que el ángulo de abrazamiento de la polea menor sea de 220° y el de la polea mayor de 270°. El coeficiente de rozamiento entre la correa y la polea menor es de 0.3 y entre la correa y la polea mayor de 0.25. El esfuerzo máximo permisible en la correa es de 300 psi y la correa pesa 0.035 lbs/plg3 .

a) ¿Cuál es la capacidad de potencia de ésta transmisión?

b) Si se cambia la polea menor por una polea para correa en V múltiple (Angulo de la garganta ϕ= 34° y el coeficiente de rozamiento = 0.25), se emplea la misma polea del compresor y se elimina la polea loca, ¿Se obtiene una transmisión más efectiva con mayor capacidad de potencia? Suponer que los diámetros primitivos de la polea ranurada y de la polea mayor son los mismos que cuando se utilizaba la correa plana: 12” y 60”. Suponer también que la suma de las fuerzas máximas producidas en cada correa en V es igual a  la fuerza máxima producida por  en la correa plana (es decir que T es constante) y que el efecto de la fuerza centrífuga sobre todas las correas en V es igual al efecto producido sobre la correa plana.

T.max= 300 psi           ρ= 0.035

Velocidad de la Polea menor= 900rpm

F1= A*T.max

F1= (3/8) (10) (300)

F1=1125

w=b∗t∗12plgs∗ρ

w=10∗38∗12∗0.035=

w=1.575lbft

∅s=12}  {} # 
 emptyset  rSub { size 8{L} } =60
            C=60 {} # 
θ rSub { size 8{s} } =220 rSup { size 8{ circ } }  {} # 
 ital fs=0 . 3 {} # 
θ rSub { size 8{L} } =270 rSup { size 8{ circ } }  {} # 
 ital fL=0 . 25 {} 
} } {

La velocidad lineal de la banda es:

VT=WR=9002π66012=47.12  ft/seg

Nota Importante:

La capacidad para conducir carga entre una banda y un par de poleas, está determinada por la polea que tenga el menor valor de efθsen12ϕ  Por lo que

dicha polea es la que regula el diseño de todo este sistema (poleas+Banda)

Verificando la nota anterior se tiene:

F1−FCF2−FC=efθsen12ϕ           correa plana sen12ϕ=1Polea menor: e0.322057.3=3.16Polea mayor: e0.2527057.3=3.2477Obteniendo de efθ=3.16( menor valor, por lo que la polea menor regla el diseño) el valor de F2

F1−FCefθ+FC=F2=1125−1.57547.12232.23.16+108

F2=430  lbs

La capacidad de potencia está dada por:

F1−F2550V=1125−43055047.12=59.6 HPs

b) Para un montaje con correa abierta se tiene:

Calculando los ángulos  para la nueva disposición:θS y θC.

θS=π−2sen−1D−d2C=180−2sen−160−12260=132.9∘=2.31rad

θL=π+2sen−1D−d2C=180+2sen−160−12120=227.2∘=3.96rad

Verificando el valor de efθ/sen12ϕpara una polea ranurada para banda en V se tiene:

Angulo de la garganta= 34∘

Polea menor        ∘ e0.252.31sen1234=7.20

Polea mayor          ∘ e0.253.96=2.69

La polea mayor regula el diseño para éste caso

Si F1=1125 lbs

(Se mantiene)

Y suponiendo que el efecto WV2g se mantiene tambien

F1−FCF2−FC=ealignlfθsen12ϕ                                                             e0.253.96=2.69

F2=F1−FCefθsen12ϕ+FC=1125−108e0.253.96sen12180°+108

F2=486 lbs

HP=1125−48647.12550=54.74 HP's

59.6 > 54.74 HP’s

La capacidad de potencia se ve disminuida.

- Un ventilador es conducido por un motor que gira a una velocidad de 880 rpm, por medio de una correa  de cuero de doble capa que tiene  5/16 plg de espesor y 10 plg de ancho.

Los diámetros de las poleas, motriz y conducida son de 14 y 54 pulgadas respectivamente, la distancia entre flechas de 54 plg, ambas de hierro fundido.

El coeficiente de rozamiento entre el cuero y entre el hierro fundido es de 0.35, el esfuerzo permisible en la correa es de 350 psi, ya tiene en cuenta el factor de seguridad, y el hecho de que una una correa de doble capa No tiene

el doble de capacidad que una correa de una sola capa (Una correa de doble capa tiene  apróximamente el 85% de la capacidad que la de una sola capa teniendo el mismo espesor y ancho )

La correa pesa 0.035 lbplg3

Cual es la capacidad de potencia de la correa?

Para comenzar los ángulos de abrazamiento son los siguientes:

α1=180°−2sen−1(27−7)54=136°α2=180°+2sen(27−7)54=223.4°

La polea que regula el diseño es la que tiene el valor más pequeño de efαEn este caso la polea menor es la que regula el diseño, es decir, que la polea menor está transmitiendo su máxima potencia cuando la correa comienza a deslizar, mientras que la polea mayor no está desarrollando su máxima capacidad en este punto, entonces:

Entonces:

W= 12(10)(5/16)(0.35)=1.31 ft/seg2

V= 3.1416(14/12)(880/60)= 53.7 ft/seg

g= 32.2 ft/seg2

T1= (350)(5/16)(10)= 1094

F1−wv2gF2−wv2g=efθsen12ϕ

1094−117T2−117=e0.352.38sen12180°=2.30

T2=542 lbs

.

Una transmisión por correa cruzada debe transmitir 10 HP’s a una velocidad de la polea menor de 1000 rpm.

La polea menor tiene un diámetro de 10” la relación de velocidades es de 2, y la distancia entre centros de 50”.

Se desea utilizar una correa plana de cuero de 1/4” de espesor y se espera que el coeficiente de rozamiento sea de 0.3.

Si el máximo esfuerzo permisible en la correa es de 250 psi.

Determinar el ancho b que debe tener la correa. El cuero pesa 0.035 lbs/plg3

Primeramente los ángulos de contacto.

θ=π+2sen−1D+d2C

θ=180+2sen−120+10250=214.9∘=3.75 rad

Verificando el valor de efθ=3.08

∘   e0.33.75= para ambas poleas 3.08

Lo anterior quiere decir que ambas poleas tienen la misma capacidad de potencia.

Utilizando la relación:

S1−W1V2gS2−W1V2g=efθ       =250−W1V2gS2−W1V2g=3.08

Donde:    W'=pesoplg2 de area 1ft

V=1000602π512=43.6 ft/segW'=0.0351plg212plg=00.42 lb/ft⋅plg2⇒W1V2g=0.4243.6232.2=24.8

S2=250−24.83.08+24.08=S2=97.2 psi

S2=97.2psi         lb/plg2

F2=S2⋅A   Sabiendo que F1−F2S1−S2= Area transversal de la correa.    (a)Se sabe que la transmision de potencia esta dada por:  HP=F1−F2V550=10   55043.6=F1−F2=126.15 lbssustituyendo esta diferencia obtenida en (a)126.15250-97.2= Area transversal= 0.8255=(b)(t)

b=0.825514=3.30 plgs ancho≈ 3   1/2} {

POLEAS ESCALONADAS

Necesidad de cambiar  la relación de velocidades entre dos ejes sin cambiar las poleas, permaneciendo constante la velocidad de la polea motríz.

DIBUJO **

La flecha A es la motríz que da N rpm.

En la posición mostrada de la figura en lineas llenas se tiene;

Cambiando la banda a otra posición como la mostrada en lineas punteadas se tiene:

N conocido

Dx.- diámetro de la polea motríz

dx..- diámetro de la polea conducida

Entonces nx representa la nueva velocidad de B para esta posición de la banda:

( nx / N )  =  ( Dx / dx )

Proporcionando apropiadamente los diámetros de los diferentes pares de escalones, es posible obtener cualquier serie de velocidades que se desee en la flecha conducida.

Se deben tomar en cuenta los siguientes factores:

a ) 	La relación de los diámetros de los pares sucesivos de escalones deben de ser tal que dé  las relaciones de velocidades deseadas.

b )	La suma de los diámetros de cualquier par de escalones debe ser tal que mantenga la tirantez apropiada en la banda para todas las posiciones.