# UNIDAD II  LEVAS

2.1.- Introducción

2.2.- Tipos de mecanismos de levas.

2.3.- Leyes de movimiento de los seguidores de levas

2.3.1.- Presentación del ciclo de una leva

2.3.2.- Ecuaciones de movimiento

2.3.3.- Métodos gráficos

2.4.- Aplicaciones especificas

2.4.1.-Leva de placa con seguidor de punta

2.4.2-Leva de placa con seguidor de rodillo

2.4.3.-Leva de placa con seguidor de cara plana

2.5.- Conclusiones

2.1.- Introducción

- Una leva es un elemento mecánico que sirve para impulsar otro elemento, llamado seguidor.

- El objetivo de la impulsión de un elemento a otro (leva a seguidor o viceversa) es el de desarrollar un determinado movimiento requerido, bien definidos  y que puede ser periódico.

- Los mecanismos de leva y seguidor son sencillos y poco costosos que ocupan espacios reducidos y con pocas piezas móviles.

- Las levas y seguidores son ampliamente utilizados como en motores de combustión interna, máquinas-herramientas, computadores mecánicos, instrumentos varios, etc.

- En general se puede decir que el diseño de una leva puede ser de dos grandes formas que son:

I.- Suponer el movimiento requerido para el seguidor y diseñar la leva que proporcione este movimiento.

II.- Suponer la forma de leva y determinar las características del desplazamiento, velocidad y aceleración que proporciones éste contorno.

- El primer método es un buen ejemplo de la síntesis, es decir diseñar el mecanismo a partir de un movimiento deseado. El problema (la manufactura) puede presentarse en fabricar la leva una vez esta diseñada.

- Este problema es eliminado en mayor medida con el segundo método sobre todo si:

- Se emplean formas para los contornos de la leva que se pueden generar.

- Así también  como proyectar la leva de manera simétrica.

Este ultimo tipo de levas son las empleadas en la industria automotriz, que además de las ventajas mencionas y por consecuencia de ellas son más económicas y de alguna manera mas exactas.

2.2.- Tipos de mecanismos de levas

- Un mecanismo de leva consiste generalmente de tres elementos mecánicos o tres eslabones.

- Los mecanismos de levas se pueden clasificar según:

- El tipo de leva

- El tipo de forma, movimiento o localización  del  seguidor.

- a) Leva de disco con seguidor de punta radial

- b) leva de  disco con seguidor de rodillo

c) Leva de disco con seguidor de rodillo descentrado

d) Leva de disco  con seguidor de rodillo oscilante

e) Leva de disco con seguidor de cara plana centrado