- Dividir el círculo y el eje de las abcisas en el mismo número de partes iguales, enumerándolas y haciéndolas corresponder nos delinearán dichos puntos el perfil con una ley de movimiento cicloidal.

- Se requiere diseñar el perfil de una leva donde el seguidor debe moverse con una ley de movimiento gravitacional (M. V. acelerado o desacelerado), la repartición del movimiento es la siguiente

FASE I 	0° – 90°	sube 5 cms con MVA

FASE II	90° – 180°   	sube 5 cms con  MV Desacelerado

FASE III	180° – 270°  	baja  5 cms con MVA

FASE IV	270° – 360°  	baja  5 cms con MVD

- Calcular los puntos analíticamente

- Para facilidad de cálculo se establece la siguiente analogía

Ymáx para la primera fase = 5 cms.

g = 9.81 m/s2 (valor de la aceleración).

El valor de los tiempos (intervalos iguales) se puede tomar como que el seguidor sube 5 cms en 90 seg. (90°).

La ecuación a utilizar:

y = vot + ½ g t2	donde Vo = 0

y = ½ g t2

Conociendo el máximo desplazamiento para la Fase I y el valor de la aceleración resta conocer los tiempos, que si dividimos a este en 5 partes (el tiempo total), obtendremos 5 desplazamientos que sumados proporcionan 5 cms.

5 = ½ (9.81) t2

t =  (10 / 9.81)½  = t TOT  = 1.009 seg.

tTOT/5  = 0.201 seg. 	Intervalo unitario de tiempo.

Con este intervalo “unitario” calculamos los desplazamientos de y1, para yn utilizamos (tUNI)n  (múltiplos)

y1 = ½ (9.81) (0.201)2  = 0.2

y2 = ½ (9.81) (0.402)2   = 0.79

y3 =  ½ (9.81) (0.603)2   = 1.78

y4 =  ½ (9.81) (0.804)2   = 3.17

y5 =  ½ (9.81) (1.009)2   = 4.999  5 cms.

Para la Fase II se tiene:

VoII = VfI 		I = Vo     0 +  gt

VfI = (9.81) (1.009)  = 9.89 m/s

|  | VoII = 9.89 m/s |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VfII = 0 |  |  |

VfII    0 =  VoII – gt

(El signo (-) es porque se trata de un MVD)

g = 9.81 m/s2

tTOT = VoII/g = 1.009 seg.

Tomando los mismos intervalos de tiempo

yn = Vo tn – ½ g tn2

Resolviendo:

y1 = 9.89 (0.201) – ½ (9.81) (0.201)2 = 1.78

y2 = 9.89 (0.402) – ½ (9.81) (0.402)2 = 3.18

y3 =  9.89 (0.603) – ½ (9.81) (0.603)2 = 4.18

y4 =  9.89 (0.804) – ½ (9.81) (0.804)2 = 4.78

y5 =  9.89 (1.009) – ½ (9.81) (1.009)2 = 4.99  5 cms.

Nota: A cada punto encontrado para la 2da fase se le deberá adicionar los 5 cms de la primera fase.

Desplazamiento:            x=Asenwt

Velocidad:                     x=wAcoswt

Aceleración:                  x=−w2Asenwt

Tirón:                             x=−w3Acoswt segunda aceleración

Ejemplo: Diagramas superpuestos de:

- desplazamiento  x

- velocidad     x

- aceleración  x

del movimiento de un seguidor:

Para levas de gran velocidad:

- Un seguidor real debe tener cierta masa (m).

- m(a) = fuerzas de inercia.

- las curvas de aceleración son de alguna manera indicadoras de la magnitud, dirección y sentido de las fuerzas de inercia.

- Estas fuerzas de inercia repercuten en los cojinetes y los apoyos del seguidor

- Para elegir un diagrama de desplazamiento es importante que la primera y segunda derivada (velocidad y aceleración) sean continuas, es decir que no contengan cambios de escalón.

- Por ejemplo para el caso de la apertura y cierre de válvulas (rápidamente) de un motor de combustión interna (árbol de levas).

Por cada 2 giros del cigüeñal el árbol de levas gira una vez

Un ciclo de un motor de 4 tiempos consta de 2 revoluciones del cigüeñal (720º)

- Una válvula de admisión o de escape, se abre, se mantiene abierta y se cierra en un lapso de 90º de giro del árbol de levas que corresponde a 180º de giro del cigüeñal.

• Para el caso ideal la apertura y cierre de válvulas se lleva a cabo de la siguiente manera:

ADMISION

ESCAPE

PMS  0˚/360˚/720˚

PMI  180˚/540˚

• La válvula de admisión se abre en el PMS (0˚) y se cierra en el PMI (180˚).

• La válvula de escape se abre en el PMI (540˚) y se cierra en el PMS (720˚).

• Para el caso real esto no es conveniente debido a las siguientes razones.

- Al cerrar la válvula de escape a 720˚ la admisión no podría llevarse a cabo de la misma manera.

- Cerrada dicha válvula No se crea el “vació” para facilitar el aspirado o admisión.

- Por la razón anterior es conveniente:

• Cerrar dicha válvula pasados los 720˚.

• Abrir dicha válvula antes de los 540˚.

- Por razones similares la válvula de admisión es conveniente:

• Abrir dicha válvula antes de 0˚.

• Cerrarla después de los 180˚.

En resumen se tiene un tiempo en que las dos válvulas están abiertos.

•  A esta situación se le conoce como traslape de válvulas.

•  Por otro lado la chispa para el encendido no se realiza en 360˚, es conveniente hacerlo antes puesto que la explosión  sobreviene después de la chispa aumentando a un máximo la compresión.

•  Se trata de que ese máximo de compresión coincida con el PMS (360˚).

CASO REAL.

PMS  nnfmnmcv,m,v

PMI

APERTURA

VALVULA DE ADMISION.

APERTURA DE LA VALVULA DE ESCAPE.

TRASLAPE DE VALVULAS.

•  Fases aproximadas de adelanto y retardo en el cierre y apertura de válvulas, para motores de combustión   interna de cuatro tiempos.

| TIPO DE MOTOR | T I E M P O S. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A D M I S I O N. |  |  | E S C A P E. |  |  |
|  | ABRE. | CIERRA. | DURACIÓN. | ABRE. | CIERRA. | DURACIÓN. |
| AVIACIÓN. | 10˚ - 35˚ A | 35˚ - 90˚ D | 215˚ - 305˚ | 42˚ - 80˚ A | 0˚ - 45˚ D | 235˚ - 305˚ |
| AUTOMOTRIZ | 15˚ A | 35˚ - 70˚ D | 215˚ - 260˚ | 38˚ - 65˚ A | 5˚ - 30˚ D | 225˚ - 285˚ |