Diseño de elemento de Maquina   II

Unidad  I

  - Pares cinemáticos y su clasificación.

  - Pares cinemáticos planos.

  - Numero de grados de libertad de un mecanismo.

  - Mecanismos planos de cuatro elementos.

  - Inversión de un mecanismo fijado sucesivamente.

  - Pares cinemáticos y su clasificación.

- Un mecanismo esta compuesto por elementos mecánicos.

- Cada elemento tiene un movimiento bien definido.

- Para determinar de definir a un mecanismo, uno de todos sus elementos permanece inmóvil.

- A este elemento se le denomina soporte, estructura o bastidor.

- Cuando un mecanismo no tiene ninguno de sus elementos fijos (soporte) se le llama cadena cinemática.

Se le llama par cinemático a la unión de dos elementos que están en contacto y permite uno de ellos el movimiento relativo de uno con respecto al otro.

###### Ejemplos

La clasificación de los pares cinemáticos  parte los conceptos de la mecánica clásica para un cuerpo en el espacio:

- Un cuerpo en el espacio posee seis grados de libertad (respecto a otro elemento que es el espacio).

- Esto quiere decir que el cuerpo puede realizar estos seis movimientos independientes entre sí.

- Si consideramos ahora este cuerpo (1) unido a otro cuerpo (2), donde los elementos ahora unidos  por medio de una unión definida  que se aplica posteriormente , se permite un movimiento relativo uno del otro.

- Esta unión de los dos elementos forman un par cinemático,

- Entonces el elemento (1) no puede tener ahora los 6 movimientos con respecto al otro.

- El elemento (1) unido al elemento 2 de alguna de las maneras que se explican posteriormente,  ahora solo puede realizar:

Uno, dos, tres, cuatro, cinco movimientos respecto a otro elemento, formado respectivamente con el elemento (2) un par cinemático  de uno, dos, tres, cuatro ó cinco grados de libertad

- Los movimientos posibles  de un elemento respecto a otro pueden ser de giro o translación

- El numero de movimientos giratorios independientes no pueden ser superiores a tres (MGI  3).

- El numero de movimientos independientes de translación no pueden ser superiores a dos

# Caso extremo de un par cinemático

- En un par cinemático cada elemento , esta  unido al otro elemento por medio de:

  - Superficies

  - Líneas

  - Puntos

    - Par  cinemático de un movimiento giratorio tipo G.

2

1

b’

b

- El elemento 1 gira respecto a 2 y las piezas b y b’ no permiten la translación de 1 respecto a 2 en el eje axial de 1.

Par cinemático de translación (no hay rotación), tipo T

2

1

El elemento 1 solo se puede trasladar respecto a 2, no hay rotación de uno respecto al otro.

| # Pares | # Movimientos Posibles |
| --- | --- |
| ## De un movimiento | ### G T |
| ## De dos movimientos | GG T T |
| ## De tres movimientos | GGG GGT GTT |
| ## De cuatro movimientos | GGGT GGTT |
| ## De cinco movimientos | #### GGGTT |

1

2

El elemento 1 al mismo tiempo que gira al interior del elemento 2 se traslada sobre este ultimo.

Ejemplo de un par cinético tipo GGG

1

2

Tres giros

##### Ejemplo  GGTT

##### Ejemplo:   GGGTT

2

1

Par cinemático helicoidal; tipo G o T.

Remarca  importante .-  Este par cinemático solo puede ser clasificado como tipo G ó T aunque tenga los dos movimientos, estos no pueden darse independientemente uno del otro.

OTRAS CLASIFICACIONES DE PARES

- Según otra definición de mecanismo, es la siguiente (F. Reuleaux):

Combinación de cuerpos conectados por medio de articulaciones móviles para formar una cadena cinemática cerrada con un eslabón fijo. Cuyo propósito es transformar el movimiento.

- En este contexto se usa la palabra eslabón para designar una pieza ó elemento de una maquina o mecanismo.

- Un eslabón se considera rígido, por ello los resortes no tienen por lo común efecto alumno sobre la cinemática de un dispositivo (no se les considera eslabones).

- No se introducen para el análisis cinemática, pero sí para el análisis dinámico en la generación de fuerzas.

- Con el contexto descrito anteriormente se le llama simplemente Par a la unión de dos elementos donde uno de ellos (el impulsor ó eslabón de entrada) transmite movimiento al impulsor (eslabón de salida).

Aunque también un eslabón se define como la conexión rígida entre dos o más elementos de diferentes pares cinemáticos.

1.2 PARES CINEMATICOS PLANOS

- Los pares cinemáticos vistos anteriormente pertenecen a los pares cinemáticos espaciales

- Lo anterior quiere decir que estos son parte de mecanismos en los que los puntos de sus elementos describen trayectorias no planas, o trayectorias que se encuentran en planos que se cruzan.

- Muchos mecanismos contienen muchos pares cinemáticos que se pueden considerar como planos.

- Para este caso un cuerpo libre en el plano tendrá tres movimientos independientes:

| # X | # Y | # Z |
| --- | --- | --- |
| T | T | G |

Cuando se le  une un segundo elemento para formar un par cinemático plano solo podrán existir pares cinemático tipo.

Ejemplo:

1 y 2 = G	2 y 3 =G	3 y 4 = T	1 y 4 =G

Otra clasificación de pares cinemáticos.

Inferiores.- Cuando el contacto tiene lugar por superficies de sus elementos.

Superiores.- Cuando el contacto tiene lugar por líneas o puntos de sus elementos.

Ejemplos de pares cinemáticos inferiores.

- Giratorios

- Translación

- Cilíndrico

- Plano

- Esférico

- Helicoidales

El resto son superiores.

- Representación de los pares cinemáticos planos:

1.3  NUMERO DE GRADOS DE LIBERTAD

- Durante el funcionamiento de un mecanismo, todos sus elementos              (excepto el inmóvil ), se desplazan y en cada instante ocupan posiciones definidas, o que se pueden predecir.

- Para determinar las posiciones de todos los elementos es necesario conocer ( proponer ) las posiciones de algunos de estos.

- Las posiciones ( propuestas ) de estos últimos elementos dependen de los parámetros dados y estos parámetros pueden ser:

- Los ángulos de giro de los elementos ( coordenadas angulares )

- Sus desplazamientos lineales ( coordenadas lineales )

- Estas coordenadas lineales y angulares se reúnen bajo el nombre de coordenadas generalizadas del mecanismo que se conocen también como número de grados de libertad.

- Las coordenadas generalizadas del mecanismo son cada uno de los parámetros independientes entre sí y que unívocamente determinan la posición correspondiente de los elementos del mecanismo respecto al soporte.

- El número de grados de libertad de un mecanismo indica cuantas coordenadas generalizadas (parámetros independientes) pueden ser dados arbitrariamente.

Dicho de una manera más simple, el numero de grados de libertad de un mecanismo, indica cuantos de sus parámetros deben manipularse para llevar el mecanismo completo a una posición determinada y bien definida.

FORMULA PARA DETERMINAR EL NUMERO DE GRADOS DE LIBERTAD DE UN MECANISMO ESPACIAL.

- Partiendo del elemento 1 localizado en el espacio (figura siguiente), el cual tiene en principio 6 grados de libertad (Cuerpo libre).

- Si en este espacio agregamos varios elementos  o eslabones mecánicos pero sin unirlos entre ellos; se tendrá entonces un conjunto de cuerpos todos ellos con 6 grados de libertad en el espacio.

- Definiendo los siguientes parámetros:

n   .- número de elementos

p1 .- pares cinemáticos de un movimiento

p2 .- pares cinemáticos de dos movimientos

p3 .- pares cinemáticos de tres movimientos

p4 .- pares cinemáticos de cuatro movimientos

p5 .- pares cinemáticos de cinco movimientos

w  .- número de grados de libertad del mecanismo

- Si uno de todos esos cuerpos lo fijamos al eje de referencia se tendrá que el numero de cuerpos móviles del conjunto será:

( n-1 )

- Todos los elementos móviles restantes estarían  libres en el espacio entonces cada uno tendría sus 6 grados de libertad, es decir que el numero de grados de libertad de los elementos restantes será:

W = 6  ( n-1 )

- Si unimos ahora todos los elementos móviles entre ellos mismos y el elemento fijo, de manera que formen entre ellos pares cinemáticos, como los ya analizados anteriormente se tendrá que:

Estos pares cinemáticos en su totalidad disminuyen el número de grados de libertad de todo el mecanismo

En otras palabras los pares cinemáticos introducen un número diferente de enlaces en el  movimiento relativo de los elementos, esto es:

- En un par cinemática de un movimiento, el elemento 1  disminuye en cinco movimientos de los 6 originales del elemento 2, y viceversa, es decir solo se permite un  tipo de movimiento de un elemento respecto al otro, quedando restringidos 5 movimientos.

- Expresado matemáticamente con el mismo razonamiento anterior se tiene que para todo un mecanismo:

- Cada par cinemático   p1 se disminuye el número de grados de libertad en   5p1  (5 movimientos restringidos por cada par cinemático de 1 movimiento, p1)

- Cada par cinemático de   p2  se disminuye el número de grados de libertad en    4p2   (4 movimientos restringidos por cada par cinemático de 2 movimientos, p2).

- Cada par cinemático de   p3  se disminuye el número de grados de libertad en    3p3   (3 movimientos restringidos por cada par cinemático de 3 movimientos, p3).

- Cada par cinemático de   p4  se disminuye el número de grados de libertad en    2p4   (2 movimientos restringidos por cada par cinematico  de 4 movimientos, p4).

- Cada par cinemático de   p5  se disminuye el número de grados de libertad en    1p5   (1 movimiento restringido por cada par cinematico  de 5 movimientos, p5).

- De donde se deduce la fórmula:

W=  6 (n-1) - 5 p1-  4p2 - 3p3 - 2p4 - 1p5

Aplicando el mismo análisis para los mecanismos planos, se tiene que la formula:

W = 3 ( n -1 ) - 2p1 - 1p2

Ejemplo de aplicación:

W = 3 ( 4-1 ) - 2 ( 4 ) - 1 ( 0 )

W = 9 - 8 - 0

W = 1

Otras definiciones de grados de libertad

- Movilidad del dispositivo

- Número de parámetros de entrada  (casi siempre variables de par ) que se deben controlar independientemente con el fin de llevar al dispositivo a una posición en particular.

Si	W = 0	El mecanismo es una estructura

Si	W = 0       El mecanismo  posee  m  grados de libertad

El  numero  de grados de libertad indica, el numero de parámetros de entrada del mecanismo  ( coordenadas generalizadas, angulares o lineales ), un parámetro por elemento mecánico para predecir o determinar la posición de todos los elementos del mecanismo.

Es posible encontrar casos en los que los elementos teniendo magnitudes determinadas y posiciones especiales, uno o varios pares cinemáticas le impiden a algún elemento de uno de uno o mas movimientos.

Esta superposición de pares cinemáticos se le denomina como enlaces pasivos o restricciones redundantes.

Ejemplo:    Retomando el mecanismo del paralelogramo visto anteriormente y aplicando la ecuación del plano.

W  =  3  (  n  -  1  )  -  2  p  1  -  1  p  2

W   =  3  (  5  -  1  )  -  2  (  6  )  -  0    =  12  -  12  = 0

Sin embargo el mecanismo tiene un grado de libertad.

Regla   1 .- Cada articulación que conectan elementos en el mismo punto debe contarse como K  =  (  n  -  1  ) articulaciones.

En el mecanismo del paralelogramo anterior existe un enlace pasivo, por lo que el resultado será