# O S I – M O D E L

7 lagen  fysische, verbindings, netwerk, transport, sessie, presentatie en toepassingslaag.

Deze lage communiceren onderling met elkaar  netwerkprotocollen zorgen hiervoor.

Fysische laag:

Beschrijft mechanische en elektrische aspecten van een punt-tot-punt verbinding waaronder:

- soort bekabeling;

- maximum kabellengte;

- modulatie- en codeertechniek;

- doorgeven van bits over een communicatiekanaal;

- connectoren;

- andere fysische en elektronische aspecten;

- manier van doorgeven van elektronische signalen.

In een ethernet-netwerk is een hub een apparaat dat werkt op de fysische laag.

Verbindingslaag:

Engels → link-of datalinklaag.

Computers worden hier herkent a.d.h.v. MAC-adressen. Er worden frames verzonden op niveau van deze laag die bepalend zijn voor het type netwerk.

 Een netwerkkaart en een switch zijn apparaten die werkzaam zijn op deze laag.

Het onderste gedeelte MAC(Medium Access Controle) zorgt voor de toegang tot het medium via de fysische laag. Het MAC-adres van een apparaat is wél afhankelijk van de gebruikte hardware.

Fysische laag → geen adressen of namen aan computers geven.

Verbindingslaag → elke computer herkenbaar door zijn MAC-adres (netwerkkaart).

Op deze laag kan met frames gewordt worden om de bits te groeperen volgens een bepaald patroon.

Fysische laag → niet in staat voor protocollen op te stellen.

Verbindingslaag → voor Ethernet-netwerk het toegangsprotocol CSMA/CD.

Netwerklaag:

 logische adressering mogelijk → pc wordt herkent aan de hand van een IP-nummer.

Naast adressering ook volgende functies:

- routering (verzenden van pakketten);

- fragmentering (opsplitsen van pakketten);

- foutcontrole;

- identificatie van het transportlaagprotocol.

Als e-mail boodschap aankomt op de netwerklaag, worden de data opgenomen binnen een pakket. Dit pakket heeft een netwerk-header waarin ook het IP-nummer van de verzender én bestemmeling is opgenomen.

Dit pakket wordt opgenomen in een frame van de verbindingslaag. Er wordt een stuk voor geplaatst (header) en een stuk erna (frametrailer of –footer).  Dit proces heet inkapseling of encapsulation

 Een router is een apparaat dat typisch op deze laag werkt.

Transportlaag:

Verzenden van pakketten van hun bron naar bestemming is geen probleem meer.

Zijn belangrijkste functie is om gegevens te ontvangen van de bovenliggende sessielaag, op te splitsen in kleinere eenheden en deze door te geven aan de netwerklaag. De eenheid van informatie op niveau van deze laag is een segment.

Deze laag zorgt ook voor een zeker betrouwbaarheid of quality service.

Sessielaag:

Deze zorgt ervoor dat een gebruiker van een computer een sessie kan openen op de andere computer. Sessie laat gegevenstransport toe, maar heeft speciale functies nodig en biedt ook diensten aan nodig voor presentatielaag.

Sessielaag synchroniseert de dialoog tussen twee computers. Ze levert diensten aan de hoger gelegen lagen.

Presentatielaag:

Deze laag converteert de gegevens zodat ze bruikbaar zijn voor de toepassing op de toepassingslaag. Dus houdt zich bezig met het feit of de boodschap begrijpbaar is voor de toepassing.

Op dit niveau worden de gegevens soms geconverteerd door een universeel gegevensformaat: ASCII, UNIcode, EBCDIC,…

Toepassingslaag:

Engels  applicatielaag.

Dichts bij de gebruiker en levert netwerkdiensten aan de toepassingen van de gebruikers.

Deze laag geeft géén diensten aan andere lagen maar wel aan toepassingen buiten het OSI-model.

Deze laag synchroniseert ook en zorgt voor een gemeenschappelijke foutcontrole en gegevensintegriteit.

Communicatie tussen de lagen:

Bij verschillende opdrachten worden andere eisen gesteld.

Gegevens zoals streaming video of audio, bestaan uit enorm veel date waarvan een pakket verloren mag gaan, maar deze moet wel zo snel mogelijk aankomen.

Netwerkprotocollen  zorgen dat de communicatie op de gewenste manier kan verlopen.

## WAT JE MOET WETEN OVER INTERNET…

Wat is internet?

Een wereldwijd netwerk van computernetwerken die met elkaar verbonden zijn via de TCP/IP- techniek.

Hoe is het internet ontstaan?

Eind jaren ’60  onderzoeksproject naar computernetwerken, waaruit het ARPANET (Advanced Research Project Agency) ontstond.

2 netwerken:

- Milnet  voor militaire doeleinden;

- Arpanet  voor niet-militaire doeleinden.

Hoe is de fysieke structuur van het internet?

Organisaties die toegang tot het internet verschaffen worden Internet Service Providers (ISP) genoemd. ISP NLnet  eerste aanbieder van internetdiensten. De abonnees zijn via telefoonlijnen of via permanente huurlijnen verbonden met Points Of Presence (POP).

Wie draagt de verantwoordelijkheid voor het Internet?

Er is geen organisatie die verantwoordelijkheid voor het Internet als geheel heeft.  Wordt gedeeld door providers. IANA (Internet Assigned Numbers Authority), eindverantwoordelijk voor het uitdelen van de IP-adressen heeft haar taak gedelegeerd naar de verschillende providers.

Elk domein heeft zijn eigen organisatie waar namen binnen dat domein kunnen worden aangevraagd.

De Internet Society (ISOC) houdt zich bezig met het sturen van de sociale, politieke en technische ontwikkelingen van het Internet. Onder ISOC zorgt het Internet Architecture Board (IAB) voor de standaardisatie van Internet-technologie.

Welke verbindingen zijn er mogelijk met het Internet?

- (Semi)permanente verbinding;

- PPP-verbinding;

- UUCP- verbinding.

Wat is het TCP/IP-protocol?

Afspraken over de vorm en betekenis van pakketten van informatie die via een netwerk worden uitgewisseld zijn vastgelegd in netwerkprotocollen. De protocolsuite TCP/IP is zo populair, omdat er geen eigendomsrechten aan verbonden zijn. De protocolsuites IPX/SPX, DNA, SNA en Apple Talk zijn eigendom van een bedrijf. TCP/IP is een open protocolsuite en geniet brede ondersteuning van allerlei verschillende fabrikanten.

4 lagen:

- Fysieke laag: transport over het netwerkmedium (ethernet, token-ring, seriële lijnen, satellietverbindingen,…);

- Netwerklaag: zorgt voor de routering, vinden van een route van het verzendende systeem naar het ontvangende systeem, waarvoor het IP-protocol wordt gebruikt;

- Transportlaag: zorgt voor communicatie tussen processen:

  - TCP-protocol  als foutvrije transmissie is vereist;

  - UDP-protocol  als snelheid belangrijker is.

- Applicatielaag: bevinden zich de Internettoepassingen als e-mail of filetransfer.  Hebben meestal een client-server structuur.

De TCP/IP-suite herbergt een groot aantal protocollen:

- IP (Internet Protocol)  adressering en stippelt juiste route voor elk pakket uit;

- ICMP (Internet Control Message Protocol)  ondersteuning voor de foutcontrole die IP uitvoert;

- RIP (Routing Information Protocol)  verkent route voor de te verzenden pakketten met de afstandsvectormethode (hier wordt aantal routers geteld dat een pakket op een mogelijke route moet passeren);

- OSPF (Open Shortest Path First)  verkent net als RIP de route voor pakketten;

- TCP (Transmission Control Protocol)  er worden controlesignalen gebruikt die de zender laten weten of de boodschap ook daadwerkelijk is aangekomen;

- ARP (Address Resolution Protocol);

- DNS (Domain Name Server)  omzetting van namen in adressen en andersom;

- FTP (File Transfer Protocol);

- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol);

- TELNET (Externe terminal-emulatie);

- NFS (Network File System).

Hoe verzorgt Het IP-protocol de routering en adressering op het Internet?

Routering  het vinden van een route van afzender naar bestemming.

Adressering  de nummering van machines in het netwerk.

IP werkt niet met vaste netwerkverbindingen tussen afzender en bestemming en is daarom een connectionless protocol. Het voordeel hiervan is de flexibiliteit → als een router in het netwerk uitvalt kan een andere route worden gezocht en kunne toepassingen blijven draaien.

Het behoort niet tot de taken van IP om foutcontroles uit te voeren, dus onderneemt IP geen actie indien pakketten niet aankomen.

Andere dienst van IP is fragmentatie.

Wat is fragmentatie?

Het opknippen van een pakket in meerdere stukjes, het omgekeerde heet defragmentatie.

Hoe is de IP-adressering op het Internet geregeld?

Elke computer in het Internet heeft één of meer IP-adressen. Dit zijn getallen met een lengte van 32 bits, verdeeld in twee stukken: netwerknummer en machinenummer. De computers binnen een netwerk hebben hetzelfde netwerknummer en verschillende machinenummers. IP-adressen worden weergegeven in vier getallen (0-255) met een punt ertussen (dotted decimal notatie).

Wat zijn special IP-adressen?

Netwerk 127  loopback netwerk of eigen systeem. Meestal 127.0.0.1  bijvoorbeeld om servers te benaderen die op het eigen systeem draaien.

IP-adres 0.0.0.0  alleen in boot-situaties gebruiken als afzenderadres, als een systeem nog niet weet wat zijn IP-adres is.

Wat is broadcasting?

De techniek waarbij IP-pakketten gericht zijn aan alle systemen binnen een bepaald netwerk.

De lokale broadcast bestaat uit alle bits op 1 (255.255.255.255) en staat voor alle systemen binnen het eigen netwerk.

De directe broadcast bestaat uit een netwerknummer en alle overige bits op 1 en staat voor alle systemen in het aangegeven netwerk. Broadcasting is duur in termen van verwerkingstijd omdat een broadcast-pakket door elke machine in het netwerk verwekt moet worden.

Extra  PING:

Bestaat uit:

- echo request  kijken of er tussen 2 pc’s een verbinding kan gelegd worden;

- echo reply  krijgt antwoord dat er verbinding kan gelegd worden.

- Ping 10.0.1.255  stuurt naar alle pc’s van het netwerk een echo request en alle PC’s sturen een echo reply terug.

Hoe vindt adresresolutie plaats?

Het nauw met IP verweven Adres Resolutie Protocol (ARP) zorgt ervoor dat op basis van IP-adressen fysieke Ethernet adressen gevonden worden. In tegenstelling tot het werken met tabellen van IP-adressen en Ethernet-adressen is ARP een flexibel protocol: nieuwe hosts en/of netwerkkaarten worden vanzelf ontdekt.

Hoe worden foutafhandeling en controleboodschappen geregeld?

Een integraal onderdeel van IP is het Internet Control Message Protocol (ICMP), met als taken foutafhandeling en het versturen van controleboodschappen.

Hoe vindt IP - initialisatie plaats?

Ofwel gaat het systeem naar zijn eigen instelling (FIXED IP), ofwel gaat het kijken bij een bootserver (DHCP) waarbij na elke booting een ander IP-adres uitgeleend wordt door de DHCP-server.

|  | FIXED IP | DHCP |
| --- | --- | --- |
| Voordeel: | Controle wie wat doet | Deelt IP-nummers uit, dus moet niet zoeken welke vrij zijn. |
| Nadeel: | Kijken welke IP-nummers al ingebruik zijn voor nieuwe pc. | IP-nummers zijn DHCP. |

Hoe werkt het bootprotocol DHCP?

Het Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-pakket heeft 312 bytes aan ruimte voor parameters en DHCP biedt naast statische koppeling tussen fysieke en IP-adressen uitgebreide voorzieningen voor het dynamisch uitdelen van IP-adressen.

Hoe werkt IP-subnetting?

Met subnetting kunnen meerdere netwerken gebruik maken van één IP-netwerkadres. Dat wordt gerealiseerd door het machinegedeelte van het adres op te splitsen in een subnetnummer en het feitelijke machinenummer, waarbij de plaats zelf gekozen kan worden en aangegeven met een netwerkmasker.

Wat is een netwerkmasker?

Door het instellen van een netwerkmasker wordt aangegeven welk deel van het IP-adres voor het netwerknummer en het subnetnummer wordt gebruikt. Netwerkmaskers worden ook in dotted decimal vorm genoteerd.

Waarom IP-versie 6?

CIDR is slechts een tijdelijke oplossing voor de problemen met de IP-adresruimte. Een structurele oplossing is IP versie 6 of IP next generation. Het geeft ook betere mogelijkheden tot beveiliging en performantieverbetering.

Hoe zijn adressen opgebouwd bij IP versie 6?

De adressen zijn 128 bits. Het komt tot stand door simpelweg het MAC-adres te kopiëren, waardoor autoconfiguratie ondersteunt wordt.

Wat zijn naast meer adresruimte, de overige voordelen van IP versie 6?

Het bevat de mogelijkheid om op IP-niveau te kiezen voor encryptie of authenticatie.

Hoe kunnen IP versie 4 en 6 naast elkaar gebruikt worden?

Via dual-stack routers  inpakken van versie 6 pakketten in versie 4 pakketten (tunneling).

P.12 en 13 ontbreken, khad geen goesting meer, en das te moeilijk zene :d.

Hopelijk edde hier iets aan, byeeeeeee, grtz from DP.