Entropia

In una stanza la temp.interna=t1=25°C.All’esterno la \t2=10°C.Suppponiamo di avere flusso termico costante dalla stanza verso l’esterno con una p=4000 w.Con che ritmo varia l’entropia all’esterno della stanza ?

Il flusso di energia interna e’di 4000 J/s,quindi la variazione di entropia sarà:

∆S=4000 J/283 K

Condizionatore

Un condizionatore d’aria ha il coefficiente di prestazione =13 e sottrae 40

Mj di calore dall’interno di una casa ogni ora.Quanta potenza consuma?

Coefficiente di prestazione=c=Q1/(Q2-Q1)=Q1/L

L=Q1/c=40 Mj/13=3 Mj(in un’ora)

P=3*10^6/3600 s=8333 w