PRACTICA Nº3 Y 4                                                                                                                DISPOSITIVOS ELECTRONICOS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ARAGÓN

INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA

LABORATORIO DE ELECTRÓNICA

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

PRACTICA No 3 Y No. 4

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (DIODOS)

OBJETIVO

-Conocer los datos básicos para adquirir y emplear los diferentes tipos de diodos.

-Que el alumno conozca las diferentes áreas de aplicación de los diodos, así como su comportamiento y comprobación teórica.

-Conocer el funcionamiento  y la aplicación de un puente de diodos rectificadores.

INTRODUCCIÓN

DIODO SEMICONDUCTOR.

El Símbolo estándar para un diodo semiconductor es una flecha ( que indica la dirección de la corriente de huecos) y una barra, como se muestra en la figura.  El ánodo, que se encuentra del lado de la flecha, contiene el material de tipo P, mientras que el cátodo, que está del lado de la barra, contiene el material de tipo N. En términos de electrones libres, un diodo puede considerarse como una válvula unidireccional que permite el flujo de electrones en sentido contrario al indicado por la flecha.

Figura 1.-Diodos rectificadores de material semiconductor. La longitud de cada diodo, sin tomar en cuenta las terminales, es casi ½ in. A) Diodo de potencia con una capacidad nominal de corriente de 1 A.  La flecha indica la dirección de la corriente de huecos. B) Diodo detector de germanio. La banda indica la terminal correspondiente al cátodo. C) Símbolo que indica la dirección de la corriente de huecos.

En la figura se muestran dos pequeños diodos semiconductores.  El cátodo se indica por medio de una banda de color que rodea al diodo.  En ocasiones, el símbolo del diodo está impreso sobre la unidad, como se muestra en la figura.  Muy rara vez la terminal correspondiente al cátodo se indica por medio de un símbolo +, el cual sirve para señalar que ésta es la terminal de salida para el voltaje de cd en un circuito rectificador.

El sistema de numeración empleado en semiconductores consiste en la letra N y un prefijo que indica el número de uniones en el dispositivo. Un 1 indica una unión, 2, dos uniones y 3, tres uniones.  Por ejemplo, considérese el diodo 1N4003.  El prefijo 1N especifica que el dispositivo es un diodo semiconductor; la parte restante, 4003, indica las características exactas del diodo.  En diagramas, los diodos semiconductores etiquetan como D, CR o X y Y, CR indica que se trata de un rectificador de cristal.

DIODO RECTIFICADOR.

En el diagrama de bloques mostrado en la figura, muestra un rectificador que transforma el voltaje de entrada de ca de 60 hz. En un voltaje fluctuante de cd.  El diodo permite que la corriente circule sólo en una dirección, misma que corresponde a una determinada polaridad del voltaje aplicado.  Por consiguiente, la corriente circula en el circuito de salida sólo durante la mitad de un ciclo del voltaje de entrada, que es cuando el diodo está encendido.  El circuito mostrado es un rectificador de media onda.

Aunque no se ven en la figura, usualmente el circuito de salida tiene conectados en paralelo varios capacitores de filtrado que están en serie con un resistor o una bobina de choque para remover las fluctuaciones del voltaje de salida de cd.  Cuando se añaden estos componentes, todo el circuito constituye una fuente de alimentación de cd.

La función de la fuente de alimentación es proporcional el voltaje de cd necesario para la operación del amplificador y el oscilador de las figuras.  En estos casos, se utilizan dos diodos como rectificadores.  Aunque en la figura el voltaje es de 60 hz., en realidad la entrada al circuito rectificador puede tener cualquier frecuencia.

Circuito rectificador que convierte una entrada de ca en una salida de cd pulsátil.

DIODOS DE PROPÓSITO ESPECIAL.

Un diodo semiconductor es sólo una unión PN.  Dado que la corriente circula en un solo sentido, la principal área de aplicación de estos dispositivos es la rectificación.  Sin embargo, la unión tiene propiedades adicionales que también son útiles.  Cuando la unión tiene polarización inversa, presenta una capacitancia cuyo valor puede controlarse por medio de un voltaje externo.  Además, la unión es fotosensible.  El voltaje de ruptura inverso puede utilizarse como voltaje de referencia.  En la figura se muestran los símbolos de los diodos que llevan a cabo estas funciones.

DIODO TUNEL.

También se conocen como diodos Esaki en honor del hombre que descubrió que una fuerte contaminación con impurezas podía causar un efecto de “tunelización” de los portadores de carga a lo largo de la zona de agotamiento de la unión.  Una característica importante del diodo túnel es su resistencia negativa en un determinado intervalo de voltajes de polarización directa.  Cuando la resistencia es negativa, ala corriente disminuye al aumentar el voltaje.  En consecuencia, el diodo túnel puede funcionar como amplificador o como oscilador.  Esencialmente, este diodo es un dispositivo de baja potencia para aplicaciones que involucran microondas y que están relativamente libres de los efectos de la  radiación.

VARISTOR.

En Este diodo se emplean dos uniones de polaridad opuesta, como se muestra en la figura.

El varistor se utiliza con bastante frecuencia como derivación en paralelo para proteger el colector contra espigas de voltaje excesivo, ya sean positivas o negativas.

DIODOS ZENER.

Estos diodos también se conocen como diodos de voltaje de referencia.  Llevan este nombre en honor de C.A. Zener, quién analizó el voltaje de ruptura de muchos aisladores.  Los diodos zener se fabrican con silicio y están diseñados para tener un voltaje de ruptura específico.  Cuando circula la corriente de avalancha, el voltaje a través  del diodo permanece constante.  Esta característica hace del diodo un dispositivo útil como regulador de voltaje.  El voltaje aumenta si se conectan varios diodos zener en serie.

DIODOS VARACTOR.

La barrera de voltaje en la unión polarizada inversamente le permite exhibir cierta capacitancia, debido a la separación de cargas en la zona de agotamiento.  La característica más importante es que el valor de esta capacitancia puede controlarse por medio de la magnitud del voltaje de polarización inversa.  La capacitancia C cambia conforme la zona de agotamiento se vuelve más o menos estrecha, de acuerdo con los cambios en V.  Estos diodos se emplean como capacitores controlados por voltaje y se conocen como diodos varactores o varicaps.  La aplicación más común de estos diodos es en los circuitos de sintonía de los receptores de televisión.

DIODOS FOTOCONDUCTORES.

Estos diodos están fabricados con material fotosensible, como el sulfuro de cadmio, que disminuye su resistencia cuando la intensidad de la luz aumenta.  Las aplicaciones de estos diodos incluyen muchos dispositivos controlados por  luz.

Figura 2.-Símbolos para diferentes tipos de diodos semiconductores.  Nótese que el diodo emisor de luz (LED) genera luz, mientras que un fotodiodo requiere energía luminosa a la entrada.

DIODO EMISOR DE LUZ (LED).

En este tipo de diodos, la unión PN emite luz cuando pasa por ella una corriente. Para obtener la mayor eficiencia en este proceso, se emplean compuestos especiales de galio (Ga).

En la figura, aparece un encapsulado muy común en los LED.  Las lentes de plástico son muy importantes, ya que dirigen y amplifican la pequeña cantidad de luz emitida por el LED. El cátodo del LED se indica en el encapsulado por medio de una muesca plana colocada sobre el plástico.

El LED emite luz cuando el diodo tiene una polarización directa de casi 1.6 V para producir una corriente de cerca de 20 mA.  Los LED vienen en varios colores, entre los que se incluyen rojo, verde, amarillo y blanco.

El color del LED está asociado con el material empleado para fabricar la pastilla interior del encapsulado, que es donde se localiza el diodo.  Por ejemplo, para los LED rojos se emplea fosfato-arseniuro de galio (GaAsP).

Figura 3.-Estructura interna de un diodo emisor de luz.

Nótese que el área plana sobre el encapsulado de plástico muestra la terminal que corresponde al cátodo.  El ancho del diodo es aproximadamente ¼ in.

ENCAPSULADOS PARA DIODOS RECTIFICADORES.

El encapsulado de plástico de la figura 1a, es el más común en diodos que tienen corrientes con polarización directa iguales o menores que 1000 mA. En la figura 4 se muestran otros dos encapsulados para diodos de potencia.  El encapsulado metálico tipo “ sombrero  de copa” se muestra en la figura 4a, mientras que el metálico ( de gran disipación de potencia y con un tornillo para su montaje) aparece en la figura 4b.  Estos dos tipos de encapsulados se emplean en aquellas situaciones donde la corriente se halla entre 1 y 1500 A.  Es común que el símbolo del diodo se imprima sobre uno de los lados de este tipo de encapsulado.

En fuentes de alimentación de cd, se utiliza un arreglo de cuatro diodos que se conoce como circuito rectificador de onda completa.  En la figura 5ª se muestra un diagrama de este circuito.  Como consecuencia de su gran uso. Los fabricantes de semiconductores fabrican una gran variedad de módulos que incluyen este circuito y que contienen la circuitería mostrada en la figura 5ª. Al igual que el resto de los rectificadores, estos módulos tienen un voltaje pico con polarización inversa PIV, así como una corriente If de determinado valor con polarización directa; ambos datos los proporciona el fabricante.  El módulo rectificador de la figura 5b tiene una If igual a 10 A.

Fig. 4.-Encapsulado para rectificadores. A) Encapsulado tipo “sombrero de copa”. La longitud, sin considerar las terminales, es de 3/8 in. B) Encapsulado reforzado. La longitud, sin considerar el tornillo, está entre ½ y 1 in.

ESPECIFICACIONES PRÁCTICAS PARA DIODOS.

Las especificaciones de los diodos semiconductores se dan, en ocasiones, de acuerdo con su uso.  Por ejemplo, el diodo de silicio de la figura 1 a  un diodo rectificador, debido a que se emplea con frecuencia para convertir voltajes de ca en voltajes de cd. Otros diodos más pequeños reciben el nombre de diodos para señal, ya que se utilizan para procesar señales, como las que se presentan en la etapa de detección de un radio de A.M. La mayor parte de los diodos para señal es similar al diodo de germanio encapsulado en vidrio de la figura 1b.

Las dos características eléctricas más importantes de un diodo rectificador o de potencias son su PIV y su If.

PIV es la abreviatura en inglés de voltaje pico con polarización inversa.  Este valor es igual al máximo voltaje que el diodo puede tolerar cuando se polariza en inversa. If es el valor de la corriente en polarización directa.  El valor de If es igual a la máxima corriente que puede circular por el diodo sin dañarlo cuando éste se encuentra en el estado de conducción.

Figura 5.- Puente rectificador. A) Diagrama donde se muestran los diodos conectados en forma de puente rectificador de onda completa. B) Encapsulado para puente rectificador de mediana disipación. Longitud ¾ in.

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE UN DIODO CON UN ÓHMETRO.

El procedimiento para verificar la resistencia de un diodo en polarización tanto inversa como directa, se muestra en la figura 6. La resistencia con polarización directa se mide como se indica en la figura 6. Su valor debe ser bajo, quizás entre 20  y 1K. La resistencia con polarización inversa se mide con el procedimiento indicado en la figura 6b. Su valor debe de ser grande, sobre todo con diodos de silicio.  Esta prueba puede utilizarse también para averiguar qué terminal del diodo es el cátodo, en caso de que no esté señalado por una barra o algún símbolo.  En polarización directa, cuando la lectura del óhmetro es baja, la terminal correspondiente al cátodo tiene un voltaje negativo.

Cuando R es muy grande en ambas direcciones, el diodo está en circuito abierto.  Cuando R es baja en ambas direcciones, el diodo está en circuito abierto. Cuando R es baja en ambas direcciones, el diodo está en cortocircuito.  Para evitar que otros componentes conectados en paralelo, interfieran con el resultado del proceso de verificación, conviene desconectar del circuito una de las terminales del diodo.  Además, para llevar acabo estas pruebas, debe evitarse la escala de menor resistencia.  Asimismo, el óhmetro debe ser capaz de proporcionar el voltaje suficiente para polarizar el diodo en sentido directo.

Hay que observar que cuando se utiliza un multímetro digital (DMM) que tiene una posición para el diodo, puede llevarse a cabo una prueba dinámica de este dispositivo semiconductor.  Con un diodo en buenas condiciones, el voltaje de polarización directa que despliega el DMM debe ser, aproximadamente, de 0.7 V. El procedimiento anterior es la mejor prueba para verificar el estado de un diodo.

Fig. 6.-Verificación del estado de un diodo con un óhmetro. A) Cuando el diodo está polarizado en sentido directo, la lectura del óhmetro es baja. B) Si el diodo se polariza en sentido inverso, la lectura del óhmetro indica una resistencia muy alta (infinita)

TRABAJO DE CASA.

- Investigue el funcionamiento del diodo semiconductor 1N4003, 1N4148 sus curvas de conducción, así como los parámetro donde comienza a conducir.

- Investigue el funcionamiento del diodo zener  1N4733A.

- Investigue en forma gráfica y simbólica visto desde arriba  el funcionamiento del OPAM 741 MiniDIP de 8 conexiones y el LM328.

- Investigue el funcionamiento del Transistor de aumento de corriente PNP 2N3906  dibuje su diagrama y su simbología.

- Investigue el funcionamiento de los capacitores 1 f, 10 f, 100 f a 50 V polarizados..

CUESTIONARIO PREELIMINAR.

- Un diodo de potencia puede utilizarse para procesar señales en un detector de radio de AM y también como diodo _________________ en fuentes de alimentación de cd.

- Los diodos utilizados como rectificadores en fuentes de alimentación comúnmente son de _____________.

- ¿Cuáles son las dos características eléctricas más importantes de un diodo de potencia?

- Si las lecturas de resistencias en un diodo son muy grandes, se dice que este se encuentra _____________.

- Un rectificador de onda completa ¿Cuántos diodos tiene en su interior?

TRABAJO DE LABORATORIO.

(Todos los circuitos se arman)

- CIRCUITO 1.- VOLTÍMETRO DE COLUMNA LUMINOSA. Muestra una columna de luz cuya altura es proporcional al voltaje. Los fabricantes de equipo para audio y de aplicaciones médicas pueden reemplazar los tableros de los medidores analógicos con voltímetros gráficos luminosos debido a que es más fácil leer éstos a distancia.

Mediante el circuito mostrado abajo, alambre el voltímetro gráfico luminoso. Rcal se ajusta de modo que fluya 1 mA por el circuito divisor con resistencias iguales R1  a R4. Se definen diez voltajes de referencia separados a intervalos de 1 V cada uno, empezando por 1 V y terminando en 7V.

Cuando Ei = 0V o menor que 1 V, las salidas de todos los amplificadores operacionales se encuentran en –Vsat . Los diodos de silicio protegen a los diodos emisores de luz contra un voltaje excesivo de polarización inversa.  Al aumentar Ei hasta que alcanza un valor en entre 1 y 2 V, sólo la salida del amplificador 1 se vuelve positiva y enciende al LED 1. Observe que la corriente de salida del amplificador queda automáticamente limitada a su valor de cortocircuito que es de unos 20 mA. Las resitencias de salida de 220 disipan parte del calor del amplificador operacional. Conforme se aumenta Ei  los LED se iluminan por orden numérico.

  - Realice las mediciones marcadas en el circuito y compárelas con las prácticas, realice una tabla donde anote sus valores a partir del voltaje 0 hasta el 10.

  - Visualice el comportamiento del diodo en el osciloscopio.

| Voltaje Teórico | Voltaje Práctico |
| --- | --- |

CIRCUITO 2.- PROBADOR DE DIODO ZENER. Supongamos que hay que probar el voltaje de ruptura de varios diodos Zener sometidos a una corriente de 5 mA. Si se conecta el Zener al circuito de retroalimentación como se muestra en el diagrama, se convierte en un probador del mismo diodo.  Es decir, Ei y Ri definen la carga o corriente de Zener a un valor constante.  Ei obliga a Vo a pasar a un valor negativo hasta el nivel de ruptura del diodo y define el voltaje de éste a un valor VZ.

Ri convierte Ei en corriente y, como Ri y Ei son constantes, la corriente de carga será constante sin considerar el valor del voltaje Zener.  El voltaje Zener de ruptura se calcula usando Vo y Ei de la siguiente manera: Vz = Vo – Ei .

Del circuito dados los valores, Vo = 10.3 V, Ei = 5 V y Ri = 1K. Calcule la corriente del Zener y el voltaje del Zener. ( Iz = Ei  / Ri ,  Vz = Vo – Ei )

Compare datos teóricos con los prácticos y anótelos en una tabla.

Consumo de corriente despreciable de Ei, corriente de carga proporcionada por el amplificador operacional.

Voltaje de  Carga con voltaje controlado con cargas en el circuito de retroalimentación.

CIRCUITO 3.- PROBADOR DE DIODOS. Suponga que se requiere seleccionar diodos de un lote de producción y encontrar pares cuyas caídas de voltaje para un valor determinado de corriente de diodo sean similares. Ponga el diodo en el circuito de retroalimentación como se muestra en el diagrama. Ei y Ri  definirán el valor de I . La entrada (-) consume una corriente despreciable, de modo que I pasa por el diodo. En tanto Ei y Ri son constantes, la corriente del diodo, I, será constante para I = Ei  / Ri. Vo  era igual a Vrf en el amplificador inversor.

Compare datos teóricos con los prácticos y anótelos en una tabla.

La corriente de carga es igual a la corriente de entrada.

Voltaje de  Carga con voltaje controlado con cargas en el circuito de retroalimentación.

CIRCUITO 4.- FUENTE DE CORRIENTE CONSTANTE ALTA CON CARGA CONECTADA A TIERRA.

En ciertas aplicaciones, como la del recubrimiento electrolítico, es deseable alimentar una corriente alta, de valor constante, a una carga conectada a tierra. El circuito del diagrama proporcionará corrientes constantes superiores a 550 mA siempre que el transistor disponga de un disipador de calor apropiado ( por encima de 5 W) y una beta alta (beta> 100).  El circuito funciona de la siguiente manera: el voltaje del diodo Zener se aplica a un extremo de la resistencia sensora, Rs, y a la entrada positiva del amplificador operacional. Dado que el voltaje diferencial de entrada es 0 V, el voltaje Zener se genera a través de Rs . Tanto la resistencia Rs como Vz crean la corriente en el emisor, Ie, constante en Vz / Rs.  La corriente del emisor y la del colector de un transistor bipolar de unión son casi iguales.  Ya que la corriente del colector constituye la corriente de carga, IL, e IL  IE, la corriente de carga IL está determinada por Vz y por Rs.

Si el amplificador operacional puede alimentar una corriente de base de más de 5 mA, y si la beta del transistor es mayor a 100, entonces IL puede rebasar 5 mA X 100 = 500 mA.

El voltaje de la carga no debe exceder la diferencia entre el voltaje de alimentación y el Zener; de no ser así, el transistor y el amplificador operacional alcanzarán la saturación. (Si se presentan oscilaciones, agregue una resistencia de 100  en la base del transistor.

Fuente de alta corriente constante.

CIRCUITO 5 y 6.- CARACTERÍSTICAS DE LAS FUENTES POSITIVAS. Capacitor de filtrado y Carga.

El voltaje pulsante de cd de la figura A) no es de cd pura, por lo que hay que conectar un capacitor en las terminales de salida de cd del puente rectificador o sea la figura B).

Este capacitor filtra las pulsaciones de cd y produce un voltaje de cd en la salida, VL, casi totalmente puro.  VL es el voltaje no regulado que alimenta a la carga. Es característico que el capacitor de filtrado que se utiliza sea un capacitor electrolítico de 500 F, o más.

Si en la figura B) , lo único que se conecta en las terminales de salida de cd es el capacitor de filtrado.  Sed dice que la fuente de alimentación no regulada no tiene carga.  Quiere decir que la corriente sin carga, o corriente de carga 0, IL, se toma de las terminales de salida.

Por lo general, siempre se conoce el valor de la corriente de carga máxima esperada, o corriente a plena carga.  El valor de la carga está determinado por el valor de la resistencia RL . En el caso de una fuente regulada no regulada el voltaje a través de la carga se modifica con los cambios que se producen en su corriente.  A continuación se explicará por qué sucede esto. El punto medular de este análisis de la fuente de alimentación resulta ahora evidente: el valor pico del voltaje ca secundario, Em , determina el voltaje de cd sin carga de VL .

Arme los circuitos y visualice las señales en el osciloscopio (pregunte a su profesor en donde se coloca el canal a y el canal b) que se muestran en las figuras, grabe las figuras con los parámetros indicados por el profesor.

Figura A)

Figura B)

CIRCUITO 7.-REGULACION DE VOLTAJE DE CD. En el circuito de la fuente de alimentación no regulada de la figura a).  Primera, el voltaje de carga de cd disminuye a medida que aumenta la corriente de carga de cd; la magnitud de la disminución del voltaje de carga se calcula mediante un a técnica expuesta en la teoría.  Segundo, el voltaje de rizo de ca aumenta desde el valor 0 V cuando no hay corriente de carga, hasta un valor alto correspondiente a la corriente a plena carga.  De hecho, el voltaje de rizo de ca aumenta directamente con el aumento de la corriente de carga.  El valor del voltaje de rizo también se calcula mediante una técnica explicada con una formula.

Arme los circuitos y visualice las señales en el osciloscopio (pregunte a su profesor en donde se coloca el canal a y el canal b) que se muestran en las figuras, grabe las figuras con los parámetros indicados por el profesor.

Figura a)

MATERIAL:

El especificado en cada uno de los circuitos, comprar en forma adicional varias resitencias de distintos valores tanto grandes como pequeños, un LM328, adquirir lo diodos como se especifican tanto como de germanio como de silicio.

BIBLIOGRAFÍA:

-Amplificadores operacionales y circuitos integrados lineales.

Quinta Edición

Robert F. Coughlin

Frederick F. Driscoll

Editorial Prentice Hall- Pearson

-Electrónica Básica

Bernard Grob

Quinta Edición (Segunda edición en español)

Editorial Mc Graw Hill

-Circuitos electrónicos y sus aplicaciones

Bernard Grob

Primera Edición

Editorial Mc Graw Hill