www.monografias.com

Folleto de sistemas

Redes de Computadoras

Parte Inicial

Redes de Computadores

La definición más clara de una red es la de un sistema de comunicaciones, ya que permite comunicarse con otros usuarios y compartir archivos y periféricos. Es decir es un sistema de comunicaciones que conecta a varias unidades y que les permite intercambiar información.

Se entiende por red al conjunto interconectado de ordenadores autómomos.

Se dice que dos ordenadores están interconectados, si éstos son capaces de intercambiar información. La conexión no necesita hacerse a través de un hilo de cobre , también puede hacerse mediante el uso de láser, microondas y satélites de comunicación.

RED ESTRELLA               RED ANILLO

Objetivos de las Redes

Son muchas las organizaciones que cuentan con un número considerable de ordenadores en operación y con frecuencia alejados unos de otros. Por ejemplo, una compañía con varias fábricas puede tener un ordenador en cada una de ellas para mantener un seguimiento de inventarios, observar la productividad y llevar la nómina local.

Inicialmente cada uno de estos ordenadores puede haber estado trabajando en forma aislada de las demás pero, en algún momento, la administración puede decidir interconectarlos para tener así la capacidad de extraer y correlacionar información referente a toda la compañía.

Es decir el objetivo básico es compartir recursos, es decir hacer que todos los programas, datos y equipos estén disponibles para cualquiera de la red que lo solicite, sin importar la localización del recurso y del usuario.

Un segundo objetivo es proporcionar una alta fiabilidad, al contar con fuentes alternativas de suministro.

Todos los archivos podrìan duplicarse en dos o tres máquinas, de tal manera que si una no se encuentra disponible, podría utilizarse algunas de las copias.

La presencia de múltiples CPU significa que si una de ellas deja de funcionar, las otras pueden ser capaces de encargarse de su trabajo, aunque se tenga un rendimiento global menor.

Otro objetivo es el ahorro económico. Las grandes máquinas tienen una rapidez mucho mayor.

Una red de ordenadores puede proporcionar un poderoso medio de comunicacion entre personas que se encuentran muy alejadas entre sí.

Con el empleo de una red es relativamente fácil para dos personas, que viven en lugares separados, escribir un informe juntos.

# EEUU                                               Ecuador

Servidor

ET

Modem

Línea Telefónica

Diferencia entre Sistemas distribuídos y sistemas centralizados

En los entornos con grandes computadoras y minicomputadoras, el procesamiento y la memoria  se encuentran centralizados. Hay varias razones para ello, incluyendo el costo, la seguridad y la gestión.

La computadora central se convierte en el núcleo de la organización de proceso de datos, habiendo un equipo de profesionales que tienen como única tarea el trabajar y administrar el sistema.

Los terminales conectados al ordenador central permiten que otros usuarios puedan compartir las posibilidades de cálculo y  la memoria de las computadoras centrales.

Este tipo de proceso centralizado se diferencia del sistema de proceso distribuído utilizado por las LAN.

En un sistema de proceso distribuído, la mayor parte de los procesos se lleva a cabo en la memoria individual de las computadoras personales, a las que denomina estaciones de trabajo.

El servidor de archivos o sistema central se convierte en un lugar para almacenar los archivos y para gestionar la red, además de ser el lugar al que se conectan las impresoras y otros recursos compartidos.

Terminal                                                               Terminal

## Mainframe

Servidor

Sistema de Proceso Centralizado

Red Local con Estaciones de Trabajo y Servidor de Archivo

Estándares de Comunicación

Una red puede ser un sistema cerrado que utiliza sus propios métodos de comunicación, lo que significa que otros fabricantes no pueden colaborar al desarrollo del sistema creando software complementario.

Una red puede ser un sistema abierto que ofrece a otros fabricantes sus especificaciones e incluye ligaduras de programación que permiten que los fabricantes puedan crear con facilidad aplicaciones complementarias.

En los últimos años , han tomado forma varios estándares de redes, entre ellos el Modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos OSI (Open System Interconection). Este modelo define una red por niveles, comenzando por el nivel físico más básico hasta el nivel más alto en el que se ejecutan las aplicaciones.

Capas del Modelo OSI

Nivel Físico.- Define las normas y protocolos usados en la conexión.  También define los cables y los conectores.

Es decir es el encargado de formular las especificaciones de orden mecánico, eléctrico, funcional y procedimental que deben satisfacer los elementos físicos del enlace de datos.

Mecánicas.- Se especifican detalles como conexiones físicas entre equipos, indicando la configuración de los conectores, tanto desde el punto de vista físico como lógico.

Eléctricas.- Se especifican los niveles de señales para el envío de los bits. Además se indican características eléctricas de protección contra interferencias.

Funcionales.- Se especifica los métodos para la activación, mantenimiento y desactivación de los circuitos fíisicos.

Procedimentales.- Está integrado por el secuenciamiento de las operaciones que realizará todo el conjunto de elementos que intervienen en la transmisión física de datos.

Nivel de Enlace.- Gestiona las entradas/salidas como interfaz de la red.

Este nivel lo integra la parte lógica de la comunicación que está compuesta por el conjunto de procedimientos para el establecimiento, mantenimiento y desconexión de circuitos para el envío de bloques de información. Controla la correcta transferencia de datos y gestiona los métodos necesarios para la detección y corrección de errores

Entre los distintos tipos de enlace tenemos: punto a punto, multipunto y enlace en bucle..

Algunos protocolos de enlace son: protocolos orientados a caracter, protocolos orientados a bit, protocolos HDLC, entre otros.

Nivel de Red.- Enruta los paquetes dentro de la red.  Es el encargado de transportar los paquetes de datos y se compone de la información del usuario que proviene de los niveles superiores, para el establecimiento y control de la información.

Este nivel controla la transmisión a través de los nodos de la red de comunicación, indicando el camino correcto que dichos paquetes deben tomar desde el punto de partida hasta su llegada a su respectivo destino.

Para conseguir las transmisión de paquetes a través de los sucesivos nodos de una red se utilizan dos modelos de protocolos:  datagrama y de circuito virtual.

Nivel de Transporte.- Comprueba la integridad de datos, ordena los paquetes, construye cabeceras de los paquetes, entre otras cosas.

Realiza la transmisión de datos de forma segura y económica, desde el equipo emisor al equipo receptor.

Las unidades de datos del protocolo de transporte (TPDU) son los elementos de información intercambiados cuando se mantiene una conexión.

El TPDU está compuesto de una cabecera y datos. La cabecera contiene información dividida en los siguientes campos: LI longitud, parte fija que indica el tipo de TPDU , información del destino y parte variable que contiene parámetros( No siempre existe).

Datos.- Contiene la información del usuario a transportar.

Nivel de Sesión.- Gestiona la conexión entre los niveles más bajos y el usuario, es el interfaz de usuario de la red.

Este nivel presenta un modo para el establecimiento de conexiones denominado sesiones, para la transferencia de datos de forma ordenada y para la liberación de la conexión. Permite la fijación de puntos de sincronización en el diálogo para poder repetir  éste desde algún punto, la interrupción del diálogo con posibilidades de volverlo a iniciar y el uso de testigos (tokens) para dar turno a la transferencia de datos.

Nivel de Presentación.- Ofrece al usuario las posibilidades tales como transmisión de archivos y ejecución de programas.

Controla los problemas relacionados con la representación de los datos que se pretendan transmitir.

Esta capa se encarga de la preservación del significado de la información transportada.

Cada ordenador puede tener su propia forma de representación interna de datos, por esto es necesario tener acuerdos y conversiones para poder asegurar el entendimiento entre ordenadores diferentes.

Nivel de Aplicación.- Las aplicaciones de software de red se ejecutan en este nivel.

La capa de aplicación contiene los programas del usuario que hacen el trabajo real para el que fueron adquiridos los ordenadores.

Controla y coordina las funciones a realizar por los programas de usuario, conocidos con el nombre de aplicaciones.

Cada aplicación puede tener sus propias y particulares necesidades de comunicación, existiendo algunas cuyo objetivo es el de la comunicación a distancia. Estas últimas aplicaciones especializadas en comunicaciones son las de transferencia de archivos, correo electrónico y los terminales virtuales, entre otros.

En resumen los objetivos básicos de este nivel son:

1.- Permitir el funcionamiento de aplicaciones por parte de los usuarios, dando las facilidades necesarias para efectuar operaciones de comunicación entre procesos.

2.- Ofrecer ciertas aplicaciones especializadas en procesos típicos de comunicación.

Todos estos niveles son transparentes para el usuario. Los administradores de la red pueden controlar varios aspectos de las red a los distintos niveles.

### MODELO DE REFERENCIA OSI

Aplicación

Presentación

Sesión

Transporte

Red

Enlace

Física

### ARQUITECTURA DE RED

Características de las Redes:

Los sistemas operativos sofisticados de red local como el Netware Novell ofrecen un amplio rango de servicios. Aquí se citarán algunas características principales:

Servicios de archivos.-Las redes y servidores trabajan con archivos. El administrador controla los accesos a archivos y directorios. Se debe tener un buen control sobre la copia, almacenamiento y protección de los archivos.

Compartir recursos.- En los sistemas dedicados como Netware, los dispositivos compartidos, como los discos fijos y las impresoras, están ligados al servidor de archivos, o en todo caso, a un servidor especial de impresión.

SFT(Sistema de tolerancia a fallas).- Permite que exista un cierto grado de supervivencia de la red, aunque fallen algunos de los componentes del servidor. Así si contamos con un segundo disco fijo, todos los datos del primer disco se guardan también en el de reserva,  pudiendo usarse el segundo si falla el primero.

Sistema de Control de Transacciones.- Es un método de protección de las bases de datos frente a la falta de integridad. Así si una operación falla cuando se escribe en una base de datos, el sistema deshace la transacción y la base de datos vuelve a su estado correcto original.

Seguridad.- El administrador de la red es la persona encargada de asignar los derechos de acceso adecuados a la red y las claves de acceso a los usuarios. El sistema operativo con servidor dedicado de Novell es uno de los sistemas más seguros disponibles en el mercado.

Acceso Remoto.- Gracias al uso de líneas telefónicas Ud. podrá cpnectarse a lugares alejados con otros usuarios.

Conectividad entre Redes.- Permite que una red se conecta a otra. La conexión habrá de ser transparente para el usuario.

Comunicaciones entre usuarios.- Los usuarios pueden comunicarse entre sí fácilmente y enviarse archivos a través de la red.

Servidores de impresoras.- Es una computadora dedicada a la tarea de controlar las impresoras de la red. A esta computadora se le puede conectar un cierto número de impresoras, utilizando toda su memoria para gestionar las colas de impresión que almacenará los trabajos de la red. En algunos casos se utiliza un software para compartir las impresoras.

Colas de impresión.- Permiten que los usuarios sigan trabajando después de pedir la impresión de un documento.

Estructura de las Redes

Las redes de computadores personales son de distintos tipos, y pueden agruparse de la siguiente forma:

Sistemas punto a punto.- En una red punto a punto cualquiera de sus estaciones puede funcionar como servidor, puesto que puede ofrecer sus recursos a las restantes estaciones de trabajo. Así mismo pueden ser receptores, que pueden acceder a los recursos de otras estaciones sin compartir la suyas propias. Es decir el concepto básico es la compartición de recursos. Sinembargo poseen algunas desventajas: falta de seguridad y velocidad. Ej: IBM LAN, 3Com´s y 3+Share.

Sistemas con servidor dedicado.- Un sistema operativo de red local ejecutándose en modo dedicado utilizará todos los recursos de su procesador, memoria y disco fijo a su uso por parte de la red. En estos sistemas, los discos fijos reciben un formato especial. Fundamentalmente, ofrecen la mejor respuesta en tiempo, seguridad y administración.

El Netware de Novell se puede usar en modo dedicado.

Sistemas con servidor no dedicado.- Ofrece las mismas posibilidades que un sistema dedicado, añadiendo la posibilidad de utilizar el servidor como estación de trabajo. El servidor se convierte en dos máquinas. No obstante disminuye su eficiencia. Ej: Advanced del Netware de Novell.

Razones para instalar redes

Desde sus inicios una de las razones para instalar redes era compartir recursos, como discos, impresoras y trazadores.  Ahora existen además otras razones:

Disponibilidad del software de redes.- El disponer de un software multiusuario de calidad que se ajuste a las necesidades de la empresa. Por ejemplo: Se puede diseñar un sistema de puntos de venta ligado a una red local concreta. El software de redes puede bajar los costos si se necesitan muchas copias del software.

Trabajo en común.- Conectar un conjunto de computadoras personales formando una red que permita que un grupo o equipo de personas involucrados en proyectos similares puedan comunicarse fácilmente y compartir programas o archivos de un mismo proyecto.

Actualización del software.- Si el software se almacena de forma centralizada en un servidor es mucho más fácil actualizarlo. En lugar de tener que actualizarlo individualmente en cada uno de los PC de los usuarios, pues el administrador tendrá que actualizar la única copia almacenada en el servidor.

Copia de seguridad de los datos.- Las copias de seguridad son más simples, ya que los datos están centralizados.

Ventajas en el control de los datos.- Como los datos se encuentran centralizados en el servidor, resulta mucho más fácil controlarlos y recuperarlos. Los usuarios pueden transferir sus archivos vía red antes que usar los disquetes.

Uso compartido de las impresoras de calidad.- Algunos periféricos de calidad de alto costo pueden ser compartidos por los integrantes de la red. Entre estos: impresoras láser de alta calidad, etc.

Correo electrónico y difusión de mensajes.- El correo electrónico permite que los usuarios se comuniquen más fácilmente entre sí.  A cada usuario se le puede asignar un buzón de correo en el servidor. Los otros usuarios dejan sus mensajes en el buzón y el usuario los lee cuando los ve en la red. Se pueden convenir reuniones y establecer calendarios.

Ampliación del uso con terminales tontos.- Una vez montada la red local, pasa a ser más barato el automatizar el trabajo de más empleados por medio del uso de terminales tontos a la red.

Seguridad.- La seguridad de los datos puede conseguirse por medio de los servidores que posean métodos de control, tanto software como hardware. Los terminales tontos impiden que los usuarios puedan extraer copias de datos para llevárselos fuera del edificio.

SEGURIDAD

NO COPIAS DE ARCHIVOS

Componentes Básicos de una Red

Servidor.- Es una computadora utilizada para gestionar el sistema de archivos de la red, da servicio a las impresoras, controla las comunicaciones y realiza otras funciones. Puede ser dedicado o no dedicado.

El sistema operativo de la red está cargado en el disco fijo del servidor, junto con las herramientas de administración del sistema y las utilidades del usuario.

Para el caso de Netware. Cada vez que se conecta el sistema, Netware arranca y el servidor queda bajo su control. A partir de ese momento el DOS ya no es válido en la unidad de Netware.

La tarea de un servidor dedicado es procesar las peticiones realizadas por la estación de trabajo. Estas peticiones pueden ser de acceso a disco, a colas de impresión o de comunicaciones con otros dispositivos. La recepción, gestión y realización de estas peticiones puede requerir un tiempo considerable, que se incrementa de forma paralela al número de estaciones de trabajo activas en la red. Como el servidor gestiona las peticiones de todas las estaciones de trabajo, su carga puede ser muy pesada.

Se puede entonces llegar a una congestión, el tráfico puede ser tan elevado que podría impedir la recepción de algunas peticiones enviadas .

Cuanto mayor es la red, resulta más importante tener un servidor con elevadas prestaciones. Se necesitan grandes cantidades de memoria RAM para optimizar los accesos a disco y mantener las colas de impresión.  El rendimiento de un procesador es una combinación de varios factores, incluyendo el tipo de procesador, la velocidad, el factor de estados de espera, el tamaño del canal, el tamaño del bus, la memoria caché así como de otros factores.

Estaciones de Trabajo.- Se pueden conectar a través de la placa de conexión de red y el cableado correspondiente. Los terminales ´tontos´ utilizados con las grandes computadoras y minicomputadoras son también utilizadas en las redes, y no poseen capacidad propia de procesamiento.

Sinembargo las estaciones de trabajo son, generalmente, sistemas inteligentes.

Los terminales inteligentes son los que se encargan de sus propias tareas de procesamiento, así que cuanto mayor y más rápido sea el equipo, mejor.

Los terminales tontos en cambio, utilizan el espacio de almacenamiento así como los recursos disponibles en el servidor.

Tarjetas de Conexión de Red (Interface Cards).- Permiten conectar el cableado entre servidores y estaciones de trabajo. En la actualidad existen numerosos tipos de placas que soportan distintos tipos de cables y topologías de red.

Las placas contienen los protocolos y órdenes necesarios para soportar el tipo de red al que está destinada.  Muchas tienen memoria adicional para almacenar temporalmente los paquetes de datos enviados y recibidos, mejorando el rendimiento de la red.

La compatibilidad a nivel físico y lógico se convierte en una cuestión relevante cuando se considera el uso de cualquier placa de red. Hay que asegurarse que la placa pueda funcionar en la estación deseada, y de que existen programas controladores que permitan al sistema operativo enlazarlo con sus protocolos y características a nivel físico.

Cableado

Una vez que tenemos las estaciones de trabajo, el servidor y las placas de red, requerimos interconectar todo el conjunto. El tipo de cable utilizado depende de muchos factores, que se mencionarán a continuación

Los tipos de cableado de  red más populares son: par trenzado, cable coaxial y fibra óptica.

Además se pueden realizar conexiones a través de radio o microondas.

Cada tipo de cable o método tiene sus ventajas. y desventajas. Algunos son propensos a interferencias, mientras otros no pueden usarse por razones de seguridad.

La velocidad y longitud del tendido son otros factores a tener en cuenta el tipo de cable a utilizar.

Par Trenzado.- Consiste en dos hilos de cobre trenzado, aislados de forma independiente y trenzados entre sí. El par está cubierto por una capa aislante externa. Entre sus principales ventajas tenemos:

- Es una tecnología bien estudiada

- No requiere una habilidad especial para instalación

- La instalación es rápida y fácil

- La emisión de señales al exterior es mínima.

- Ofrece alguna inmunidad frente a interferencias, modulación cruzada y corrosión.

Cable Coaxial.- Se compone de un hilo conductor de cobre envuelto  por una malla trenzada plana que hace las funciones de tierra. entre el hilo conductor y la malla hay una capa gruesa de material aislante, y todo el conjunto está protegido por una cobertura externa.

El cable está disponible en dos espesores: grueso y fino.

El cable grueso soporta largas distancias, pero es más caro. El cable fino puede ser más práctico para conectar puntos cercanos.

El cable coaxial ofrece las siguientes ventajas:

- Soporta comunicaciones en banda ancha y en banda base.

- Es útil para varias señales, incluyendo voz, video y datos.

- Es una tecnología bien estudiada.

Conexión fibra óptica.- Esta conexión es cara, permite transmitir la información a gran velocidad e impide la intervención de las líneas. Como la señal es transmitida a través de luz, existen muy pocas posibilidades de interferencias eléctrica o emisión de señal. El cable consta de dos núcleos ópticos, uno interno y otro externo, que refractan la luz de forma distinta. La fibra está encapsulada en un cable protector .

Ofrece las siguientes ventajas:

- Alta velocidad de transmisión

- No emite señales eléctricas o magnéticas, lo cual redunda en la seguridad

- Inmunidad frente a interferencias y modulación cruzada.

- Mayor economía que el cable coaxial en algunas instalaciones.

- Soporta mayores distancias

CABLE COAXIAL

Estación de Trabajo                                                        Servidor (Mainframe)

Tipos de Redes

Las redes según sea la utilización por parte de los usuarios puede ser: compartida o exclusiva.

Redes dedicadas o exclusivas.

Son aquellas que por motivo de seguridad, velocidad o ausencia de otro tipo de red, conectan dos o más puntos de forma exclusiva. Este tipo de red puede estructurarse en redes punto a punto o redes multipunto.

Redes punto a punto.- Permiten la conexión en línea directa entre terminales y computadoras.

La ventaja de este tipo de conexión se encuentra en la alta velocidad de transmisión y la seguridad que presenta al no existir conexión con otros usuarios. Su desventaja sería el precio muy elevado de este tipo de red.

Redes multipunto.- Permite la unión de varios terminales a su correspondiente computadora compartiendo una única línea de transmisión. La ventaja consiste en el abaratamiento de su costo, aunque pierde velocidad y seguridad.

Este tipo de redes requiere amplificadores y difusores de señal o de multiplexores que permiten compartir líneas dedicadas.

Redes compartidas

Son aquellas a las que se une un gran número de usuarios, compartiendo todas las necesidades de transmisión e incluso con transmisiones de otras naturalezas. Las redes más usuales son las de conmutación de paquetes y las de conmutación de circuitos.

Redes de conmutación de paquetes.- Son redes en las que existen nodos de concentración con procesadores que regulan el tráfico de paquetes.

Paquete.- Es una pequeña parte de la información que cada usuario desea transmitir. Cada paquete se compone de la información, el identificador del destino y algunos caracteres de control.

Redes de conmutación de circuitos.- Son redes en las que los centros de conmutación establecen un circuito dedicado entre dos estaciones que se comunican.

Redes digitales de servicios integrados(RDSI).- Se basan en desarrollos tecnológicos de conmutación y transmisión digital. La RDSI es una red totalmente digital de uso general capaz de integrar una gran gama de servicios como son la voz, datos, imagen y texto.

La RDSI requiere de la instalación de centrales digitales.

Las redes según los servicios que satisfacen a los usuarios se clasifican en:

Redes para servicios básicos de transmisión.- Se caracterizan por dar servicio sin alterar la información que transmiten. De este tipo son las redes dedicadas, la red telefónica y las redes de conmutación de circuitos.

Redes para servicios de valor añadido.- Son aquellas que además de realizar la transmisión de información, actúan sobre ella de algún modo.

Pertenecen a este tipo de red: las redes que gestionan mensajería, transferencia electrónica de fondos,  acceso a grandes bases de datos, videotex, teletex, etc.

Las redes según el servicio que se realice en torno a la empresa puede subdividirse en:

Redes intraempresa.- Son aquellas en las que el servicio de interconexión de equipos se realiza en el ámbito de la empresa.

Redes interempresa.- Son las que proporcionan un servicio de interconexión de equipos entre dos o más empresas.

Las redes según la propiedad a la que pertenezcan pueden ser:

Redes privadas.- Son redes gestionada por personas particulares, empresas u organizaciones de índole privado. A ellas sólo tienen acceso los terminales de los propietarios.

Redes públicas.- Son las que pertenecen a organismo estatales, y se encuentran abiertas a cualquier usuario que lo solicite mediante el correspondiente contrato.

Ej: Redes telegráficas, redes telefónicas, redes especiales para transmisión de datos.

Las redes según la cobertura del servicio pueden ser:

Redes de área local (LAN).- Son redes que interconectan equipos dentro de un entorno físico reducido. En general no se extiende más allá de un edificio, recinto o campus.

Redes de área extensa (WAN).- Son las que unen equipos instalados en distintos edificios e inclusive en distintas ciudades. Utilizan normalmente enlaces de telecomunicación de la compañía telefónica.

##### Modelo de red

Distribución y Topología de Redes

Topología de red es la forma en que se distribuyen los cables de la red para conectarse con el servidor y con cada una de las estaciones de trabajo.

La topología de una red es similar a un plano de la red dibujado en un papel, ya que se pueden tender cables a cada estación de trabajo y servidor de la red.

La topología determina donde pueden colocarse las estaciones de trabajo, la facilidad con que se tenderá el cable y el corte de todo el sistema de cableado.

La flexibilidad de una red en cuanto a sus necesidades futuras se refiere, depende en gran parte de la topología establecida.

Topología estrella

Se utiliza un dispositivo como punto de conexión de todos los cables que parten de las estaciones de trabajo. El dispositivo central puede ser el servidor de archivos en sí o un dispositivo especial de conexión. Ej:  Starlan de AT&T.

El diagnóstico de problemas es fácil, debido a que las estaciones de trabajo se comunican a través del equipo central. Los fallos en el nodo central son fáciles de detectar y es fácil cambiar los cables. La colisión entre datos es imposible, ya que cada estación tiene su propio cable, y resulta fácil ampliar el sistema.

En algunas empresas tienden a agruparse los cables en la unidad central lo cual puede ocasionar errores de gestión.

RED ESTRELLA

Servidor

ET

Topología Bus

El servidor y todas las estaciones están conectadas a un cable general central. Todos los nodos comparten este cable y éste necesita acopladores en ambos extremos.

Las señales y los datos van y vienen por el cable, asociados a una dirección destino.

Cada nodo  verifica las direcciones de los paquetes que circulan por la red para ver si alguna coincide con la suya propia. El cable puede extenderse de cualquier forma por las paredes y techos de la instalación. Ej: Ethernet y G-Net.

La topología bus usa una cantidad mínima de cable y el cable es muy fácil de instalar, ya que puede extenderse por un edificio en las mejores rutas posibles. Así el cable debe ir de equipo en equipo.

Las principales desventajas son: El cable central puede convertirse en un cuello de botella en entornos con un tráfico elevado, ya que todas alas estaciones de trabajo comparten el mismo cable. Es difícil aislar los problemas de cableado en la red y determinar que estación o segmento de cable los origina, ya que todas las estaciones están en el mismo cable. Una rotura de cable hará caer el sistema.

Servidor             ET

RED  BUS

Topología Anillo

Las señales viajan en una única dirección a lo largo del cable en forma de un bucle cerrado. En cada momento, cada nodo pasa las señales a otro nodo.

Con la topología en anillo, las redes pueden extenderse a menudo a largas distancias, y el coste total del cableado será menor que en una configuración en estrella y casi igual a la bus. Una rotura del cable hará caer el sistema. Actualmente existen sistemas alternativos que evitan que esto ocurra.

ET

Servidor

RED ANILLO

Topología Estrella/Bus

Es una configuración combinada. Aquí un multiplexor de señal ocupa la posición del dispositivo central.

El sistema de cableado de la red puede tomar la topología bus o anillo.  Esto ofrece ventajas en el cableado de edificios que tienen grupos de trabajo separados por distancias considerables.

Ej: ARCNET. Ofrece gran flexibilidad para configurar la distribución de los cables y adaptarla a cualquier edifico.

ET

RED ESTRELLA-BUS

ET

Topología Estrella /Anillo

Existe un conector central. Las estaciones de trabajo se extienden a partir de este conector para incrementar las distancias permitidas. Ej: Token Ring de IBM

Esquemas de Red más usados

Ethernet de par trenzado

Es un sistema económico y fácil de instalar

Requiere de los siguientes componentes de hardware:

- Tarjeta de red con un conector hembra RJ-45

- Conector RJ-45

- Cable Ethernet de par trenzado

- Concentrador

Una vez instalada la tarjeta de red y conectado el cableado al concentrador e instalado el software de red, el sistema quedará configurado.

Token Ring

Una de las ventajas de este sistema es la redundancia. La principal desventaja es que resulta más caro y complejo que otros sistemas.

Componentes de Hardware

- Tarjeta de red compatible con el sistema Token ring

- Cable (UTP)

- Unidad de acceso multiestación

Esquemas cliente- Servidor

El objetivo de cliente/servidor es ofrecer una alternativa de diversidad de plataformas de proceso, aplicaciones y configuraciones que van a implementar los usuarios.

El proceso cliente/servidor no es en sí mismo un producto, sino más bien un estilo y un método de diseño y construcción de aplicaciones de proceso.

Una arquitectura cliente/servidor implica cuatro elementos básicos:

- Plataformas de proceso programables

- Separación entre función/proceso de aplicación

- Comunicación entre procesos

- Enfoque “solicitante/proveedor de servicios”

Las aplicaciones en la arquitectura cliente/servidor están funcionalmente separadas en distintos procesos y utilizan comunicación solicitante/proveedor de servicios.

Los clientes pueden ser cualquier tipo de sistemas inteligentes, desde PCs a sistemas propietarios, y lo mismo pueden ser los servidores.

Cliente es una entidad programable que maneja parte de una aplicación que no es compartida por otros clientes y que debe solicitar servicio e interactuar con una parte de la aplicación que reside en una función “servidor programable”.  La relación del cliente con el servidor es necesaria para ejecutar esa aplicación en su totalidad.

La función servidor es compartida por clientes y a ellos le ofrece servicios.

Las aplicaciones cliente/servidor pueden tener diferentes controles: centrado en el host o centrado en el cliente.

Para el caso del control centrado en el host, éste conoce todas las opciones de que disponen todos los usuarios en todo momento, las actividades de visualización, ejecución de programas y gestión de recursos.

Para el caso del control del cliente, éste tiene el control absoluto de la ejecución de la aplicación y los recursos compartidos son controlados por el servidor.

La evolución de las arquitecturas cliente/servidor es el resultado de cambios que han tenido lugar entre los requerimientos de los clientes, en tecnología y en la competencia.

Protocolos

Las placas de conexión de red están diseñadas para trabajar con un tipo de topología. La circuitería de la placa suministra los protocolos para la comunicación con el resto de estaciones de red a través del cableado.

Un protocolo establece las directrices que determinan cómo y cuándo una estación de trabajo puede acceder al cable y enviar paquetes de datos. Los protocolos se diferencian por el punto en que reside el control y en la forma de acceso al cable.

Protocolo de conmutación de circuitos.- Un nodo puede solicitar el acceso a la red. Un circuito de control le da acceso a dicho nodo, salvo en el caso de que la línea esté ocupada. En el momento en que se establece la comunicación entre dos nodos, se impide el acceso al resto de nodos.

Control de acceso por sondeo.- Un controlador central solicita que los nodos envíen alguna señal y les proporciona acceso a medida que sea necesario.  Aquí es el dispositivo de control el que determina el acceso a los nodos.

CSMA Acceso Múltiple por detección de portadora.- se usa en las redes de topología bus. Los nodos sondean la línea para ver si está siendo utilizada o si hay datos dirigidos a ellos.  Si dos nodos intentan utilizar la línea simultáneamente, se detecta el acceso múltiple y uno de los nodos detendrá el acceso para reintentarlo.

En una red con tráfico elevado, estas colisiones de datos pueden hacer que el sistema se vuelva lento.

Paso de testigo.- Se envía  un testigo o mensaje electrónico a lo largo de la red. Los nodos pueden utilizar este mensaje, si no está siendo utilizado, para enviar datos a otros nodos.

Como sólo hay un testigo, no puede haber colisiones.  Entonces el rendimiento permanece constante.

Interconexión de Redes

Actualmente existe una gran variedad de redes no sólo por el número sino también por la diversidad de protocolos que ellas utilizan. Por tanto es necesario conocer la naturaleza de las distintas redes y los distintos protocolos cuando se desea establecer conexión entre ellas.

En general se pueden presentar los siguientes casos de conexión entre distintas redes.

- Red de área local con red de área local.

- Red de área local con red de área extensa

- Red de área extensa con red de área extensa

- Red de área local con red de área local a través de una red de área extensa.

La red pueden aumentar sus capacidades, tanto de interoperatividad como de cobertura, o simplemente incrementar el número  de estaciones conectadas, mediante los siguientes dispositivos:

- Repetidoras

- Puentes o Bridge

- Encaminadores o Ruteadores

- Pasarelas o Gateways

Elementos de Interconexión entre Redes

Repetidores

Son unos dispositivos usados para amplificar, regenerar y retransmitir la señal. Operan al nivel físico del modelo OSI.

Puentes

Conectan normalmente dos redes de área local.  Ej: Conecta una red Ethernet con una Token Ring. Operan al nivel de Enlace.

Encaminadores

Conectan redes de área local como redes de área extensa o bien una red de área local con una red de área extensa. Operan al nivel de Red.

Pasarelas

Permiten la comunicación entre redes de distinta arquitectura. Es decir que usen distintos protocolos.

Diferencia entre Puentes (Bridges) y Pasarelas (Gateways)

Dentro de cualquier LAN puede haber un dispositivo que la conecte a otra LAN, denominado BRIDGE, o a otro sistema operativo, denominado GATEWAY. Las conexiones con otro sistema operativo se realizan generalmente con grandes computadoras o minicomputadoras.

El proceso de realizar conexiones que salen de la topología normal de una LAN se denomina INTERNETWORKING  (Interconexión entre redes).

#### Esquema de Conexión de distintas Redes

Pasarela

Red de Area

Extensa

Pasarela

Red de Area

Local

Pasarela

Red de Area

Local

Puente

Pasarela

Conexión Simple

Antes de pensar en una red es preciso definir realmente las necesidades de la empresa o negocio.

Dos o más computadores se pueden conectar entre sí, sin necesidad de formar una red.

El hecho de que formen o no una red, depende del software que se usará para establecer y mantener la comunicación.

Para realizar una conexión simple se requiere de los siguientes elementos:

- Puerto de conexión

- Cable

- Software de conexión

Los principales programas que permiten realizar una conexión simple son:

- DOS 6.o Interserver e Interlink

- Laplink LL3, LL4, LL5

- Norton Comander 3.0 o 4.0

- PC Tools PCShell

- PC Anywhere Anfitrión y programa Aterm

- Carbon Copy Anfitrión y Cliente

Ventajas de la conexión simple

- Facilidad de uso y de instalación

- Bajo costo, sobre todo si usa DOS 6.0 que incluye Interlink/Interserver.

- No necesita tarjetas adicionales, porque todo computador incluye al menos un puerto serial o un puerto paralelo.

Aunque su equipo no vaya a estar siempre integrado a una red, o aunque su equipo no tenga tarjeta de red, puede ocasionalmente, usarlo para conectarse a una verdadera red, mediante cable serial, cable paralelo o cable serial y modem.

Desventajas

Generalmente sólo se puede trabajar en uno de los equipos, dejando bloqueado el teclado del otro equipo, salvo en los casos en que se use un sistema operativo multiusuario como Unix, DOS.

La dificultad de lograr que más de un computador pueda usar al mismo tiempo los archivos, datos o programas del otro computador, algunos paquetes nuevos ya traen ciertas mejoras.

La relativamente baja velocidad de transmisión, lo que se vuelve un problema en el caso de requerirla en el trabajo diario.

Para conexión simple debe usar un cable de cualquiera de la configuraciones siguientes:

Configuraciones de cable

Serial Simple

Conector DB-25 a DB-25: 	Pines 2 con 3, 3 con 2 y 7 con 7.

Conector DB-9 a DB-9:	Pines 2 con 3, 3 con 2

y 5 con 5.

Conector DB-9 a DB-25:	Pines 2 con 2, 3 con 3

y 5 con 7.

Paralelo

Conector DB-25-DB25

Pin 2		Pin 15

Pin 3		Pin 13

Pin 4		Pin 12

Pin 5		Pin 10

Pin 6		Pin 11

Pin 15		Pin 2

Pin 13		Pin 3

Pin 12		Pin 4

Pin 10		Pin 5

Pin 11		Pin 6

Pin 25		Pin 25

Cualquiera de estos cables le servirá con DOS 6.0, FX, Laplink, red LBL y otros paquetes.

Si Usted desea usar una red trate de optar por un Sistema Operativo que le brinde seguridad. A continuación detallamos dos tipos de sistemas operativos de red:

- Windows NT

- Netware de Novell

Windows NT

Red de Area

Local

Puente

Debido a las crecientes demandas de los  usuarios en el mercado actual, surge el poderoso sistema operativo diseñado por la Microsoft: Windows NT .

Este avanzado sistema operativo cliente-servidor tiene como finalidad aprovechar al máximo las poderosas máquinas de hoy en día.

La computación cliente-servidor permite construir una moderna arquitectura de información que garantiza:

- Confiabilidad

- Integración de aplicaciones más sencilla

- Alta capacidad

- Alta disponibilidad y rápida recuperación

- Avanzado sistema de seguridad

Windows NT

Sistema operativo de red que presenta una interfaz amigable similar a cualquiera de los productos de Microsoft, su fabricante.

Se caracteriza por ser:

- Escalable

- Un sistema abierto

- Un sistema multitarea con prioridad

Ventajas:

- Aumenta la eficiencia de las computadoras en la organización

- Mejora las utilidades de las organizaciones

- Ayuda a realizar tareas con mayor rapidez a través de su capacidad mutltitarea, con prioridad de 32 bits.

- Posee un ambiente familiar gráfico.

Requisistos de Hardware

En un Sistema basado en procesador x86

Requiere:

- Computadora personal con microprocesador 386/25 o superior

- MB de memoria

- Una unidad de disco de alta densidad y un disco duro de 75 Mb de espacio libre

- VGA o SVGA o adaptador gráfico de video compatible  con Microsoft Windows NT 3.1

- Opcional: Una unidad CD-ROM compatible con Windows NT.., Mouse, Tarjeta adaptadora de Red, Tarjeta de audio, Modem.

Internet

¿ Qué es Internet ?

Es una red mundial de ordenadores que actualmente conecta entre 30 y  40 millones de personas. Construída hace 27 años aproximadamente, por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para permitir a los investigadores militares y académicos seguir trabajando para el gobierno.

Internet no tiene propietario. La información que circula por la red es libre e ilimitada (Freeware). Los contenidos y las transmisiones se realizan entre ordenadores interconectados desde todas las partes del mundo.

Servicios:

WWW( Worl Wide Web).- Servicio basado en el Sistema de hipertexto, método para presentar información a través de la conexión entre documentos. Los creadores de WWW introducen además de texto, fotos , sonido y video.

Permite ampliar la información de lo seleccionado, es una de las características del hipertexto.

Correo Electrónico (e-mail).- Servicios que permite conectar ordenadores mediante un sistema de correo personal. Cada usuario tiene asignada una dirección en la que recibe todos los mensajes que se le envíen en cuestión de minutos.

Mailing List.- Envía en forma de correo electrónico todos los mensajes de las áreas temáticas que interesen. Los gestores del servidor se limitan a recoger todos los mensajes y a distribuir copias a los que están suscritos a las listas.

Usenet News.- Sistemas de conferencias que permite agrupar a personas interesadas en diversas áreas. una conferencia es un foro multimedia a través del que se intercambia información de muy diversa naturaleza.

Chat.- Sistema de conferencia que se establece entre los usuarios de las terminales que se encuentra disponibles en el cyberespacio y que permite el intercambio de información en tiempo real.

Gopher.- Sistema de organización jerárquica de información e Internet. Permite acceder o menú carpetas donde están incluídos todos los documentos de la red que se pueden visualizar e imprimir.

Telnet.- Protocolo que permite conectarse con otro ordenador de la red de Internet.

Ftp.- Protocolo que permite la transferencia de ficheros de un ordenador a otro.

Proveedor

Son entidades o empresas que dan acceso a Internet a otras empresas o a particulares con un costo determinado, tienen la capacidad de crear e introducir contenidos dentro de la red.

Usuario

Personas que a través de un proveedor acceden a Internet y toda la información y servicio.

Requerimientos

Para conectarse a Internet Ud. deberá tener como mínimo lo siguiente:

- Ordenador personal con 4 Mega de RAM

- Modem

- Conexión telefónica

- Proveedor

Ventajas de las empresas para conectarse a Internet

- Se eliminan costes de ventas

- Vía de comunicación rápida y en dos direcciones

- Servicio más ágil

- Se puede saber que productos o servicios son los que despiertan más interés

- La red hace posible identificar a la audiencia, pues se conoce quien está conectado a los servidores de información, cuánto tiempo, qué consulta, etc.

- Es el único canal universal de comunicación y comercialización de productos que existe.

- Es rápido, flexible, y barato.

- El porcentaje de impacto de la empresa es mayor en sus clientes.

Se puede compar algo en Internet?

- Cualquier cosa

- Uso de tarjetas de crédito

Sinembargo los hackers (piratas) pueden dar uso fraudulento de las Tarjetas.

- En las compras se usa una combinación de correo electrónico (pedido)/Número de tarjeta(FAX)

- Existen seguridades, Software encriptado que imposibilita la lectura del número de tarjetas a los hackers.

Terminología de Internet

HTML		Hypertext Markup Language

Web Site	Página que contiene una dirección

internet (IP address)

Dirección	Ej:    204.217.162.2     o

www.winmag.com

INTERNIC	Internet Networking Information

Center. Institución que mantiene el

orden y evita conflictos de

direcciones IP.

HTTP		Hypertext Transfer Protocol es un

tipo de servicio de Internet

WWW		World Wide Web

Extensiones de direcciones:

Dominio        Organización/Empresa     	Ejemplos

.com	Intitución comercial		microsoft.com

.edu	Institución educativa		princenton.edu

.gov	Institución gubernamental	pacelink.msfc.nasa.gov

.mil      	Institución militar		simte120.army.mil

.net	Proveedor de red		ibm.net

.org	No comercial		zeus.ieee.org

Netware

Sistema operativo para comunicación en red, totalmente multiusuario, que permite la conexión de terminales inteligentes a un equipo central SERVER DE LA RED, para el ingreso de información simultáneamente desde múltiples terminales.

La red Netware de Novell maneja restricciones a nivel de usuarios, de tal manera que los usuarios puedan modificar, ingresar o leer datos de los terminales de la red de acuerdo con las prioridades y restricciones que se asignen a cada uno, a fin de proteger los datos y la información de caracter reservada.

Permite manejar desde 5 hasta 1000 usuarios en la red, con un server dedicado.

Además maneja estaciones remotas conectadas a través de modems.

Permite la instalación de más de un server, mayor conectividad y respaldo automático de la información en un segundo disco (SFT)

Características de Netware vs 4.0

- Acceso a archivos

- Bloqueo de Archivos

- Seguridad

- Control de asignación de recursos

- Notificación de eventos

- Servicios de directorio de Netware y sincronización de otro servidor

- Conexión y comunicación

- Servicios de impresión y gestión de colas

- Gestión de Red

Arquitecura de Netware

La versión 4.0 de Netware es un sistema operativo completo de 32 bits. Procesa miles de interrupciones por segundo.

Elementos:

- Soporte para sistemas operativos distintos del DOS

- Servicio de comunicaciones

- Servicio de Base de Datos

- Servicio de Mensajes

- Servicio de Almacenamiento y copia de seguridad

- Servicio de administración de la red

Netware Utilitarios

- Menú Principal

- Administrador de Sesión  (Session, Netuser)

- Configuración del Sistema ( Syscon, Netadmin)

- Administrador de Archivos( Filer)

- Monitoreo del Servidor ( Fconsole)

- Administrador de Colas de Impresión( Pconsole)

- Configuración de Trabajos de Impresión

- Definición de Impresoras

Además Utilidades para crear y diseñar menús para ejecutar sus aplicaciones.

Principales Menúes de Netware vs 3.0 y 4.0 en adelante

Menú Session/Menú Netuser

Realiza modificaciones en la sesión actual del usuario. Estas modificaciones son temporales

- Conectarse a otro servidor

- Crear mapeos de drive y mapeos de búsqueda temporales ( Ver, añadir, borrar y modificar unidades de búsqueda)

- Obtener información de grupos y de usuarios ( Duración de sesión, dirección de red, Número de nodo, nombre completo)

- Enviar mensajes a otros usuarios

Menú Syscon/Menú Netadmin

Puede ser utilizado por el administrador como por los usuarios

- Opciones especiales para administradores

- ( Administrar cuentas de usuarios, crear y eliminar usuarios y grupos, asignación de permisos)

- Ver información sobre usuarios

- Trabajar con otros servidores

- Ver información sobre usuarios

- Trabajar con otros servidores

- Ver información sobre servidores

- Establecer seguridades.

Menú Filer

Herramienta para manipular archivos como directorios. Diseñado para usuarios como administradores

- Listar, borrar, renombrar y copiar archivos

- Modificar atributos de los archivos

- Ver directorio actual y cambiar a otros directorios.

- Establecer permisos de directorios

Menú Fconsole

Para monitorizar el rendimiento de la red y realizar modificaciones adecuadas. Cualquier usuario puede accesar , pero sólo el administrador accederá a la mayoría de las prestaciones.

Enviar mensajes de consola a todos los usuarios

- Conectarse a otro servidor de archivos

- Ver información de las conexiones en línea

- ( Quién está conectado, nombre de archivos utilizados)

- Dar de baja al servidor

- Eliminación de archivos recuperables (Marcados como borrados pero no se suprimen)

- Ver estadísticas de rendimiento del servidor (Para optimizar rendimiento)

- Información sobre interfases de red.

- Monitorear actividades de bloqueos de archivos.

Menú Pconsole

Gestiona impresoras y colas de impresión del servidor. Altera prioridad de trabajos de impresión

- Lista trabajos de impresión en cola (Secuencia, Número de trabajo, número de copias, etc)

- Borra entradas no deseadas.

- Muestra información de cola para una impresora

Ordenes de Ayuda

Help.- Visualiza información interactiva relativa al uso de utilidades de Netware. (Versión 3)

Nfolio.- Gestor de Base de Datos que sólo permite leer información: Permite localizar y visualizar información con facilidad.

Ordenes de seguridad

Sirven para  Evitar entradas de personas no autorizadas, y controlar los derechos de acceso.

Login.- Inicia una sesión de trabajo con un servidor. Solicita contraseña

Logout.- Finaliza sesión de trabajo con servidor  y suprime asignación temporal de unidades.

Lock.- Permite bloquear el teclado de la consola a otros usuarios  o al supervisor.

Setpass.-- Para modificar su contraseña en un servidor.

Comandos de Netware

Ordenes de Ayuda: help, nfolio

Ordenes de Seguridad: Login, logout, setpass, security

Volinfo.- Muestra espacio libre en disco y las entradas a directorios libres en el servidor

Listdir.- Muestra directorios bajo el directorio especificado. Ej: listdir sys

Ncopy.- Copia archivos desde un directorio o drive de la red hacia otro.

Ejemplo: Ncopy sys:public *.exe sys:wp

Map.-Asigna una letra de drive lógico a un directorio.

Ejemplo: MAP H:=sys: user\user1

Flag.-- Muestra o cambia los atributos de uno o un grupo de archivos especificados

Whoami.- Muestra nombre de usuario, el nombre del servidor, fecha y hora en que se conecta al sistema.

Con opciones especiales se presentan grupos, derechos efectivos en toda la red, entre otros.

/G	Grupos, pertenencia a los grupos del servidor

/S	Seguridad

/R	Derechos

/A	Todas las características anteriores (G;S;R)

Rights.-  Muestra los permisos efectivos del usuario en el directorio actual o especificado. Ejemplo: Rigths sys : pùblic

Userlist.- Lista los usuarios conectados al sistema, horas de conexión. Utilizado para conocer detalles para enviar mensajes o archivos. (Nlist para versión 4)

Send.- Permite el envío de mensajes . Estos mensajes no deben exceder de 45 caracteres contando con el login de nombre de usuario.

Formato:

Mensaje a conexión específica

SEND “mensaje” TO número

Mensaje a usuario específico

SEND “mensaje” TO usuario

###### Mensaje a grupo

SEND “mensaje” TO grupo

La palabra mensaje debe ser sustituída por el contenido de lo que Ud. desea enviar .

La palabra número por la conexión de la estación de trabajo.

La palabra usuario por el nombre del usuario

La palabra grupo por el nombre del grupo

Ejemplo:

SEND mensaje TO juan

Significado:

1.- Se envía mensaje al usuario Juan

Ejemplo:

SEND “Hola” TO responsables

Se envía saludo “Hola” a todos los integrantes del grupo responsables.

Para mayor información consulte la ayuda disponible en Netware por comando de la siguiente forma:

SEND /? (Versión 4)

Castoff.- Bloquea un mensaje. Permite interrumpir procesos.

Caston.- Volver a modo recepción mensajes.

Generalidades de Administración en Netware

En todo trabajo en red debe existir un administrador de la red.

El administrador es la persona a la cual se le ha asignado responsabilidades y derechos de acceso al servidor de la red.

En algunos casos el administrador de la red realmente administra el personal que usa el sistema y da normas para trabajar en él. Así pues el administrador da las instrucciones al supervisor para el normal funcionamiento del sistema.

Aquí nos referiremos al administrador o supervisor como una misma persona.

Funciones del administrador del sistema

- Control de usuarios

- Garantizar la seguridad

- Garantizar la instalación y puesta al día de programas

- Realización de las copias de seguridad del sistema.

- Organización y depuración de los archivos

- Gestión de las colas de impresión y de las impresoras

- Tareas de gestión y optimización de los discos

- Garantizar el normal funcionamiento de la red.

Uso del Sistema de Archivos de Netware

Se sugiere al administrador que accesa como SUPERVISOR a la red que se asigne un password para garantizar la seguridad del sistema.

En la instalación Netware crea los siguientes directorios:

Root

Es el directorio raíz. Todos los demás directorios parten de él. A este directorio sólo debe tener acceso el supervisor

System

Contiene los programas de administración y diagnóstico de Netware reservados para el supervisor.

Login

Contiene los programas de conexión. Contiene además los archivos de arranque de estaciones sin discos.

Mail

Es utilizado por el Netware Electronic Mail System un programa de correo electrónico de Netware. Cada usuario posee un directorio personal dentro del directorio MAIL.

Public

Contiene los programas de menú y las órdenes de Netware. El usuario podrá ejecutar acciones dentro de este directorio.

Control de Usuarios, grupos y derechos

Seguridad por Conexión/Palabra Clave.- El administrador debe asignar a cada usuario una cuenta y es preferible que se añada una palabra clave. Puede definir el tiempo de actividad del usuario, las estaciones a las que puede conectarse entre otras restricciones.

Seguridad por acceso (Trustee Security).- A los usuarios se les asigna ciertos derechos de acceso para trabajar en un directorio determinado. Los derechos son:

Read (Lectura).- Permite ver el contenido de un archivo

Write (Escritura).- Permite cambiar el contenido de un archivo

Open (Apertura).- Permite abrir un archivo

Create (Creación).- Permite crear un nuevo archivo. Si además tiene el derecho parental puede crear subdirectorios.

Delete(Borrado).- Permite borrar archivos. Si tiene parental puede borrar subdirectorios.

Parental (Subdirectorio).- Permite el trabajo con subdirectorios.

Search. (Búsqueda).- Pemite listar los archivos de un directorio.

Modify (Modificación).- Puede modificar los atributos de un archivo.

Atributos de Archivo/Directorio

El supervisor de un archivo puede asignar los siguientes atributos:

Execute Only (Sólo ejecución).- Impide que los archivos exe y com puedan copiarse. Así como la afectación de virus.

Read-Only (Sólo lectura).- Impide que se pueda modificar un archivo

Read-Write (Lectura-escritura).- Los usuarios pueden leer y modificar archivos.

Non-shareable (No compartido).- Sólo pueden ser usados por un usuario a la vez

Normal.- Se permite Leer y escribir pero no compartir.

Hidden (Oculto).- Los archivos no aparecen al listarlos.

Modified (Modificado).- Se activa si se ha modificado un archivo

System (Sistema).- Los archivos no aparecerán al listarlos.

Transactional (Transaccional).-Es un archivo protegido por el TTS (Transactional Tracking System)

Creación de Grupos de Trabajo

Todos los usuarios sin excepción pertenecen al grupo EVERYONE al cual se le asignan los derechos  read, open y search, en el directorio PUBLIC.

Normalmente se crean grupo para compartir datos o programas y suelen tener los mismos requisitos de seguridad.

Preparación de Impresoras

Las colas permiten desviar los trabajos a distintas impresoras en el caso de que alguna esté ocupada. Se puede asignar prioridad a trabajos, entre otras cosas.

Preparación ante emergencias

Es importante la recuperación del sistema después de alguna eventualidad por esto son necesarias las copias de seguridad.

Herramientas de administración de la Red

Analizador de rendimiento de redes

Es necesario monitorear el rendimiento para evitar los cuellos de botella que degeneran el sistema.

Monitorizadores de redes

El rendimiento puede ser mejorado con cambios pequeños en la configuración. Se puede usar la orden FCONSOLE.

Telemática

La posibilidad de conectar entre sí distintos ordenadores y de aprovechar al máximo la capacidad de los mismos mediante su utilización simultánea por diversos usuarios, ha conformado un nuevo sistema de trabajo denominado telemática, cuya base de funcionamiento no corresponde únicamente a los ordenadores sino también a las bases de datos, las redes especiales de transmisión, y los terminales especializados en determinados funciones.

La telemática es concebida como la convergencia de las telecomunicaciones y la informática.

Teletex

Es un servicio internacional que permite la transferencia automática de textos entre las memorias de dos terminales, haciendo posible producir, editar y presentar dichos textos.

Por medio de este servicio los usuarios pueden intercambiar correspondencia o archivos a través de redes de telecomunicación.

Las compañías telefónicas proporcionan este servicio permitiendo la compatibilidad entre máquinas de diferentes fabricantes siempre que sean adaptadas para teletex.

Videotex

Es un servicio de recuperación de información mediante el diálogo con una base de datos. Este servicio proporcionado normalmente por las empresas telefónicas parte de la premisa de que la mayoría de la población dispone de televisor y línea telefónica. Por medio de la adaptación de un teclado y la línea telefónica se podrá accesar a base de datos que disponen los ordenadores de la red.

Teletexto

Es un sistema de teleinformación que transmite directamente información alfanumérica y gráfica. El medio de salida es el televisor y el medio de transmisión el aire.

La información se transmite junto con las señales de televisión, de forma que un codificador que se ubica en las instalaciones del usuario separa ambas informaciones.

Existen servicios de valor añadido muy usados en nuestro medio como el de comunicación móvil el cual detallaremos a continuación.

Redes móviles de transmisión de voz y datos

Consiste en la transmisión de voz y datos por medio de señales radioeléctricas.

Las comunicaciones móviles usan una serie de segmentos del espectro de frecuencias de radiocomunicaciones,

Las comunicaciones móviles que se realizan por ondas electromagnéticas pueden ser unidireccionales o bidireccionales.

Las unidireccionales consisten en comunicación en un sólo sentido, desde una central fija a un usuario móvil.

Este servicio es de bajo costo y útil para personas que desarrollan una actividad con mucha movilidad.

Los servicios de comunicaciones móviles unidireccionales proporcionan cuatro tipos de mensajes distintos:

- Pitido

- Pitido y mensaje de voz

- Pitido y mensaje numérico en pantalla

- Pitido y mensaje alfanumérico en pantalla

El servicio de comunicación bidireccional permite la comunicación de la voz o datos entre estaciones fijas y estaciones móviles o entre dos estaciones móviles.

Por su operación se clasifican en:

Redes de despacho.- Consiste en un centro de operaciones y estaciones móviles. Ej: Servicios de ambulancia.

Redes abiertas.- Se establece entre dos unidades móviles. Ej: radiotelefonía móvil pública.

Las redes celulares entran en el tipo de comunicación móvil que consiste en una base de radio que tiene una configuración hexagonal denominada célula.

La comunicación consiste en:

Centrales o estaciones que cubren una zona específica

Cuando una estación móvil pasa de una estación a otra contigua la nueva estación toma el control.

El radio de  la zona puede llegar hasta 60 Km aproximadamente, aunque en zonas urbanas es menor por el tráfico de comunicaciones que aparecen en un determinado momento.

COMUNICACION MOVIL

Glosario

Arcnet.- Red local de alta velocidad desarrollada por DC (Datapoint Corporation) y muy utilizada para aplicaciones de automatización de oficinas

Arquitectura de Redes.- Es el conjunto completo de aparatos, programas y elementos de cableado que determinan el diseño de una red local.

Boot Rom.- Circuito integrado de memoria de lectura que contiene rutinas de arranque para un computador. Cuando está colocado en una tarjeta de interfaz de red en una estación de trabajo, no se requiere el diskette de arranque.

Bridge.- es un sistema intermedio usado para conectar dos LANS que usan protocolos de LAN similares. El bridge actúa como filtro de direcciones, recogiendo paquetes de una LAN para ser llevados a otra LAN destino. El bridge no modifica ni añade nada al contenido del paquete. El bridge opera en la capa dos del modelo OSI.

Cable coaxial.- Conductor eléctrico redondo y aislado, formado por una malla tubular o blindaje y un alambre central, generalmente hecho con hilo de cobre ligeramente rígido. Posee un relleno dieléctrico aislante.

Se utiliza para conducir señales de alta frecuencia con baja pérdida. Cuesta más que el cable de télefono (par trenzado), pero puede conducir más datos en menor tiempo.

Cyberespacio.- Hace referencia al entorno o mundo en donde coexisten personas y computadoras.

Freeware.- Hace referencia al software que se puede utilizar y distribuir gratuitamente.

FTP.- Herramienta software que permite transmitir archivos a través de Internet entre una máquina local y una remota.

Hackers.- Personas con amplio conocimiento de computadoras que utilizan los mismos para burlar las seguridades de los sistemas y demostrar las debilidades, con la sustracción de información sensible.

Host.- Computadora central que es utilizada por más de un usuario y que contiene una gran cantidad de datos (programas, archivos, bases de datos, etc.). Soporta el trabajo de varios usuarios al mismo tiempo.

Hubs.- Dispositivos que enlazan grupos de computadoras en una red de área local y permiten establecer turnos cuando las computadoras se comunican entre sí.

Interface.- Circuito electrónico que facilita la conexión entre dos aparatos y permite que intercambien información.

Internet.- Es un conjunto de redes de comunicación interconectados por bridges o ruteadores.

Login security.- Poner seguridad a los registros. En redes locales, es un proceso de validación que requiere la digitación de una contraseña (password) por parte del usuario antes de lograr el acceso al sistema.

Logon.- Identificarse. Identificación por medio de la cual  un usuario de red se hace reconocer por el sistema. Es el proceso para establecer conexión con el computador del sistema o con un dispositivo periférico. El procedimiento logon se usa para contactar al computador servidor(host) a través del enlace de comunicaciones o las líneas de red.

Logoff.- Es el proceso para terminar del modo correcto la conexión de un computador del sistema o con un dispositivo periférico.

Netware.- Sistema operativo para red de computadores, elaborado por Novell para redes locales. Algunas versiones son: Novell Netware 2.2, Novell Netware 386, Novell Netware Lite, entre otras.

Nodo.- Es un punto de conexión que puede crear, recibir o repetir un mensaje. En redes de computadores personales, los nodos incluyen repetidores, servidores de archivos y periféricos compartidos. Comúnmente se conoce como nodo a la estación de trabajo.

Par trenzado.- Está compuesto por dos hilos retorcidos a razón de unas seis vueltas por pulgada, para disminuir la interferencia mutua y la proveniente de otros alambres.

Se lo usa comúnmente para instalaciones telefónicas.

Repetidora.- Es un dispositivo utilizado para tender la longitud del cableado de la red.

Es el componente de un sistema de comunicaciones que permite amplificar o regenerar señales de manera que se compensen las pérdidas del circuito.

Ruteador.- Es un dispositivo usado para conectar dos subredes que pueden o no ser similares. El ruteador emplea el protocolo de internet presente en cada ruteador y en cada sistema final de la red. El ruteador opera en la capa tres del modelo OSI.

Servidor de archivos.- Es un computador que suministra a los usuarios de red, los archivos de programa y los datos que se han de compartir. Por lo general el servidor es un computador común y corriente, de alta velocidad de proceso.

En muchos sistemas el servidor dispone de un disco duro de gran capacidad de datos y de programas multiusuario, además del sistema operativo de la red.

El servidor recibe solicitudes de utilización de sus bases de datos, archivos del disco duro, periféricos(impresora, modem, plotter, etc) y las atiende de manera que se vayan respondiendo secuencialmente, en el mismo orden de solicitud.

Servidor de archivo dedicado.- Es un computador en el que corre el sistema operativo y se dedica exclusivamente al manejo de archivos de los usuarios de la Red. No se puede utilizar como estación de trabajo.

Servidor de impresora.- Es un computador que controla el acceso a una impresora. Usa la técnica llamada print spooling, el servidor recibe de cada nodo, los archivos que se han de imprimir y los graba en el disco duro. Luego los coloca en una cola de impresión, basado en el orden en que han llegado.

Sistemas intermedios.- Es un dispositivo usado para conectar dos subredes y permite la comunicación entre sistemas finales atachados a las diferentes subredes.

Sistema Final.- Es un dispositivo atachado a una de las subredes de una internet que es usado para soportar las aplicaciones o servicios de usuario final.

Spooler.- Es una aplicación del computador que acondiciona cierta parte de la memoria RAM o del disco duro para ser utilizada como elemento de almacenamiento temporal entre la salida de datos y la impresora. El spooler mantiene los archivos en fila de impresión, enviando otro archivo cada vez que la impresora se encuentra disponible, gracias a lo cual le permite al computador continuar trabajando con otros archivo distintos mientras se imprime uno de ellos.

Tarjeta interfaz para redes.- Es un adaptador que le permite a Ud. enganchar directamente el cable de una red a un computador personal.

En lugar de hacer que las comunicaciones con la red se presenten a través del puerto serial, la tarjeta interfaz para red se conecta directamente con el bus interno del computador para hacer más fácil las comunicaciones. Dos tarjetas muy populares son la Ethernet y la Arcnet.

Terminal.- Es un dispositivo de Entrada/Salida, conformado por un teclado y un monitor de video. Se considera terminal bruta cuando carece de microprocesador y de unidad de disco.  El terminal está condicionada para trabajar solamente con los recursos del computador central.

Terminal Inteligente.- Es una estación terminal que contiene su propia unidad central de proceso, de manera tal que no sólo trabaja con datos y programas del computador central sino que está en capacidad de correr sus propios programas. Usualmente es un computador personal.

Las palabras claves son: redes de computadores, Windows NT, Netware de Novell,
Enfoques básicos de Redes, Tipos de Redes, telemática.
Colección ROCACHE
Prof. Facultad de Filosofía. Espec. Informática

Guayaquil-Ecuador

Trabajo enviado y realizado por:

Ing. Comp Alice Naranjo S.

anaranjo@hispavista.com