INFORME PRACTICA 2

- Mediante el uso de cuatro displays, se observaron 4 digitos previamente seleccionados y almacenados en el PIC.

ESQUEMATICO:

PROGRAMA :

List p=16f877

estado       equ  0x03

puertoc     equ  0x07      ;Puerto hacia el 74LS47 (15,16,17,18)

trisc     	   equ  0x87

puertod     equ  0x08      ;Puerto que sale a los transistores 2N2222 (19,20,21,22)

trisd           equ  0x88

dy1            equ  0x21

dy2            equ  0x22

dy3            equ  0x23

dy4            equ  0x24

temp1        equ  0x26

org 0

goto inicio

inicio    	org 5

bsf estado, 5

movlw     0x00

movwf     trisc

movwf     trisd

bcf estado, 5

movlw     0x1

movwf     dy1

movlw     0x2

movwf     dy2

movlw     0x3

movwf     dy3

movlw     0x4

movwf     dy4

ciclo     	movlw     dy1

movwf     puertoc        ;muevo dy1 al puerto c

movlw	    0x01

movwf     puertod

call      tiempo

clrf      puertod

movlw     dy2

movwf     puertoc        ;muevo dy2 al puerto c

movlw	    0x02

movwf     puertod

call      tiempo

clrf      puertod

movlw     dy3

movwf     puertoc        ;muevo dy3 al puerto c

movlw     0x04

movwf     puertod

call      tiempo

clrf      puertod

movlw     dy4

movwf     puertoc        ;muevo dy4 al puerto c

movwf     0x08

movwf     puertod

call      tiempo

clrf      puertod

goto      inicio

tiempo    movlw  0xff

movwf  temp1

loop      	decfsz temp1, 1

goto   loop

return

end

El programa funciono correctamente, y se pudo realizar la práctica planteada.