INFORME PRACTICA 3

- Mediante el uso de cuatro displays, se observaron 4 digitos resultantes de la coversión analogo digital. Los digitos fueron tomados como hexadecimales y pasados a decimales mediante una proceso de restas y sumas sucesivas .

ESQUEMATICO:

Figura 1.

Cabe anotar que en d1 se proyectan las unidades de mil, en d2 las centenas, en d3 las decenas y en d4 las unidades, resultantes de la conversión analogo-digital.

PROGRAMA :

List p=16f877

adcon0	equ	0x1F

adcon1	equ  	0x9F

adresl  	equ  	0x9E      ;aqui se guarda el valor de la conversion

adresh	equ	0x1E

status  	equ	0x03

porta   	equ  	0x05      ;puerto de toma de dato de conversion (RA0/AN0: 2)

trisa     	equ  	0x85

portc     	equ  	0x07      ;puerto hacia el 74LS47 (15,16,17,18)

trisc     	equ  	0x87

portd     	equ  	0x08      ;puerto que sale a los transistores 2N2222 (19,20,21,22)

trisd     	equ  	0x88

unidades  equ  	0x21

decenas   	equ  	0x22

centenas  equ  	0x23

unmil     	equ  	0x24

temp1     	equ  	0x26

org 0

goto inicio

inicio		org 5

bsf	status, 5

movlw   	0x01

movwf   	trisa          ;vamos a usar el primer ADC

movlw   	0x00

movwf	trisc

movwf	trisd

movlw 	0x82

movwf  	adcon1         ;Justificación: R    10000010 (DDDAAAAA)

bcf  	status, 5

movlw 	0x01

movwf 	adcon0         ;Fosc/2, CH0  00000001

ciclo     	NOP

NOP

bsf  	adcon0, 2      ;arranca la conversion

proceso   	btfsc  	adcon0, 2

goto   	proceso

clrf	unidades

clrf	decenas

clrf	centenas

clrf	unmil

btfsc	adresh, 0

call	sumah0

btfsc	adresh, 1

call	sumah1

bsf	status, 5

movlw	0x00

xorwf	adresl, 0

btfsc	status, 2

goto	disp

conteo	bsf	status, 5

decfsz	adresl, 1

goto	sumas

disp	bcf	status, 5

movf 	unidades, 0

movwf  	portc          ;se mueve unidades al puerto c

movlw   0x08

movwf 	portd

call  	tiempo

clrf  	portd

movf	decenas, 0

movwf  	portc          ;se mueve decenas al puerto c

movlw 	0x04

movwf 	portd

call  	tiempo

clrf  	portd

movf	centenas, 0

movwf 	portc          ;se mueve centenas al puerto c

movlw	0x02

movwf	portd

call 	tiempo

clrf 	portd

movf	unmil, 0

movwf	portc          ;se mueve unmil al puerto c

movlw  	0x01

movwf	portd

call 	tiempo

clrf 	portd

goto   	ciclo

tiempo  	movlw  	0xff

movwf  	temp1

loop      	decfsz 	temp1, 1

goto   	loop

return

sumas	bcf	status, 5

incf	unidades, 1

movlw	0x0A

xorwf	unidades, 0

btfss	status, 2

goto	conteo

clrf	unidades

incf	decenas, 1

movlw	0x0A

xorwf	decenas, 0

btfss	status, 2

goto	conteo

clrf	decenas

incf	centenas, 1

movlw	0x0A

xorwf	centenas, 0

btfss	status, 2

goto	conteo

clrf	centenas

incf	unmil, 1

goto	conteo

sumah0	movlw	0x06		; Rutina de suma del bit 0 de adresh

addwf	unidades, 1

movlw	0x05

addwf	decenas, 1

movlw	0x02

addwf	centenas, 1

return

sumah1	movlw	0x02		;Rutina de suma del bit 1 de adresh

addwf	unidades, 1

movlw	0x01

addwf	decenas, 1

movlw	0x05

addwf	centenas, 1

return

end

El programa funcionó correctamente, y se pudo realizar la práctica planteada.  Se realizaron pruebas midiendo la carga de condensadores, entre otras.