INFORME PRACTICA 4

- Montaje donde se utiliza el TMR1 para controlar el encendido y apagado de un led. El led dura 2 minutos prendido y 5 segundos apagado.

ESQUEMATICO:

PROGRAMA :

List 		p=16f877

status		equ	0x03

porta		equ	0x05

trisa		equ	0x85

intcon		equ	0x0B

pir1		equ	0x0C

pie1		equ	0x8C

tmr1l		equ	0x0E

tmr1h		equ	0x0F

t1con		equ	0x10

contador	equ	0x20

org		0x00

goto 	inicio

org		0x04

interrupcion	bcf	t1con, 0		; Detiene el Timer 1

incf	contador, 1

movlw	0xDB

movwf	tmr1l

movlw	0x0B

movwf	tmr1h

bcf	pir1, 0			; Clarea la bandera

bsf	t1con, 0

retfie

org		0x0F

inicio		bsf	status, 5

bsf	pie1, 0			; Habilita la interrupcion TMR1

movlw	0x00

movwf	trisa			; Puerto A de salida

bcf	status, 5

bsf	intcon, 7		; Habilta GIE

bsf	intcon, 6

movlw	0x34

movwf	t1con

bcf	porta, 0

ciclo		btfss	porta, 0

call	prendido

call	apagado

goto	ciclo

apagado		bcf	porta, 0		; Apaga el led

movlw	0x00

movwf	contador

movlw	0xDB

movwf	tmr1l

movlw	0x0B

movwf	tmr1h

bsf	t1con, 0		; Prende el TMR1

pro1		movlw	0x0A

xorwf	contador, 0

btfss	status, 2

goto	pro1

return

prendido	bsf	porta, 0		; Prende el led

movlw	0x00

movwf	contador

movlw	0xDB

movwf	tmr1l

movlw	0x0B

movwf	tmr1h

bsf	t1con, 0		; Prende el TMR1

pro2		movlw	0xF0

xorwf	contador, 0

btfss	status, 2

goto	pro2

return

END