Nombre: MIRON

Tamao: 6484.5 by, cheksum: # 5A6Fh

Autor: Mario de Lama <malar@arrakis.es>

Utilidad: Estudio de los diagramas de esfuerzos y movimientos de barras

Fecha: 26-1-96

1. INTRODUCCION

2. VER GRAFICAS

3. VER F(X=?)

4. VER FUNCIONES

5. FUNCIONES DE DISCONTINUIDAD

*****************************************************************************

1. INTRODUCCION

-----------------

Este programa sirve para estudiar los esfuerzos normales (axiles),

cortantes, momentos flectores, giros y movimientos en las direcciones X e Y

(segn los ejes generales) de una barra. Los ejes generales son aquellos

respecto a los que se han dado las coordenadas de los nudos de la estructura

en la lista DATOS.

MIRON es independiente de PORTICOS y puede ejecutarse siempre que

previamente se haya resuelto la estructura con PORTICOS. A pesar de ello,

puedes ejecutar MIRON sin salir del programa PORTICOS: Al final de este

programa se presenta una caja de seleccin para que optes por ver la lista de

resultados |res| o estudiar la barra I J que desees (las barras se nombran por

el n de sus nudos izquierdo (I) y derecho (J)). Si seleccionas esta ltima

posibilidad, arrancar MIRON. Naturalmente este programa ha de estar en el

directorio PORTICOS o en uno superior de su path.

La caja de seleccin es algo parecido a esto:

__________________________________

|                                |

|     --------------------       |

|     | Ver resultados   |       |

|     |------------------|       |

|     | Ver barra I J |> |       | |> es una punta de flecha que

|     --------------------       |    quiere decir que al presionarla

|                                |    encontrars otra caja de selecc.

|--------------------------------|    (siguiendo el criterio de los

||   | |   ||   ||   ||CANCL||OK||    mens en Windows)

----------------------------------

Otra forma de iniciar MIRON es presionar directamente la tecla |MIRON|

del men de variables. Para que funcione han de estar en su directorio, o en

uno superior de su path, las variables |DATOS| y |res|, con los datos y los

resultados del prtico o viga a estudiar.

Si la estructura resuelta tiene ms de una barra, se muestra otra caja

de opcin para que elijas la que desees. Tras este paso, y si tambin hay

varias hiptesis de carga, se presenta otra caja para elegir la hiptesis

deseada.

Tras unos segundos de clculo se presenta otra dichosa caja para que

elijas entre:

__________________________________

|                                |

|     --------------------       |

|     | Ver grficas   |>|       |  |>  la misma flecha de antes

|     |------------------|       |

|     | Ver F(x=?)    ...|       |  ... significa que al presionarla

|     |------------------|       |      aparece una caja de entrada

|     | Ver ecuaciones   |       |      de datos

|     --------------------       |

|                                |

|--------------------------------|

||   | |   ||   ||   ||CANCL||OK||

----------------------------------

Dando [ON] o |CANCL| repetidamente regresas a las sucesivas cajas

anteriores hasta terminar el programa. Si te mueves con los cursores hasta

seleccionar la opcin deseada y pulsas |OK| o [ENTER], esta se ejecuta.

*****************************************************************************

2.- VER GRAFICAS

------------------

Si eliges ver las grficas apareces en una pantalla con un men que

viene a simbolizar los criterios positivos que se toman para representar las

diferentes curvas, presionando NEXT aparecen los criterios contrarios. De ti

depende elegir el que ms te guste.

Al presionar <-N->, por ejemplo, aparecer la grfica de normales

considerando positivas las tracciones y negativas las compresiones. Si

pasamos con [NEXT] al siguiente men aparece ->N<- que nos dibuja la grfica

de normales considerando positivas las compresiones. Otro tanto ocurrir con

las dems opciones. Una vez acabado el trazado puedes solicitar diversos

valores de la curva: Si presionas |(X,Y)| obtienes las coordenadas actuales

del cursor, si pasas al men |FCN| puedes utilizar |ROOT| (para ver las

intersecciones de la curva con el eje X) y |F(X)| para obtener el valor de la

funcin en la X definida por la posicin del cursor. Tambin puedes usar

|ZOOM|. Para saber ms de estos mens, ve a los captulos de los grficos

(22, 23, 24) en la Gua de Usuario de la calculadora.

Desgraciadamente no se puede utilizar |EXTR| para hallar los mximos

y mnimos. Esto se debe a que las funciones no son convencionales sino de

discontinuidad, lo cual implica que para representarlas hay que guardarlas

internamente en unas listas que un programa se encarga de evaluar obteniendo

de esta forma el valor de la funcin para la X deseada. Al terminar MIRON,

podis ver este programa guardado en la variable |EQ| que es la que utiliza la

hp48 para guardar la funcin a representar. Naturalmente el programa no

funcionar si en la pila no estn las listas con el formato necesario. De

todas formas, para hallar los flectores mximos slo teneis que recordar que

en el punto en el que los cortantes se hacen cero los flectores presentan

un mximo o mnimo. Igualmente donde los giros se anulan aparecen las

deflexiones mximas. Entre esto y las curvas no os ser muy difcil estudiar

cualquier barra.

*****************************************************************************

3.- VER F(X=?)

----------------

A continuacin de presionar |OK| o [ENTER], estando resaltada esta

opcin, aparece una caja en la que introducir la X para la que deseamos

obtener el valor de las funciones. Si esta X no pertenece al rango de valores

posibles para esa barra (es un valor negativo o mayor de la longitud de esta),

aparece un mensaje con el valor dado para X y el mnimo (X=0) y el mximo

(X= longitud de la barra) posibles. Si la X es correcta, aparecern los

diferentes valores en una caja de entrada de datos. Para ver el deseado no

tenemos ms que resaltarlo y presionar |EDIT| o [NEXT] |CALC|, esto ltimo

sera lo mejor ya que de esta forma podemos guardar el dato en alguna variable

o trabajar con l en la pila o de otro modo cualquiera. Para regresar a la

caja con los dems resultados hay que presionar |ON|. Todo esto no es ni ms

ni menos que lo que se hace con cualquiera de las cajas de entrada de datos

que posee la calculadora. El criterio de signos de los valores aparece

etiquetado de igual forma que en el men para ver las curvas ( por ejemplo:

<-N-> nos da el valor de los axiles considerando positivos los de traccin).

En el caso de los giros, una flecha hacia abajo significa que son positivos

los giros en el sentido de las agujas del reloj.

*****************************************************************************

4. VER FUNCIONES

------------------

Esta opcin nos presenta las ecuaciones de todas las curvas en una

caja similar a la de "Ver F(X=?)". Las ecuaciones se presentan en un string y

son funciones de discontinuidad, quiere esto decir que (por ejemplo) vendrn

de la forma:

"12+8*X-25.67*<X-3>^2-13.456204*<X-5>^3"

La cual no es evaluable directamente por la calculadora

Los criterios de signos tambin aparecen en la etiqueta de cada

funcin. En el caso de los giros una flecha hacia abajo significa que son

positivos los giros en el sentido de las agujas del reloj.

*****************************************************************************

5. FUNCIONES DE DISCONTINUIDAD

--------------------------------

Vamos a representar una carga repartida de 5 Kg sobre una viga de 6 m

de longitud, la carga va desde X=2 hasta X=4.

_____________  P= 5

|  |  |  |  |

|  |  |  |  |

V  V  V  V  V

---------------------------------

|                               |

---------------------------------

X=0      X=2         X=4        X=6

Para que la HP nos dibuje esta carga, hemos de tener en |EQ| el programa que

deja MIRON y en la pila los siguientes argumentos:

3:   { 5 0 2 }

2:  { -5 0 4 }

1:           2

A continuacin damos a las teclas [verde] [PLOT] y trazamos la curva entre

Xmin=0, Xmax=6, Ymin=-2, Ymax=10. Veris como se traza esta funcin

discontinua. Cada trmino de la funcin es una lista de la forma { P N A } lo

que equivale a: P*<X-A>^N. P= valor de la carga, X= variable independiente,

A= distancia a la que se encuentra la carga desde X=0, N= coeficiente que

depende del tipo de funcin (para las funciones escaln N=0). Los parntesis

quebrados quieren decir que ese trmino slo est definido para valores de X

que arrojen un resultado positivo al efectuar X-A. Cuando X-A sea negativo

el trmino vale cero.

/

|       0      si  X<=A

La funcin se definira: Fo= P<X-A>^N = <

|  P*(X-A)^0   si  X>=A

\

La lista del nivel 3 nos define una funcin escaln de valor P=5 a partir de

X=2. Como nuestra carga termina en X=4, hemos de aadir un trmino que

contrarreste a este a partir de X=4 lo cual hacemos introduciendo en el nivel

2 una lista con P=-5, N=0 y A=4. En el nivel 1 ha de ir un entero que diga el

n de trminos de la funcin.

Las ecuaciones diferenciales son:

IV            III             II

E*I*Y  = q  ; E*I*Y   = -V ;  E*I*Y  = -M

II            I

E*I*d(Giros)/dx= E*I*Y  = -M ; E*I*Y = Giros

Por lo tanto, si integramos sucesivamente la funcin de las cargas obtendremos

los cortantes, flectores, giros y deflexiones. Cada integracin requiere una

constante que no es ms que el valor inicial de la funcin. Este valor lo

tenemos ya que es el resultado de PORTICOS, de esta forma se obtienen todas

las ecuaciones:

IV

E*I*Y   =  q(x)= 5*<x-2>^0 - 5*<x-4>^0

III

E*I*Y   = -V(x)= 5*<x-2>^1 - 5*<x-4>^1 + V(I)

II

E*I*Y   = -M(x)= 5/2*<x-2>^2 - 5/2*<x-4>^2 + V(I)*x + M(I)

E*I*Giros(x)= 5/6*<x-2>^3 - 5/6*<x-4>^3 + V(I)/2*x^2 + M(I)*x + G(I)

E*I*Y(x)= 5/24*<x-2>^4 - 5/24*<x-4>^4 + V(I)/6*x^3 + M(I)/2*x^2 + G(I)*x + Y(I)

V(I)= cortante en el nudo I, M(I)= flector en I, ....

Vereis que integrar estas funciones no es ms que aplicar la siguiente ley:

/ x

|

|  Fn*dx= Fn+1/(n+1)  ; n= 0,1,2,....

|

/ -infinito

En los movimientos X e Y se tiene en cuenta el alargamiento o acortamiento de

las barras aadiendo un trmino ms a sus ecuaciones. Estos trminos

provienen de considerar que los incrementos de longitud son lineales:

K= Incremento de L(X)= ( L(final) - L(inicial) )/ L(inicial)

Esto dara lugar al trmino:

K*<X-0>^1

Slo tenemos que proyectar este incremento de longitud sobre los ejes

generales para obtener los trminos de cada ecuacin.

Si la carga tuviera componente tangencial, su integracin dara lugar

a la ecuacin de normales.

Las cargas puntuales y los momentos puntuales son funciones de

singularidad y no de Macaulay como las repartidas y triangulares. Su

definicin y la forma de integrarlas son un poco diferentes. Para saber ms

de como aplicar este chollo de funciones a las estructuras os recomiendo el

que mireis el captulo 7.9 del libro:

Mecnica de materiales

Gere-Timoshenko

Editorial Interamericana

Mario de Lama

C/Burgo de Osma 1, 3H

09400 Aranda de Duero

(Burgos)

Spain