1ª questão: Um efluente que contem 0,25 mg de Manganês em 5.000 ml de solução pode ser descartado em um corpo receptor de classe 5? O padrão para lançamento de Mn em um corpo hídrico de classe 5 = 0,1 ppm.			(  ) certo		(  ) errado

2ª questão: Considerando o padrão para lançamento de Cobre, em um corpo receptor Classe 3 igual a 0,5 ppm. Um efluente que contem 6g de Cobre em 2.000 litros de solução, está:

(  ) abaixo do padrão		(  ) exatamente igual ao padrão 	(  ) 2 vezes acima  	(  ) 4 vezes acima

(  ) 6 vezes acima		(  ) 10 vezes acima

3ª questão: Um determinado composto orgânico pode ter no máximo 10 ppm de impurezas em chumbo. Em 2 toneladas do composto, qual é o máximo de chumbo permitido, em gramas ?

(a)  2g		(b) 5g		(c) 10g		(d) 20g		(e) 200g

4ª questão: Calcule a concentração em gramas/litro, de uma solução de Nitrato de Potássio, sabendo-se que ela contem 60 gramas do sal em 300 cm3 de solução.

(a) 0,2 g/l		(b) 2 g/l		(c) 20 g/l		(d) 200 g/l	(e) 2.000 g/l

5ª questão: Se em 200 cm3 de uma solução existem 12 gramas de um soluto qualquer, podemos afirmar que seu Título é:

(a) 0,06	     (b) 12    (c) 50   (d) 6  (e) impossível  calcular  sem conhecer a natureza do solvente.

6ª questão: Calcule a massa de Ácido Nítrico necessária para a preparação de 150 ml de uma solução de concentração 50 g/l.

(a) 0,75		(b) 7,5			(c) 1,5			(d) 15		(e) 4,5

7ª questão Uma solução de NaCl apresenta concentração igual a 250 g/l. O volume dessa solução que encerra 25 gramas de NaCl é:

(a) 10 ml	(b) 100 cm3	(c) 0,1 litro	(d) 01, dm3	(e) todas as respostas estão corretas.

8ª questão: 14,2 gramas de Sulfato de Sódio foram dissolvidos em água suficiente para formar 0,5 litros de solução.  Conseqüentemente esta solução é:

(a) 0,5 M		(b) 0,2 M		(c) 0,1 M		(d) 0,05 M	(e) 0,02  M

9ª questão: Uma solução contem 15 gramas de Carbonato de Sódio - Na2CO3, em 135 gramas e tem densidade igual a 1,1 g/ml. Calcular a percentagem em peso e o Título da solução.

(a) 10% e 110g/l	(b) 20% e 120g/l       (c) 10% e 120g/l	(d) 20% e 110g/l	(e) 15% e 115 g/l

10ª questão: Que massa de soluto devemos dissolver em 460 gramas do solvente a fim de termos uma solução a 8% em massa?

(a) 10 g		(b) 20 g		(c)  30 g		(d) 40 g		(e) 50 g

11ª questão: Quantas gramas de água são necessárias para dissolver 40 gramas de um determinado soluto para se obter uma solução com concentração igual a 25%p/p?

a) 120 g	b) 100 g	c)  80 g		d) 60 g		e) 40 g

12ª questão: O vinagre contém em média 60 g/litro de Ácido Acético. Usando uma colher de vinagre (0,015 litro) como tempero, quantos gramas de Ácido Acético estão contidos neste volume?

a) 0,09 g	b) 0,9 g		c)  9 g		d) 90 g		e) 900 g

13ª questão: O valor da concentração de glicose no sangue de um paciente hospitalizado é de 90 mg/100 ml. Qual a massa de glicose em 1 litro de sangue desse paciente?

a) 0,09 mg	b) 0,9 mg	c)  9 mg	d) 90 mg	e) 900 mg

14ª questão: Evapora-se totalmente o solvente de 250 ml de uma solução aquosa de MgCl2 de concentração igual a 8 g/litro. Quantos gramas de soluto são obtidos?

a) 1 g		b) 2  g		c)  4 g		d) 6 g	  	e) 8 g

15ª questão: Um tecnólogo ambiental preparou uma solução da NaCl adicionando 20 g desse sal em água suficiente para preparar 120 ml de solução. Qual é o valor da concentração em gramas/litro desta solução?

a) 0,0166 g/l		b) 0,166 g/l		c) 1,66 g/l		d) 16,6 g/l	 e) 166,6 g/l

16ª questão: O gás Oxigênio pode estar dissolvido na água na concentração de 0,05 g/litro. Determine a massa de Oxigênio existente em um aquário com volume de 100 litros de capacidade.

a) 0,5 g			b) 5 g			c) 50 g			d) 50 g	   	e) 500 g

17ª questão: Um tecnólogo ambiental coletou amostra do interior de um túnel encontrando 220 microgramas de SO2 em 2,5 m3 de ar. A concentração de SO2 expressa em microgramas / m3 , é igual a:

a) 0,0111		b) 0,88			c) 55			d) 88	 	e) 550

18ª questão: Em 200 ml de leite em pó dissolvidos em água há 240 mg de Cálcio. Calcule a concentração, em gramas / litro, de Cálcio desse leite.

a) 0,012 g/l		b) 0,12 g/l		c) 1,2 g/l		d) 12 g/l	 e) 120 g/l

19ª questão: Uma solução de soro caseiro apresenta concentração de 0,011 g/l de sacarose. Se uma criança beber 2 litros desse soro ao longo de um dia, quantos gramas de sacarose terá ingerido?

a) 0,22 g		b) 2,2 g			c) 22 g			d) 222 g	 e) 2.222 g

20ª questão: A ETA do município trata cerca de 30.000 litros de água por segundo. Para evitar riscos de FLUOROSE, a concentração máxima de fluoretos nessa água não deve exceder a cerca de 1,5 mg por litro de água, isto é, 1,5 ppm. A quantidade máxima de fluoretos que pode ser utilizada com segurança, no volume de água tratada em uma hora, nessa estação, é:

a) 1,62 Kg		b) 16,2 Kg		c) 96 g			d) 124 Kg	 e) 162 Kg

21ª questão: Uma dada solução aquosa de Hidróxido de Sódio contem 24% em massa de NaOH. Sendo a densidade da solução igual a 1,25, sua concentração em gramas/litro será igual a:

a) 300			b) 240			c) 125			d) 80	 	e) 19

22ª questão: A molaridade de uma solução de Ácido Sulfúrico de concentração 40% em massa e de densidade 1,4 é aproximadamente:

a) 5,7			b) 11			c) 14			d) 28	 	e) 42