# PRIMER

# LABORATORIO

# AUTO FANTASTICO

# MICROPROCESADORES Y MICROCONTROLADORES

# ING. GIOVANNY BARRIGA

# segundo semestre 2003

# I. INTRODUCCIÓN

Una de las ventajas mas importantes de los microprocesadores es la propiedad de almacenar información. Esta propiedad hace que los microprocesadores y los microcontroladores sean tan poderosos e implementables a muchas soluciones de problemas informáticos. El computador digital contiene una memoria interna que almacena instrucciones que ordena al microprocesador que proceso realizar generando esto un fenómeno automático sin tener en cuenta la intervención humana o de algún sistema externo.

## II. OBJETIVOS

1. OBJETIVOS GENERALES

En grupos de dos montar un juego de 8 LEDs que visualice las luces del auto fantástico

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Montar el circuito con una memoria ROM (especificar la referencia)

Montar como oscilador el 555 y calcular en él la frecuencia critica de visualización del efecto

Montar un contador de 4 bits y conectarlo al bus de direcciones (especificar la referencia)

## III. RESUMEN

Con base a la teoría dada en clase, se optó por implementar un juego de luces con diodos emisores de luz. Se monta un 555 como reloj de un contador de n bits que se conectará a las direcciones de la memoria que seleccionará la posmem de turno durante un tiempo proporcional a la frecuencia de visualización humana.

## IV. ABSTRACT

Based on the theory given in class, opted for implementing a play of lights with diodos transmitters of light. A 555 as clock of a bookkeeper is mounted of n bits that will be connected to the directions of the memory that will select the posmem of shift during a proportional time to the human frequency of viewing.

V. MARCO TEORICO

1. EL CIRCUITO INTEGRADO 555

El temporizador 555 es un dispositivo versátil y muy utilizado, porque puede ser configurado de dos modos distintos, bien como multivibrador monoestable o como multivibrador  aestable (oscilador). Un multivibrador aestable no tiene estados estables y varía, por tanto, una y otra vez (oscila) entre dos estados inestables, sin utilizar un circuito de disparo externo. Este circuito integrado se puede conseguir en el mercado con la referencia CI555. A continuación se muestra  el diagrama funcional del funcionamiento del 555 configurado como aestable.

El condensador de 0.01uF es un desacoplador y es opcional. En el pin 3 tenemos la señal cuadrada a una amplitud de 0 a 5v (Vcc) y una frecuencia que depende de R1, 42 y C. Esta frecuencia se calcula con la siguiente ecuación:

2. MEMORIA ROM

## VI. LISTADO DE MATERIALES

Quemador de memorias EEPROM

Osciloscopio

Cable

1. 555

1. Memoria EEPROM 28c64

1. Contador

Manuales

8. LEDs

Resistencias ¼ de W (ojo potencia)

1. 74ls244

1. 74ls04

1. Pulsador normalmente abierto

## VII. LABORATORIO

QUEMADOR MANUAL DE MEMORIA ROM 28C64:

Montar el anterior circuito tal cual y aplicar los siguientes pasos para almacenar en una posmen un dato de 8 bits:

*Introducir la dirección con los cables sueltos del bus de direcciones de la memoria, conectando a tierra ó a Vcc respectivamente.

*Introducir los datos al bus de datos con los cables sueltos del circuito integrado 74ls244 conectando a tierra ó a Vcc respectivamente.

*Aplicar un pulso al pulsador, el tiempo  necesario

*Observar, después de hacer el puls,o los ocho leds y allí debe aparecer el byte anteriormente almacenado.

*Este quemador es recomendable para grabar programas pequeños, no obstante hay que anotar que en el proceso de quemado se debe tener un poco de paciencia porque si se hace un procedimiento no adecuado, probablemente la memoria puede borrarse por completo y por consiguiente se debe comenzar de nuevo el proceso de quemado.

MONTAR:

PRESENTAR:

CIRCUITO FUNCIONANDO (el anterior)

Programa en lenguaje maquina (direcciones y datos de cada posmen en hexadecimal)

Diagrama de bloques del circuito eléctrico

Circuito eléctrico

Diagrama de pines de cada integrado

Especificaciones eléctricas

NO PRESENTAR DATASHEETS (archivos de especificaciones pdf)

Responder la siguiente pregunta: Qué características y ventajas tiene una memoria eeprom flash?

## VIII. CONCLUSIONES

Las memorias EEPROM son de solo lectura y de semi-escritura.

Las memorias ROM son memorias no volátiles.

Todo sistema de memoria digital contiene internamente un decodificador para direccionar y habilitar las posiciones de memoria

### IX. FE DE ERRATAS

Dirigirse al docente para cualquier inquietud

El quemador puede funcionar para cualquier memoria 28cXX. Lo único es saber trabajar o conectar el bus de direcciones de la misma.

# X. BIBLIOGRAFÍA

Enrique Mandado. Sistemas Electrónicos Digitales. 7ª Edición. Biblioteca UDB.

Morris Mano. Diseño Digital. 1ª Edición. Editorial Prentice Hall. Biblioteca UDB.

John F. Wakerly. Diseño Digital, principios y prácticas. Editorial Prentice Hall.

Louis Nashelsky. Fundamentos de tecnología digital. 1ª Edición. Noriega Editores,Limusa.

Ronald J. Tocci. Sistemas digitales, principios y aplicaciones. Biblioteca UDB.