# TERCER

# LABORATORIO

# CONTROL DE UN MOTOR CON EL PROCESADOR BÁSICO

# MICROPROCESADORES Y MICROCONTROLADORES

# ING. GIOVANNY BARRIGA

# segundo semestre 2003

# I. INTRODUCCIÓN

## En los últimos años el desarrollo de la electrónica en el área de la digitalización se ha dado lugar a la aparición de dispositivos para la solución de problemas de la vida cotidiana de las personas o de la industria. La principal ventaja de un microprocesador es su universalidad y el poder programarlo. Por ende este es una herramienta muy poderosa que puede situarse como el cerebro de cualquier sistema electrónico, desde un computador hasta un rastreador satelital.

Con este laboratorio el estudiante adquirirá las bases de la arquitectura, funcionamiento y aplicaciones en robótica. Se implementara un prototipo de una puerta de seguridad donde su apertura se accionara a través de tarjetas digitales y su control con un microprocesador básico. Es preciso anotar que solo se entregara todo el sistema electrónico, luego entonces solo se presentará los circuitos y el motor por lo cual la parte mecánica (puerta)se omitirá.

## II. OBJETIVOS

1. OBJETIVOS GENERALES

En grupos de tres montar un motor dc que gire en sentido de las manecillas del reloj, en contra o se detenga según las instrucciones de un microprocesador básico y con la inserción de tarjetas ópticas codificadas.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Las tarjetas ópticas codificadoras se llamaran TACOS

Cada taco tendrá una clave dos bits. Estas tarjetas se construirá en cartón paja y cada bit será representados con huecos para el ¨1¨ y no hueco como ¨0¨.

Construir una taco que ordene al motor girar en sentido de las manecillas del reloj, otra taco diferente a la primera hará girar en sentido contrario y una tercera taco como tarjeta de error. Esta ultima no hará girar el motor en ningún sentido.

Programar el sistema de la siguiente manera: De las 6:00 am hasta las 6:00 pm el sistema estará activado y el resto del día se desactivará. Cuando se inserta una tarjeta en horas no activas( horas de la noche) se encenderá una chicharra como alarma.

Especificar que tipo de sensores se va a implementar, medidas de las tacos, etc...

## III. RESUMEN

Como primer paso para el desarrollo del presente laboratorio se debe implementar el diseño en papel y luego simularlos con algún software especializado y depurar los errores. Por ultimo se monta dispositivo por dispositivo realizando conjuntamente pruebas primarias con los instrumentos de medición del laboratorio y al terminar dicho ejercicio se procede a hacer las pruebas de forma general.

## IV. ABSTRACT

As first step for the development of the present laboratory the design in role should be implemented and then to simulate them with some software specialized and to purify the errors. By I finalize device by device is mounted carrying out jointly primary tests with the instruments of measurement of the laboratory and upon finishing said exercise proceeds to do the general tests of form.

V. MARCO TEORICO

##### Motores electricos de corriente directa

Todos los motores eléctricos tienen básicamente los mismos componentes. Todos tienen un magneto estacionario denominado el estator y un electroimán nominado la armadura. El estator genera el campo magnético. Cuando una corriente eléctrica se hace pasar por el embobinado de la armadura que se ha colocado en el campo magnético generado por el estator, esa comienza a rotar debido al torque magnético. De esta manera la energía eléctrica se convierte en energía mecánica . Si el eje del motor se conecta mediante una correa a una polea esta se pone en movimiento.

#### Puente H

Este circuito maneja pequeños motores dc de 100W, 5 Amperios o 40 Voltios, cualquiera de las tres especificaciones. Y usando elementos de mayor potencia para implementar el puente se pueden manejar motores dc que necesiten mas potencia.

Su funcionamiento es simple, puede manejar un motor de 6 a 40 Voltios. Tiene dos entradas lógicas A y B, y dos salidas denominadas también A y B. Si la entrada A es alta, entonces la salida A también será alta y el motor gira en un sentido. Ahora, si la entrada B es alta, la salida B es alta y el motor gira en sentido contrario.

Si las dos entradas son bajas, el motor estará apagado y no existe consumo de potencia alguno. Por el contrario, si las dos entradas son altas, el motor entra en corto pero no sufre daño alguno ya que esto se hace para producir un efecto de frenado del

motor. Esto solo se hace por un corto tiempo.

Se puede tener control de velocidad por PWM (Pulse Width Modulation). Solo tiene que aplicar la señal PWM a una de las entradas de control del puente. Este puente generalmente trabaja bien para bajas frecuencias de señales que no son PWM.

TABLA DE VERDAD:

input | output

A | B | A | B

----------------

0   0 | libre

1   0 | 1   0

0   1 | 0   1

1   1 | 1   1

A continuacion se mostrara el circuito del puente h con TIP111 y TIP112:

###### Foto transistor

Es importante anotar que todos los transistores son sensibles a la luz, pero los fototransitores están diseñados para aprovechar esta característica. Existen transistores FET (de efecto de campo), que son muy sensibles a la luz, pero encontramos que la mayoría de los fototransistores consisten en una unión npn con una región de base amplia y expuesta, como se muestra en la figura :

El funcionamiento de un fototransistor es el siguiente:

Al exponer el fototransistor a la luz, los fotones entran en contacto con la base del mismo, generando huecos y con ello una corriente de base que hace que el transistor entre en la región activa, y se presente una corriente de colector a emisor. Es decir, los fotones en este caso, reemplazan la corriente de base que normalmente se aplica eléctricamente. Es por este motivo que a menudo la patilla correspondiente a la base está ausente del transistor. La característica más sobresaliente de un fototransistor es que permite detectar luz y amplificar mediante el uso de un sólo dispositivo.

Construcción de los fototransistores

Los fototransistores se construyen con silicio o germanio, similarmente a cualquier tipo de transistor bipolar. Existen tanto fototransistores NPN como PNP. Debido a que la radiación es la que dispara la base del transistor, y no una corriente aplicada eléctricamente, usualmente la patilla correspondiente a la base no se incluye en el transistor. El método de construcción es el de difusión. Este consiste en que se utiliza silicio o germanio, así como gases como impurezas o dopantes.

Por medio de la difusión, los gases dopantes penetran la superficie sólida del silicio. Sobre una superficie sobre la cual ya ha ocurrido la difusión, se pueden realizar difusiones posteriores, creando capas de dopantes en el material. La parte exterior del fototransistor está hecha de un material llamado epoxy, que es una resina que permite el ingreso de radiación hacia la base del transistor

Diodo infrarrojo

El diodo infrarrojo es un led común y corriente pero que emite una señal de luz infrarroja y su apariencia física es la misma, el símbolo eléctrico se muestra en la figura:

Llave óptica

La llave óptica es el dispositivo que implementa el diodo infrarrojo y el fotoreceptor como se muestra en la figura, la base del fototransistor es la celda receptora de luz.

## VI. LISTADO DE MATERIALES

Un motor dc

4 transistores TIP

74ls14

Llaves ópticas

TACOS

Resistencias

Condensadores

Microprocesador básico

Llaves ópticas

## VII. LABORATORIO

PRESENTAR:

CIRCUITO FUNCIONANDO

Diagrama de bloques del circuito eléctrico

Circuito eléctrico

Diagramas de pines

Especificaciones eléctricas

NO PRESENTAR DATASHEETS (archivos de especificaciones pdf)

PRESENTAR EL SIGUIENTE DIAGRAMA DE BLOQUES:

PC

OSC

MICROPROCESADOR BASICO

INSTRUCCIONES

ROM

ETAPA DE POTENCIA

MOTOR

## VIII. CONCLUSIONES

Todos los microprocesadores tienen la misma arquitectura de un microprocesador básico

La unidad aritmética lógica de este laboratorio es solo aritmética

### IX. FE DE ERRATAS

Si desea implementar otro circuito H lo puede hacer.

Ver la siguiente pagina: http://www.angelfire.com/co2/piel/puenteh.html

Dirigirse al docente para cualquier inquietud

# X. BIBLIOGRAFÍA

Enrique Mandado. Sistemas Electrónicos Digitales. 7ª Edición. Biblioteca UDB.

Morris Mano. Diseño Digital. 1ª Edición. Editorial Prentice Hall. Biblioteca UDB.

John F. Wakerly. Diseño Digital, principios y prácticas. Editorial Prentice Hall.

Louis Nashelsky. Fundamentos de tecnología digital. 1ª Edición. Noriega Editores,Limusa.

Ronald J. Tocci. Sistemas digitales, principios y aplicaciones. Biblioteca UDB.