|  | A5 |
| --- | --- |
| Apéndice A5 Programas de ejemplo |  |

Se han escrito varios programas en ensamblador que muestran el funcionamiento de los componentes que incorpora el simulador. Realizar el negativo de una imagen de niveles de gris cargada en memoria o implementar el juego de la serpiente (snake en inglés) son algunos ejemplos que pasamos a comentar en las secciones siguientes.

### Demostración:

Nombre: negativo.asm Procesador: 8085 # Dispositivos: Pantalla Grafica (256) Líneas: 28

Descripción: Programa de muestra que invierte la imagen actual en pantalla.

.org 100H mvi H, 10H mvi L, 00H ; en HL la posicion de memoria otro: mvi a, FFh SUB M mov M, a INX H ;comprueba parte alta mvi a, 4EH cmp H JZ comprueba_LO jmp otro comprueba_LO: ; comprueba parte baja mvi a, 80h cmp L JZ fin jmp otro fin: hlt

### Demostración:

Nombre: leds.asm Procesador: 8085 # Dispositivos: Panel de Leds (1 linea) Generador de Interrupciones Líneas: 47

Descripción: Programa que genera un movimiento ordenado y oscilante de una luz mediante un vector de leds.

;LUZ COCHE FANTASTICO ; ; requiere led en puerto 0 ; interrupcion rst 7.5 cada 1 segundo .org 1000h mvi c,128 mov d,0 salto: mov a,c out 0h jmp salto .org 003ch ;Subrutina cada 1 segundo sub: mov a,d cpi 0 jnz mub mov a,c ;direccion --> rar mov c,a mov a,c cpi 0 jnz rub mvi c,1 mvi d,1 mub: mov a,c ;direccion <-- ral mov c,a mov a,c cpi 0 jnz rub mvi c,128 mvi d,0 rub: ei ret

### Ejemplo de una utilidad:

Nombre: pantalla.asm Procesador: 8085 # Dispositivos: Pantalla de Texto # Teclado Generador de Interrupciones por teclado Líneas: 59

Descripción: Simulación de un terminal de texto.

; Ejemplo de programa ; Simulador de terminal ; Asociado a interrupción TRAP .define texto E000h tamtexto 25*40 .org 1000h ; ------------------------------- ; PROGRAMA PRINCIPAL ; ------------------------------- mvi B, E0h mvi C, 00h call clear_all bucle: jmp bucle .org 0024h ; Direccion de interrupción TRAP ; ------------------------------- ; RUTINA QUE LEE DEL TECLADO Y ESCRIBE EN MEMORIA ; ------------------------------- in 00h cpi 0 jz no_tecla stax B inx B no_tecla: ret clear_all: LXI H, texto ;cargamos origen LXI D, texto+tamtexto ;cargamos fin repite_c: MVI A,32 MOV M,A ;borrar punto de memoria INX H ;incrementar direccion call comparador cpi 1 jz fin_clear jmp repite_c fin_clear: ret comparador: ;compara DE con HL (en 16 bits). Devuelve A=1 si igual MOV A,E CMP L JNZ no_igual MOV A,D CMP H JNZ no_igual MVI A, 1 ret no_igual: MVI A,0 ret

### Ejemplo de una utilidad:

Nombre: Reloj.asm Procesador: 8085 # Dispositivos: Visualizador de 7 segmentos Generador de Interrupciones Líneas: 83

Descripción: Programa que convierte a un 8085 en un reloj digital con segundero y minutero.

; Ejemplo de programa ; Reloj digital ; Asociado a interrupción TRAP .data DDh DB 77h, 44h, 3Eh, 6Eh, 4Dh, 6Bh, 7Bh, 46h, 7Fh, 4Fh ;digitos sin punto DB F7h, C4h, BEh, EEh, CDh, EBh, FBh, C6h, FFh, CFh ;digitos con punto .org 1000h ; ------------------------------- ; PROGRAMA PRINCIPAL ; ------------------------------- mvi B, 00h mvi C, DDh mvi D, 00h mvi E, DDh mvi L, E7h mvi H, DDh mvi A, 77h out 6d out 7d out 4d mvi A, F7h out 5d bucle: jmp bucle .org 0024h ; Direccion de interrupción TRAP ; ------------------------------- ; RUTINA QUE AUMENTA EL TIEMPO ; ------------------------------- ldax B cpi 4Fh jz suma_segundo inx B ldax B out 7d ret suma_segundo: mvi C,DDh ldax B out 7d ldax D cpi 6Bh jz suma_minuto1 inx D ldax D out 6d ret suma_minuto1: mvi E, DDh ldax D out 6d mov D, C mov C, L ldax B cpi CFh jz suma_minuto2 inx B ldax B out 5d mov L, C mov C, D mov D, 00h ret suma_minuto2: mvi L, E7h mov D, C mov C, L ldax B out 5d mov D, C mov C, H inx B ldax B out 4d mov H, C mov C, D mov D, 00h ret

### Ejemplo de un Juego Interactivo:

Nombre: Snake.asm Procesador: 8085 # Dispositivos: Teclado Pantalla Grafica Generador de Interrupciones Líneas: 236

DESCRIPCIÓN: Conocido juego de la serpiente, consiste en comer los puntos de comida si mordernos a nosotros mismos.

; Ejemplo de Programa en ensamblador para el simulador de 8085 ; SNAKE 8085 ; Comer sin mordenos a nosotros mismos .define memVideo A000h ;Origen de la memoria de Video sizeVideo 160*100 ;Tamaño de la memoria de Video mitadVideo memVideo+sizeVideo/2 ;Posicion intermedia teclado 0h ;Puerto del teclado up (-160)&FFFFh down 160 left -1 right 1 tecla_up 1Eh tecla_down 1Fh tecla_left 11h tecla_right 10h comienzo mitadVideo+80 .data 0b cuanto: dB 10h cola: dW comienzo pos: dB 0 pos_pantalla: dW memVideo+580H,memVideo+1000H,memVideo+2500H,memVideo+3000H .org 500H ; call clear_all LXI H, comienzo call pon_comida repite: IN teclado jmp repite comparador: ;compara DE con HL (en 16 bits). Devuelve A=1 si igual MOV A,E CMP L JNZ no_igual MOV A,D CMP H JNZ no_igual MVI A, 1 ret no_igual: MVI A,0 ret compar_inf: ;compara DE con HL (en 16 bits). Devuelve A=1 si menor DE MOV A,D CMP H JM menor JZ comp_menor MVI A, 0 ret menor: MVI A,1 ret comp_menor: MOV A,E CMP L JM menor MVI A, 0 ret compar_sup: ;compara DE con HL (en 16 bits). Devuelve A=1 si mayor DE MOV A,H CMP D JM menor JZ comp_menor2 MVI A, 0 ret menor2: MVI A,1 ret comp_menor2: MOV A,L CMP E JM menor2 MVI A, 0 ret clear_all: LXI H, memVideo ;cargamos origen memoria video LXI D, memVideo+sizeVideo ;cargamos fin memoria video repite_c: MVI A,0 MOV M,A ;borrar punto de memoria INX H ;incrementar direccion call comparador cpi 1 jz fin_clear jmp repite_c fin_clear: ret moverse: ;en registro A el movimiento CPI tecla_up cz haz_arriba CPI tecla_down cz haz_abajo CPI tecla_left cz haz_izqda CPI tecla_right cz haz_decha ret comprobador: ;comprueba que no se excede de la memoria de video LXI D, memVideo call compar_sup cpi 1 ;Si es 0 es q DE no es mayor que HL jz fin LXI D, memVideo+sizeVideo call compar_inf cpi 1 ;Si es 0 es que DE no es menor que HL jz fin ret haz_arriba: ;moverse arriba LXI D, up call pon_punto ret haz_abajo: ;moverse abajo LXI D, down call pon_punto ret haz_izqda: ;moverse izda LXI D, left call pon_punto ret haz_decha: ;moverse decha LXI D, right call pon_punto ret pon_punto: DAD d call comprobador mov A,M cpi FFh jz fin cpi FFh/2 CZ pon_comida MVI M, FFh ;pintar call comp_borra ret comp_borra: push psw LDA cuanto cpi 0 jz borra_punto ; si el cuanto es 0 hay que borrar DCR a STA cuanto ; decrementamos y almacenamos el cuanto pop psw ret borra_punto: push h push d lhld cola LXI d, up ; mirar arriba DAD d mov a,M cpi FFh ;si hay punto hay que borrarlo jz elimina lhld cola LXI d, down ; mirar abajo DAD d mov a,M cpi FFh ;si hay punto hay que borrarlo jz elimina lhld cola LXI d, left ; mirar izquierda dad d mov a,M cpi FFh ;si hay punto hay que borrarlo jz elimina lhld cola LXI d, right ; mirar izquierda DAD d elimina: MVI a, 00h mov M,a SHLD cola ;almacenamos la nueva cola pop d pop h pop psw ret ;regresa al call de comp_borra pon_comida: push psw push d LDA cuanto adi 10h STA cuanto LDA pos ;cargamos la posicion actual rlc Mov e,a rrc Mvi d,0 INR a ;incrementamos el desplazamiento ANI 11b ;impedimos que sea mayor que 4 STA pos ;guardamos la posicion actual push h LXI h, pos_pantalla DAD d Mov E,M INX h Mov D,M XCHG ;ya tenemos la direccion en HL mvi a, FFh/2 mov M, a ;coloreamos el punto pop h ;recuperamos lo guardado pop d pop psw ret fin: hlt .org 3Ch ;Interrupcion del timer (RST 7.5) call moverse EI Ret