# SEGUNDO

# LABORATORIO

# TECLADO MATRICIAL 4x4

# MICROPROCESADORES Y MICROCONTROLADORES

# ING. GIOVANNY BARRIGA

# segundo semestre 2003

# I. INTRODUCCIÓN

Con este laboratorio se incluye otro dispositivo de uso frecuente, el teclado matricial, con este periférico se introducen a menudo datos en forma más amplia que tan solo con pulsadores, logrando así, mayor versatilidad para el diseñador y para el usuario del sistema.

## II. OBJETIVOS

1. OBJETIVOS GENERALES

En grupos de tres montar un teclado matricial conectado a un circuito combinacional y que visualice en un display de 7 segmentos el numero pulsado.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Implementar el circuito que aparece en el plano que indica el numeral laboratorio de la presente guía

Implementar el quemador para la memoria 28c64 que aparecen en el mismo numeral

Implementar con la ROM 28c64

Montar un teclado matricial 4x4

Montar el display Cátodo Común

## III. RESUMEN

Como primer paso para el desarrollo del presente laboratorio se debe implementar el diseño en papel y luego simularlos con algún software especializado y depurar los errores. Por ultimo se monta dispositivo por dispositivo el circuito que se entrega en la presente guía realizando conjuntamente pruebas primarias con los instrumentos de medición del laboratorio y al terminar dicho ejercicio se procede a hacer las pruebas de forma general. Por ultimo se quema la memoria 28c64 con el quemador que se da en la presente guía.

## IV. ABSTRACT

As first step for the development of the present laboratory the design in role should be implemented and then to simulate them with some software specialized and to purify the errors. By I finalize device by device is mounted the circuit that delivers in the present guide carrying out jointly primary tests with the instruments of measurement of the laboratory and al to finish said exercise proceeds to do the general tests of form. By I finalize burns the memory 28c64 with the burner that is given in the present guide

V. MARCO TEORICO

Descripción: Dispositivo de entrada de datos que consta de 16 teclas o pulsadores, dispuestos e interconectados en filas y columnas. Dispone de un conector SIL (Single In Line) macho de 8 pines que se corresponden con las 4 filas y las cuatro columnas de las que dispone.

Funcionamiento: En la siguiente figura vemos el esquema de conexionado interno del teclado matricial y sus correspondientes pines de salida numerados de izquierda a derecha mirando el teclado tal y como se ve en la foto anterior. Cuando se presiona un pulsador se conecta una fila con una columna, teniendo en cuenta este hecho es muy fácil averiguar que tecla fue pulsada.

## MEMORIA ROM

Es memoria no volátil de solo lectura. Igualmente, también hay dos características a destacar en esta definición. La memoria ROM es memoria no volátil: Los programas almacenados en ROM no se pierden al apagar el ordenador, sino que se mantienen impresos en los chips ROM durante toda su existencia además la memoria ROM es, como su nombre indica, memoria de solo lectura; es decir los programas almacenados en los chips ROM son inmodificables. El usuario puede leer ( y ejecutar ) los programas de la memoria ROM, pero nunca puede escribir en la memoria ROM otros programas de los ya existentes.

La memoria ROM es ideal para almacenar las rutinas básicas a nivel de hardware, por ejemplo, el programa de inicialización de arranque el ordenador y realiza el chequeo de la memoria y los dispositivos.

La memoria ROM suele estar ya integrada en el ordenador y en varios periféricos que se instalan ya en el ordenador. Por ejemplo, en la placa madre del ordenador se encuentran los chips de la ROM BIOS, que es el conjunto de rutinas mas importantes para comunicarse con los dispositivos. O, también, las tarjetas de vídeo, las tarjetas controladoras de discos y las tarjetas de red tienen un chip de ROM con rutinas especiales para gestionar dichos periféricos.

CIRCUITO TEMPORIZADOR 555

Este excepcional Circuito Integrado muy difundido en nuestros días nació hace 30 años y continúa utilizándose actualmente. Se puede ver de la figura que independientemente del tipo de encapsulado la numeración de las patillas es la misma

El 556 es un C.I con 2 temporizadores tipo 555 en una sola unidad de 14 pines y el 558 es un C.I. con 4 temporizadorestipo 555 en una sola unidad de 14 pines

Descripción de las patillas o pines del 555

- Tierra o masa

- Disparo: Es en esta patilla, donde se establece el inicio del tiempo de retardo, si el 555 es configurado como monostable. Este proceso de disparo ocurre cuando este pin va por debajo del nivel de 1/3 del voltaje de alimentación. Este pulso debe ser de corta duración, pues si se mantiene bajo por mucho tiempo la salida se quedará en alto hasta que la entrada de disparo pase a alto otra vez.

- Salida: Aqui veremos el resultado de la operación del temporizador, ya sea que este conectado como monostable, astable u otro. Cuando la salida es alta, el voltaje será el voltaje de aplicación (Vcc) menos 1.7 Voltios. Esta salida se puede obligar a estar en casi 0 voltios con la ayuda de la patilla # 4 (reset)

- Reset: Si se pone a un nivel por debajo de 0.7 Voltios, pone la patilla de salida # 3 a nivel bajo. Si por algún motivo esta patilla no se utiliza hay que conectarla a Vcc para evitar que el 555 se "resetee"

- Control de voltaje: Cuando el temporizador se utiliza en el modo de controlador de voltaje, el voltaje en esta patilla puede variar casi desde Vcc (en la practica como Vcc -1 voltio) hasta casi 0 V (aprox. 2 Voltios). Así es posible modificar los tiempos en que la patilla # 3 esta en alto o en bajo independiente del diseño (establecido por las resistencias y condensadores conectados externamente al 555). El voltaje aplicado a la patilla # 5 puede variar entre un 45 y un 90 % de Vcc en la configuración monostable. Cuando se utiliza la configuración astable, el voltaje puede variar desde 1.7 voltios hasta Vcc. Modificando el voltaje en esta patilla en la configuracion astable causará la frecuencia original del astable sea modulada en frecuencia (FM). Si esta patilla no se utiliza, se recomienda ponerle un capacitor de 0.01uF para evitar las interferencias

- Umbral: Es una entrada a un comparador interno que tiene el 555 y se utiliza para poner la salida (Pin # 3) a nivel bajo bajo

- Descarga: Utilizado para descargar con efectividad el condensador externo utilizado por el temporizador para su funcionamiento.

- V+: Tambien llamado Vcc, es el pin donde se conecta el voltaje de alimentación que va de 4.5 voltios hasta 16 voltios (máximo). Hay versiones militares de este integrado que llegan hasta 18 Voltios

El temporizador 555 se puede conectar para que funcione de diferentes maneras, entre los mas importantes están: como multivibrador astable y como multivibrador monoestable

Multivibrador astable: Este tipo de funcionamiento se caracteriza por una salida con forma de onda cuadrada (o rectangular) continua de ancho predefinido por el diseñador del circuito.El esquema de conexión es el que se muestra. La señal,de salida tiene un nivel alto por un tiempo T1 y en un nivel bajo un tiempo T2. Los tiempos de duración dependen de los valores de R1 y R2. T1 = 0.693(R1+R2)C1 y T2 = 0.693 x R2 x C1 La frecuencia con que la señal de salida oscila está dada por la fórmula: f = 1/(0.693 x C1 x (R1 + 2 x R2)) y el período es simplemente = 1 / f Hay que recordar que el período es el tiempo que dura la señal hasta que ésta se vuelve a repetir (Tb - Ta), ver gráfico.

## VI. LISTADO DE MATERIALES

74ls138

74ls148

74ls163

555

Teclado matricial 4x4

Resistencias

Condensadores

Memoria ROM 28c64

74ls244

8 LEDs

1 Displays catodo comun

Multimetro

Osciloscopio

## VII. LABORATORIO

PRESENTAR:

CIRCUITO FUNCIONANDO

Diagrama de bloques del circuito eléctrico

Circuito eléctrico

Diagramas de pines

Especificaciones eléctricas

NO PRESENTAR DATASHEETS (archivos de especificaciones pdf)

MONTAR Y PRESENTAR EL SIGUIENTE CIRCUITO:

CIRCUITO QUEMADOR DE MEMORIA ROM 28C64:

Montar el anterior circuito tal cual y aplicar los siguientes pasos para almacenar en una posmen un dato de 8 bits:

*Introducir la dirección con los cables sueltos del bus de direcciones de la memoria, conectando a tierra ó a Vcc respectivamente.

*Introducir los datos al bus de datos con los cables sueltos del circuito integrado 74ls244 conectando a tierra ó a Vcc respectivamente.

*Aplicar un pulso al pulsador, el tiempo  necesario

*Observar, después de hacer el pulso los ocho leds y allí debe aparecer el byte anteriormente almacenado.

*Este quemador es recomendable para grabar programas pequeños, no obstante hay que anotar que en el proceso de quemado se debe tener un poco de paciencia porque si se hace un procedimiento no adecuado, probablemente la memoria puede borrarse por completo y por consiguiente se debe comenzar de nuevo el proceso de quemado.

VIII. CONCLUSIONES

La bandera GS del 74ls148 hace que se detenga el contador ya que en ese momento el sistema debe parar al oprimirse cualquier tecla.

No hay necesidad de conectar el 74ls48 al display ya que la memoria reemplaza dicho sistema

La memoria queda direccionada mínimo con seis bits

### IX. FE DE ERRATAS

Si desea implementar otro contador u otro decodificador lo puede hacer.

Dirigirse al docente para cualquier inquietud

# X. BIBLIOGRAFÍA

Enrique Mandado. Sistemas Electrónicos Digitales. 7ª Edición. Biblioteca UDB.

Morris Mano. Diseño Digital. 1ª Edición. Editorial Prentice Hall. Biblioteca UDB.

John F. Wakerly. Diseño Digital, principios y prácticas. Editorial Prentice Hall.

Louis Nashelsky. Fundamentos de tecnología digital. 1ª Edición. Noriega Editores,Limusa.

Ronald J. Tocci. Sistemas digitales, principios y aplicaciones. Biblioteca UDB.