Brugervejledning for Infinity USB brænder

Installation:

Installer softwaren fra den medfølgende diskette som beskrevet i Readme.txt filen på disketten.

Der laves løbende forbedringer af softwaren.

Da der kan være kommet ny software siden disketten blev fremstillet, er det en god ide at tjekke om der er kommet en ny version. Dette gøres ved at starte USB programmet og i Help menuen vælge: About.

[image: image1.png]Info

Infinity USE
W Electiorics (c) 2001/2002
hitp:/ /v whe.dk

Software version: 1.16 Buid: 1150 Release:
Driver version: 1.10 Buid: 1130
Fimware version: 1.00

Close.

Eheck for updates





Klik på ”Check for updates” (man skal kunne kobles på internettet).

Opstart:

Tilslut brænderen til USB porten og start Infinity USB programmet.

Infinity USB Quickstart guide 

Der behøves kun 3 simple trin for at brænde et kort: 

1. Isæt et Smartcard og vælg den rigtige type (Hvis du er i tvivl om hvilket kort det er, kan du klikke på klikke på ikonet [image: image2.png]


, for at lave en automatisk detektering af korttypen). 
2. Load hexfilerne ved at trykke på ikonerne.

3. Tyrk på Write knappen for at brænde kortet.

[image: image3.png]=107
T

P T S |- )

write | Road o] _Erese || Foses o |

5 Programmer Connected (v1.00)

8y Ficierar






Detaljeret brugervejledning

Ved at klikke på FUSES >> , kommer skærmbilledet til at se således ud:
[image: image4.png]Jil=i k)

(5 swwcos =1 W4 e

I~ Lowvol prog. [~ BODEN
CPU: PIC16FB76, PIC16FB77 I Powerup I watchdag
Memory: 24C64 3 CProtectons
Silvercard

[cose potetin it

PIC: C:\Silverpic.hex T~ Int. EEprom code protect
[V Flash write enable
Ext. EEprom [C1\Silveriext_ee hex E 83| || ostor——————
6 5 Cp Gur CHs CRC
Dlctons——
8 o F FFF
wite [=] [ resd mEm|

R Programmer Connected (v1.00) 1 Ay Piciera77 2






Hovedvinduet indeholder nu alle funktioner til at programmere et kort:

1. Venstre side af statusbaren (forneden) viser om brænderen er tilsluttet og hvilken firmware version den indeholder.

2. Når et kort bliver isat, vil ikonet i øverste venstre hjørne skifte, og CPU typen vil blive vist I højre side af statusbaren forneden  (se advanced options).

3. Korttypen kan vælges med comboboxen, og teksten under denne fortæller om CPU typen og memory typen for det valgte kort. Afhængig af indstillingerne i “advanced options”, vil comboboxen begrænses til kun at vise de kort der har den detekterede CPU. Mere om det senere.

4. Ved at venstreklikke på ikonet [image: image5.png]


, åbnes “detection” vinduet (se længere nede). Ved at højreklikke på ikonet laves en komplet detektering. Denne detekterer både CPU og eeprom og sletter hele kortet !

5. Ikoner til Åben fil, Gem fil og Se hexfil indhold.

6. Viser hvilke filer som er åbnet (eller læst fra et kort). Den smalle linie under tekstrammen viser hvilke dele af hexfilerne der indholder data. Den mørke søjle er data. Ved at markere tekstrammen og trykke ”Delete” (på tasteraturet) fravælges hexfilen.

7. Brug Write, Read eller Erase knapperne for at udføre den ønskede funktion på kortet.
Ved at trykke på selve pilen (i enden af knapperne) kan man vælge kun at udføre den valgte funktion på en del af kortet, f.eks. kun at brænde PIC kredsen (ikke eeprommen).

8. Fuses knappen bruges til at vælge om man vil se ”Fuse” indstilingerne eller ej.

[image: image6.png]Status information
Wiriting / Verifying SilverCard
Status: Writing Ext. EEprom
Pragress

Current progress
I a1 %

Overall pragress
(] 1%






 
Hvis man klikker på Write, Read eller Erase kommer der en status informations box, der viser fremgangen med skrivning, læsning eller sletning af kortet.

[image: image7.png]Status information
Wiriting / Verifying SilverCard
Status: Error - Could not verify lacation
Pragress

Current progress
— 29%

P .





Hvis der opstår fejl undervejs (f.eks. pga. forkert memorylokation eller fejl en på kortet), kan man trykke på View Errors for at se hvor fejlen opstod.

[image: image8.png]






Detektering
[image: image9.png][-Select devices to detect

cpu Memary
IV pic. 1 ¥ External EEPROM
VAR

Resut

CPUis a <PICIEFE7T>
Ext. EEprom s & <24C64>
Cardis problably a <SiverCard>

Select this card and return

[-Progress

N






Infinity USB har en advanceret detekterings-algoritme, der gør det muligt at identificere kort, der er ukendte for brugeren. 

1. Vælg hvilke enheder der skal søges efter. Vælger man ”External EEPROM”, vil CPU slettes, da det er nødvendigt at lægge at et loader-program i denne, for at den kan få adgang til de andre enheder på kortet. 

2. Klik på Detect. 

3. Resultatet bliver vist hvis en valid kombination er fundet, klik på Select this card and return for at godkende resultatet og vælge det ind i comboboxen i hovedvinduet.

Brug ikke detektering til andre kort end de PIC or AVR baserede. Det kan skade kortet !


Sprog
[image: image10.png]88 & Engish 4+ ¢ Suomi
== C Dansk 22 © Svenska
= Deutsch - Poiski
BN © Frangais B € Cestina
= " Espafiol = € Magar
BN laliano,

B © Viaams

= " Nederlands

B © Tiikee

(i





Der kan vælges en hav af sprog, heriblandt dansk.

Der vælges sprog ved at vælge ”Language” i ”Option” menuen.

General options
[image: image11.png]Generl | advenced |

Fleaccess
I Auto load last apened fils
¥ Remember drectory on il load

[-Progranming
I~ Auto dose status window when programing is successful

[ Beep when done
T Suppress generel warnings.

&=





· Hvis der  vælges “Auto load last opened files”, vil programmet huske hvilke filer der sidst blev brugt og hente disse. Filerne huskes individuelt for hver korttype.

· Hvis der  vælges “Remember directory on file load”, vil programmet huske hvilket direktorie der sidst blev brugt. Huskes individuelt for hver korttype.

· Hvis der vælges “Auto close status windows when programming is successful”, lukkes status vinduet automatisk, hvis programmeringen gik godt.

· “Beep when done” giver et lydsignal efter programmering, læsning eller sletning af kort.

· Hvis der vælges “Suppress generel warnings”, får du ingen advarsler hvis du f.eks. laver noget der vil medføre at kortet bliver slettet.

Advanced options
[image: image12.png]Generl A |

dertficstin
¥ Autodetect CPU on card when card inserted 1

¥ Linit card selection based o detected CPU

IV Autodetect CPU before write | read f erase.

[LEDstandbybrightress—————————
3 2

I | Enebie ighepeed branster (W98 HEF2000 Only) B

&=





1. Hvis “Autodetect CPU on card when card inserted” er valgt, detekteres CPU-typen automatisk, når kortet isættes, og viser det i højre side af statusbaren.

2. Hvis “Limit card selection based on detected CPU” er valgt, begrænses mulighederne i comboboxen til de korttyper der har den detekteret CPU. Samtidig vælges den mest gængse korttype med den detekteret CPU. Hvis man skal lave en komplet detektering, skal man højreklikke på detekterings ikonet i hovedvinduet, som tidligere beskrevet. Dette medfører dog at hele kortet slettes.

3. Hvis “Autodetect CPU before write / read / erase” er valgt, gives der en advarsel hvis der er en anden CPU på kortet end der er valgt i comboxen.
4. “LED standby brightness” bruges til at justere lysstyrken på lysdioden i standby mode (når programmet er lukket ned).
5. Hvis “Enable highspeed transfer” er valgt, bliver CPU læsehastigheden større. Skrivehastigheden bliver også en smule højere. Virker kun på Windows 98, Windows ME og Windows 2000.

Hardware

Lysdioden på Infinity USB indikerer forskellige tilstande:

Konstant lys:

Software startet, klar til brug.

Korte konstante blink:


Brænder ikke initialiseret eller driver ikke installeret.

Konstant lys, afbrudt af korte blink:

Kort isat.

Hurtige blink:

Programmering eller læsning af kort.

Langsomme blink:

Verificeringsfejl eller kort fjernet under programmering.

Dæmpet konstant lys: 

Standby tilstand.

