ELEKTRİK MAKİNALARI VE LABARATUVAR

SORULARI

1)Döner alanı 360 ye kadar çizip 60 ve 180 deki durumları inceleyin

2)50hz.de çalışan 6 kutuplu bir asenkron motorun milinden yapılan ölçmede 900d/d                okunmuştur. Kayma %kaçtır.

3)Asenkron motor kilitli rotor deneyinin bağlantı şemasını çizerek deneyin yapılışını açıklayın

4)Asenkron motorlara neden yol verilir açıklayın

5)Yol verme metodlarını yazarak yıldız/üçgen yolvermeyi açıklayın

6)1Fazlı motor çeşitlerini yazın

7)Yardımcı sargılı motorun yapısını açıklayın

8)3Fazlı motorlarda devir sayısı ayar metodlarını yazın

9)Kutup sayısını değiştirerek devir ayarını açıklayın

10)Frekans değiştirerek  devir ayarını açıklayın

11)Asenkron motorlar neden ilk anda fazla akım çekerler

12)Yardımcı sargı ile ana sargı arasındaki açıyı 90 yapmak için neler yapılır açıklayın