Analysis of the

Nagravision Video Scrambling Method

(NAGRAVİZYON VİDEO KARIŞTIRMA METODUNUN ANALİZİ)

Markus G. Kuhn

9 Temmuz 1998

Katkıları nedeniyle dostum İMT’ye teşekkür ediyorum (Neptun)

- GİRİŞ

Paralı televizyon şirketleri sadece abone bedeli ödeyen ve karşılığında dekoder alanların TV kanalını izleyebilmesi için koşullu erişim sistemleri kullanırlar. PAL televizyon yayınları için Nagravizyon [1] koşullu erişim sistemi Kudelski SA tarafından geliştirilmiştir ve örnek olsun Alman Premiere Yayıncılık tarafından kullanılmaktadır. Öteki Eurocrypt [2] ya da Videocrypt [3] benzeri hibrid engelleyicilerde olduğu gibi analog TV sinyalinin çözülümünü kontrol etmek için dekoderin radyo arayüzü üzerinden dijital olarak şifrelendirilmiş bir kontrol kelimesi gönderilir. Bu kontrol kelimesi bir akıllı kart tarafından deşifre edilir ve raslansal numara üreticisi için çekirdek bir değere dönüştürülür. Bu raslansal numara üreticisi sonraki bir-iki saniye içinde resim çözümleyiciyi kontrol eder. Nagravizyon tekniğinde, bir alandaki satırlar mutasyona uğratılarak video sinyaline engel konulur. Aynı zamanda ses sinyali de 12,8 kHz sine dalgalarıyla karıştırılarak tanımlanamaz hale getirilir. Ses sinyali basit bir şekilde spektrumu ikinci kez tersine çevrilerek düzeltilir; özel bir şifreleme mekanizmasıyla korunmaz.

Bütün hibrid engelleyici sistemlerde ( bunlar analog formdaki video sinyalini dijital yolla engelleme kontrolü kullanırlar) bildik bir yol olan dekoder ya da akıllı kartı kullanmadan engeli kaldırmanın iki değişik tekniği vardır.

- Şifreyi çözen algoritmi ve akıllı karttaki gizli veriyi söküp almak için mikroelektronik test ekipmanı kullanılır ve bu yolla edilen bilgi temel alınarak korsan akıllı kartlar ve dekoderler imal edilir [4].

- Orijinal resmi kısmen yeniden yapılandırmak için tipik TV görüntülerinin istatistiki değerleri kullanılır. Elde edilen bu kısmen yeniden yapılandırılmış resimden engeli kaldırıcı raslansal numara çekirdek değeri yeniden oluşturulur ve bu çekirdek değer bütün resmi yüksek kalitede çözümleme işleminde kullanılır. Bu teknik, dijital şifreyi ve sistemin akıllı kart güvenlik önlemini kırmayı gereksiz hale getirir. Ayrıca dekoder gibi bir aygıt kullanmadan uygulanabilir.

2. VİDEO ENGELLEME

Almanya’da kullanılan B,G/PAL TV standardı [6] saniyede 25 çerçeve gösterir. Her çerçeve birbirinin içine geçmiş iki alan sekansı halindedir ve böylece resim saniyede 50 alan hızında yenilenir. B,G/PAL ile saniyede 15.625 satır gösterilmektedir. Her satıra 64 μs düşer. Satırlar arasındaki bu aralığın 52 μs kadarı aktif satır içeriğidir, geriye kalan zaman yatay boş aralıktır ve 1,55 μs ön boşluk, 4,7 μs senkronizasyon dalgası, 5,8 μs art boşluktan oluşur. Saniyenin 1/25’inde bir çerçevede gönderilen 15.625/25=625 nominal satırın 23-310 ve 336-623 numaraları arasındaki çerçeve satırı aralıklarının herbiri bir alanın 288=29 + 26 görünür satırını içerir.Aşağıda bir tek görünür alandaki satırlardan söz edeceğiz. Bu satırları ifade etmek üzere 0’dan 288’e kadar verdiğimiz numaraları kullanacağız. Bir çerçevenin arta kalan 625 – 2 × 288 = 49 satırı görünür resim sinyali içermez. Bunlar düşey boş aralıkları oluşturur. Bu düşey boş aralıklar senkronizasyon sinyalleri, koşullu erişim için kontrol sinyalleri veya videotext gibi dijital olarak gönderilen veri için kullanılırlar.

v(i)=

S(u(i)),       0 ≤ i ≤ 255 değeri için

i – 256,   256 ≤ i ≤ 287 değeri için

Nagravizyon bir alandaki satırları değiştirerek resmi karıştırır. Buna ek olarak karıştırılmış ve çözümlenmiş resim arasındaki sınırları (alanlar arasındaki sınırı) 32 satır kaydırır (şekil 1). Bu şu anlama gelir: karıştırılmış resimdeki bir alanın son 32 satırı (256-287 arası satırlar) ve takip eden alanın ilk 256 satırı (0-255 arası) bu karıştırılmış resimde mutasyona uğratılmış ve birlikte bir alan oluşturan 288 satırlık bir grup oluştururlar. Bu satır karıştırması şu permutasyon fonksiyonu ile ifade edilir: p: {0,....,287}→{0,....,287}. Bu fonksiyonun bize söylediği şey şudur: Bütün 0 ≤ i ≤ 287 değerleri için çözümlenmiş resimdeki alan satırı i karıştırılmış resimde  p(i) – 32 alan satırı olarak görünür. Bu esnada negatif değerli p(i) – 32 < 0 alan satırı bir önceki alanın 288 + (p(i) – 32) alan satırını işaret eder. Çözümlenmiş permutasyon  p-1, p’nin ters fonksiyonudur. O halde karıştırılmış alandaki bir  j - 32 satırı düzeltilmiş alanda  p-1(j)  olarak bulunmaktadır. Art boşluktaki 4,43 MHz’lik renk sinyali permutasyona tabi tutulmaz. Nagravizyon yeniden düzene sokulmuş sinyalde bir alan oluşturacak olan 288 satırı permutasyona uğratır. Bunu, RAM’e 32 satır tamponlayıp (buffering) bu tampon alana yalancı-raslansal bir düzende yazıp okuyarak yapar. Bu 32 tampon satırını  B0,.....B31 olarak anacağız. Alan satırı i  alındığında  Bv(i) tamponunun içeriği düzeltilmiş sinyal olarak dışarı gönderilir ve hemen ardından Bv(i) tamponu gelen satır sinyali tarafından anında üstüne yazılır. Buffer seçme fonksiyonu  v  şöyledir:

v’yi kullanarak düzeltme permutasyon formülü şu şekilde:

p(i) = max { j | 0 ≤ j < i + 32 Λ v((j – 32) mod 288) = v(i) }

ya da şu şekilde:

p-1(i) = min { j | i – 32 < j ≤ 287 Λ v(j) = v((i – 32) mod 288)} ifade edilebilir.

S : {0,.....,255} → {0,.....,255}düzelticinin sabit hafızasında depolanan bir geçici (bir başka tablonun yerine idareten kullanılan) tablodur. Yayıncıdan yayıncıya değişir ve muhtemelen radyo arayüzü üzerinden zaman zaman yenileniyordur. Ancak çok sık aralıklarla değiştirilmez.

Fonksiyon  u : {0,.....,255} → {0,.....,255}sık aralıklarla değişen aşağıdaki iki parametreye bağlıdır.

r  {0,....., 255}   ve   s  {0,....., 127}

u fonksiyonu şu formdadır:

t = 2s + 1 iken     u(i) = (r + it) mod 256

15 bitlik çekirdek değer (r, s), akıllıkart tarafından geri gönderilen şifresi çözülmüş kontrol kelimesinden bulunur.

t = 2s + 1 eşitliğinin 256 ile ortak bir faktörü bulunmadığı için u fonksiyonu, r ve t’nin bütün değerleri için {0,....., 255}dizisine uyan bir fonksiyondur.  r ve t’nin 215 = 32.768 olası kombinasyonu için 32.768 değişik u fonksiyonu vardır. Hatta S’nin yapısına bağlı olarak belirlenmiş bir geçici S tablosuna göre v ve p fonksiyonlarının alacağı değerlerin miktarı kadar da olabilir.

Tespit edilmiş bir S tablosu için tüm v fonksiyonlarının Vs setinde bulunan üyeleri arasındaki ilişkiyi daha iyi anlayabilmek için 215 adet u fonksiyonundan oluşan U setinin yapısına bakmamız gerekir. U ile ilgili olarak aşağıdaki dört ilişkiyi belirleyebiliriz.

- Bütün 0 ≤ i ≤ 255 değerleri için u' (i) = u ((i+1) mod256) ise  u, u'  nün doğu komşusudur veya  u',  u nun batı komşusudur.

- Bütün i değerleri için  u' (i) = u (ij(j+2)-1 mod256) bir bağıntı için  j  {1,3,...,255} ifadesi varsa,  u, u'  nün kuzey komşusudur veya  u',  u nun güney komşusudur.

Her u  U fonksiyonunun tam olarak birer adet kuzey, güney, doğu ve batı komşusu olur. Bunlar u’ nun r ve s prametrelerine 1 eklenerek sağlanır. Bir noktalar seti olarak U’yu kullanan bir yönlendirilmiş GU   grafiği çizecek olursak; herhangi bir noktanın dört komşusuna kenarı olduğu bir durumda elde edeceğimiz grafik, r ve s’i koordinat alan bir torus (otomobil iç lastiği biçiminde bir geometrik şekil) yüzeyinde 256128’lik bir ızgara şeklinde olur. GU şu şekilde karakterize edilir: Üzerindeki her döngüde (cycle) doğu kenarları eksi batı kenarları 256’nın katlarını, kuzey kenarları eksi güney kenarları 128’in katlarını verir.

Birbirinin komşusu olanlara karşılık gelen bir GV  grafiği çizebiliriz. Bu grafik ise nokta olarak v fonksiyonlarından oluşan bir VS seti kullanır. GV’nin potansiyel olarak GU’dan daha az noktası olur. Bunun nedeni bazı patolojik S geçici tablolarıyla (örneğin; bütün i’ler için S(i)=0)  u, u'   U  ve   u≤ u'  gibi iki fonksiyona bağlı olarak bütün i’ler için S(u(i))=S(u' (i)) eşitliğinin ortaya çıkması mümkündür. Bunun anlamı ise şu olmaktadır: GU  grafiğindeki u  ve  u'’ler GV grafiğinde tek noktaya tekabül eder. Bazı S tabloları için GVs grafiğindeki bazı noktaların birden fazla doğu, batı, kuzey ve güney komşusunun olması da mümkündür. Fakat genel olarak, raslansal seçilmiş S için GVs ve GU’nun izomorfik olması beklenir.

Karıştırma metodunun niteliği gereği p permutasyonu  p(i) < i + 32  koşulu ile sınırlıdır ki bu da  p-1(i) > i - 32 ‘ye eşittir.Gene bu permutasyon, monotonik olarak artan 32 adet alt sekansa bölünebilen  p(0),......, p(287) sekansı ile de sınırlıdır. Bu alt sekansların her biri 32 tampondan birinde depolanan satır dizilerine denk düşer. Bu demektir ki her hengi bir 
0 ≤ i < j ≤ 287 ile birlikte v(i) = v(j) için  p(i) = p(j) eşitliği vardır. Bu durum bize S bilindiğinde elde edeceğimiz 215 olası permutasyonla karşılaştırıldığında S bilinmez iken elde edilen 32288-32 = 21280 olası  p  permutasyonu verir.

3. UYGULAMA TEKNİKLERİ

Aşağıdaki teknikler, tipik bir C televizyon görüntüsünde, pikseller arasındaki mesafe arttıkça iki piksel arasındaki bağıntı da o kadar çabuk düşer şeklinde ifade edebileceğimiz genel gözleme dayanmaktadır. Bu şu anlama gelmektedir: İki ışık pikseli Cx,y ve Cx',y' için ortalama mutlak fark   E(Cx,y - Cx',y'  ) küçüktür. Ya da alternatif olarak normal hale getirilmiş korelasyon  E(Cx,y Cx',y' )   E(Cx,y)E(Cx',y' ), iki piksel birbiriyle doğrudan komşu ise iki pikselin birbirinden birkaç satır uzakta olduğu durumdan daha büyüktür. Permutasyona uğramış satırlar, komşu satırlar arasındaki benzerlik (korelasyon) maksimize edilecek şekilde yeniden düzene sokularak kendi orijinal düzenlerine yakın bir şekilde sıraya konulabilirler.

3.1. Permutasyonu yeniden kurmak

Cx,y  karıştırılmış görüntüdeki piksel (x,y)'nin ışığı hatta üç boyutlu renk vektörü olsun. Bir alan için K  IR288288 korelasyon matriksi olur. Bu da şöyle gösterilir:

Ki,j=Ck,iCk,jCk,i2⋅Ck,j2

Burada Ki,j ,  i ve j satırlarının benzerlik ölçüsüdür. Açıktır ki Ki,j= K j,i ve Ki,j =1 şeklindedir. Bu nedenle bizim yapmamız gereken bütün i<j değerleri için Ki,j'yi belirlemek olacaktır. C görüntüsünde i ve j satırlarını birbirleriyle değiştirmek K'nın i ve j satırlarının içeriğini takas etmek demektir ve bu aynı zamanda i ve j sütunlarının takasıdır. C'nin satırlarını yeniden düzenleyerek orijinal görüntüyü oluşturmamız K'daki satır ve sütunları diyagonale mümkün olan en yakın büyük değerlere taşımak için permutasyona uğratmak anlamına gelir. Böyle yapmakla kazanç fonksiyonunu aşağıdaki gibi maksimize etmiş oluruz.

G(K)=i=0286Ki,i+1

Bu G(PKPT) değerini maksimize eden P permutasyon matriksini bulmak demektir. P permutasyon p ile ilintilidir. Bizim yapmak istediğimiz p'yi bütün i'ler ve diğer bütün Pi,j 'ler 0 olduğunda Pp (i),i = 1 denklemiyle yeniden kurmaktır.

Aynı problemin alternatif bir çözümü için düğümleri Ni (0≤i≤287) olan ki bunların her biri  karıştırılmış görüntüdeki bir  i - 32 alan satırına denk gelir, GK yönlendirilmemiş grafiğine bakarız. Bu Grafikteki Ni ve Nj 'yi birbirine bağlayan kenar (? bunun ne demek olduğunu anlamadım "edge" diyor kesit, ince hat, kıyı vb pek çok anlamı var) bütün i ve j'ler için Ki,j değerindedir. Bu durumda yapacağımız şey Hamilton hattı aramak olacaktır. Hamilton hattı bütün düğümlerden (noktalardan: “node”lardan) sadece bir kez geçen bir hattır. Bunun formu şudur: Np(0),........., Np(287). Bu formdaki bir Hamilton hattı daha önce belirtilen p için koşulları karşılar ve kenar etiketlerinin toplamı en üst değere varır. Bu tür bir hat bulmak Gezgin Satıcı Problemi'nin (Traveling Salesman Problem) bir varyasyonudur ve ne yazık ki tam nondeterministic polynominal bir problemdir [7, 8]. Gene de bazı işe yarayan yaklaşık algoritmler vardır.

3.2 Geçici tablonun yeniden kurulması

S'in tanımlanmasında bir olası yol da bir Nagravizyon dekoderini tersinden çözümlemek ve kalıcı hafızasındaki tablonun tamamını okumak olacaktır. Bu bazı yerlerde yasadışı olduğundan alternatif yaklaşımlar aramak daha yararlı olabilmektedir. Bi satır tamponlarına erişim sırasının kaydedilmesi için bir mantık analizcisi kullanılabilir. Bu çaba
v Vs  gibi yüksek sayıda fonksiyon toplamayla sonuçlanır. Dekoderi açmak bile yasal sorunlara yol açıyorsa seçili bir şifre imaj atağı uygulamak için bir PC video adaptörü kullanabiliriz. Buradan dekodere dikey boş aralık içinde (ki bu aralık da her satırın alan satırı numarasını kaydeden boşta bir binary kod kullanır) deşifre edilmiş kontrol kelimesi bilgisi ihtiva eden bir test görüntüsü yollarız. Yeniden düzeltilmiş test görüntüsünü kaydederiz ve buradan satır numarası markörlerini okuduğumuzda permutasyon p-1 'i elde ederiz. Eğer erişebileceğimiz bir nagravizyon dekoderi yoksa ya da yasal nedenlerle bunu yapmak istemezsek daha önceki bölümde anlatıldığı gibi karıştırılmış TV görüntülerinin bağıntı matrikslerinden p-1 örnekleri belirlemek için Gezgin Satıcı korelasyon algoritmlerinden birini deneyebiliriz.

Her iki durumda da S 'i çıkarmadan önce gözlemlenen  p-1 permutasyonlarını tampon erişim fonksiyonları olan v'ye dönüştürmek zorundayız. Bu işi ise ancak  p hatasız olmak koşuluyla aşağıdaki basit algoritim ile halledebiliriz. İlk önce bi := i eşitliğini 0  i  31 değerlerinde kurarız. Ondan sonra ilk 256 satırın her biri için dekoderin çıktısı olan
0   j   255 olacak şekilde p-1(j) işlemini yaparız. Böylece değeri bi = p-1(j) olan  i'yi buluruz sonra da v (j) := i ve bi := j + 32 denklemlerini kurarız. Son bir kontrol için de bu 256 adımdan sonra bütün 0   i   31'ler için bi = p-1(256 + i) elde ettiğimizin sağlamasını yaparız.

Bunları yapmakla elde ettiğimiz şey Vs'nin elemanlarıdır. Bu Topladığımız elemanların içinden komşuları ararız ve elimizdeki v fonksiyonlarını GVs grafiğinin alt setine iliştiririz. Doğruluk testi için GVs'nin hazırdaki düğümlerini (nokta:node) GVs nin topoğrafyasını karakterize eden halka yüzeyli ızgaraya yerleştiririz. Ne zaman ki bir v düğümü için bir v'  güney komşusu buluruz anlarız ki v'   t=j ve v  ise t = j + 2 parametresini haizdir. Burada j Güney komşunun tanımlanmasında araştırma parametresidir. Artık şimdi vt =1 fonksiyonunu kolayca belirliyebiliriz. Bunun çekirdek parametresi t=1 dir. Kullanacağımız eşitlik ise şöyledir:

vt=1(i) = v (i(j + 2)-1 mod 256) = v' (ij-1 mod 256). Şimdi elimizde diğerinin yerine kullanabileceğimiz potansiyel olarak ekseninde döndürülmüş Š tablosu var. Bunun formu ise şöyledir: vt=1(i)  = S (ut=1 (i)) = S((r + i) mod 256) = Š (i).

Bilinmeyen parametre  r 'nin yol açtığı döngüsel kaymaya aldırmıyoruz çünkü bu bilinmeyen  r'yi kendi  ř=0 değerimiz olarak alıyoruz ve Š artık bir sonraki bölümde ele alacağımız permutasyon belirlemesinde daha etkin bir şekilde kullanılacak. Bizim ř miz uygun şekilde döndürülmüş olan Š tablosunu kullanan u ve v  fonksiyonlarını ürettiği sürece bu araştırmada r'ın dekoderin içinde ne amaçla kullanıldığını araştırmayacağız.

3.3. Geçici tabloyu temel alan permutasyonun gerçek zamanlı olarak belirlenmesi

Bir kez S değerini Nagravizyon dekoderinden ya da bir önceki bölümde anlatıldığı gibi belirledikten sonra karıştırımı tersine çevirmemiz mümkündür. Bunun için basit bir yaklaşım [9] numaralı kaynakta olduğu gibidir. Bu kaynakta olası tüm 215 lik (r,t) çiftlerinin tam anlamıyla fiziksel araması yapılmaktadır. Her olası (r,t) çiftinin ceza fonksiyonu

Cx,p(y) - Cx,p(y +1)    farkının ölçülmesi ile tahmin edilir. Bu fark karıştırılmış görüntüdeki  piksel çiftlerinin rasgele az bir miktarını ölçmekle bulunur. Bu piksel çiftleri teste tabi tutulmuş  (r,t) altında düzeltilmiş görüntüde komşu çiftler oluştururlar. Bu iş kolaylıkla yapılabilir çünkü bütün bir görüntü için değil sadece birkaç tane test pikseli için uygulanır. Aradığımız ceza fonksiyonu aşağıdaki gibi minimal olan (r,t) çiftidir:

H=Cxi,p(yi)−Cxi,p(yi+1)

(p(yi), p(yi + 1)) çiftleri bütün 215(r,t) çiftleri için önceden hesaplanır. Bunu etkinliği artırmak için yaparız. Bu (r,t) çifti bir kez belirlendikten sonra karşılık düşen permutasyon fonksiyonu bütün satırları gerçek zamanda yeniden düzene sokmak için kullanılır.

Potansiyel olarak daha etkin bir yaklaşım bütün 215(r,t) ler için lineer arama yerine binary altkesirler olabilir pekala. Bunun için bir ön hazırlık yapmamız gerekir. Bu safhada geçici kullandığımız verili bir S tablosu için bir binary karar ağacı yaparız. Bu karar ağacındaki her düğüm (kavşak) bir dizi test pikseli koordinatını (xi,yi) verir. Bizim yapacağımız şeyse bu test pikselleri için H'ın eşikten aşağıda ya da yukarıda olmasına göre sağa ya da sola doğru bu ağaçtan ayrılan dalları işaretlemektir. Ağaçtan ayrılan her dal bir (r,t) çifti etiketi taşır. Bu çiftler en olası adaylar olarak kullanılacaklardır. Dikkatlice inşa edilmiş böyle bir karar ağacının kabaca dengesi öyle olmalıdır ki derinliği maksimum 15'ten fazla olmamalıdır.

NOT:Bu çalışma halen devam etmektedir. Muhtemelen hataları ve eksiklikleri vardır. Bu çalışmayı yazmaya nagravizyon karıştırma metodunun matematik özelliklerini ve anonim bazılarının yaptığı korsan nagravisyon dekoderlerinde kullanılan algoritimleri daha iyi anlamak için başladım. Yazmamın bir diğer nedeni bu konuyu tartışmak, daha etkin ve esnek bir uygulama için yararlı fikirleri toplamaktır. (Burada adamcağız kendini aklamak için nağme yapıyor, gerek yok bence devamını çevirmeye.....).

Kaynaklar:

[1] Andre Kudelski. Method for scrambling and unscrambling a video signal.United States Patent 5375168, 20 December 1994.

[2] Access control system for the MAC/packet family: EUROCRYPT. European Standard EN 50094, CENELEC, December 1992.

[3] Michael Cohen and Jonathan Hashkes. A system for controlling access to broadcast transmissions. European Patent Application 0 428 252 A2, 22 May 1991.

[4] Ross J. Anderson and Markus G. Kuhn. Tamper resistance { a cautionary note. In The Second USENIX Workshop on Electronic Commerce Proceedings, pages 1{11, Oakland, California, 18{21 November 1996.

[5] Television systems. ITU-R Recommendation BT.470, International Telecommunication Union, Geneva.

[6] Jim Slater. Modern Television Systems { to HDTV and beyond. Pitman, London, 1991.

[7] Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, and Ronald L. Rivest. Introduction to Algorithms. MIT Press, 1990.

[8] Eugene L. Lawler, J. K. Lenstra, A. H. G. Rinnooy Kan, and D. B. Shmoys. The Traveling Salesman Problem. John Wiley & Sons, 1985.

[9] Gaston. NagraTV 2.00. Internet http://eurosat.com/salp/gaston/,June 1998. Linux open source software in C.

[10] John McCormac. European Scrambling Systems 5 { The Black Book. Waterford University Press, 1996. ISBN 1-873556-22-5.

 Cambridge Üniversitesi, Bilgisayar Laboratuvarı, Pembroke Street, Cambridge CB2 3QG, Birleşik Krallık (İngiltere). Email: mkuhn@acm.org

(r ve s) değerleri her alanda değişiyor mu yoksa birkaç saniyede bir mi değişiyor? Akıllıkarttan geri yollanan 64 bitlik kontrol kelimesinden hangi yolla hesaplanıyor?